| TTP |  |  |  |  |  |  |  | Trať |  | ## 511 A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zařazení tratě (části tratě) do traťové třídy, přechodnost hnacích vozidel podle příčných účinků na žel. svršek. Přechodnost hnacích vozidel podle svislých účinků na žel. svršek je stanovena v tabulce 1j předpisu ČD D2/1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati: | Hradec Králové hl.n. |  |  | Konec trati:Turnov |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |
| Hradec Králové – Jičín |  | C3 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jičín – Libuň |  | C3 | / |  | / |  |  |  |  |  |  |
| Libuň – Turnov |  | C3 | / |  | / |  | Hnací vozidlo řady 759 je přechodné jednoduše rychlostí vmax. 40 km/hod. |  |  |  |  |

Ustanovení místního významu

| Úsek trati, km, dopravna, stanoviště | Ustanovení místního významu | Poznámka |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| ŽST Hradec Králové hl.n. | Posun hnacích vozidel bez posunové čety: Jako pravidelný posun bez posunové čety se uskutečňují: - pravidelné nástupy hnacích vozidel z DKV na staniční koleje - pravidelné odstupy hnacích vozidel ze staničních kolejí do DKV - pravidelné nástupy a odstupy hnacích vozidel z a na odstavné koleje - pravidelné obraty hnacích vozidel od vlaku na vlak uvedené v pomůckách k platnému GVD Směr jízdy se mění na severním a jižním zhlaví. Přivěšování a odvěšování hnacích vozidel Zaměstnancem řídícím posun při přivěšování a odvěšování hnacích vozidel je v ŽST Hradec Králové hl.n. strojvedoucí. Odpovědnost za dodržení doby max. 30min, po kterou bude souprava zajištěna proti ujetí průběžnou brzdou s odvětraným hlavním potrubím, přebírá staniční výpravčí. Ruční brzdu na prvním voze za hnacím vozidlem u vlaků osobní dopravy povoluje zaměstnanec přivěšující hnací vozidlo. Rádiové spojení při svěšování a odvěšování HV a řízení posunu bez posunové čety Ve smyslu ustanovení článku 48 předpisu ČD Z11 je v ŽST Hradec Králové pro komunikaci mezi výpravčím a strojvedoucím při posunu bez posunové čety a při odvěšování a přivěšování HV určen simplexní kmitočet 150, 8500 MHz. Toto ustanovení nahrazuje souhlas výpravčího k přepnutí vozidlové rádiové stanice do režimu SIMPLEX. Nastavení vozidlové rádiové stanice VS-47: SIMPLEX 11; selektivní volba: AB. Vjezdy osobních vlaků: Vjezd osobního vlaku ze směru H.Králové Slezské předměstí, Předměřice n.L. a Všestary po koleji č. 8 na kolej č. 10 a jako posun za námezník končí jízda vlaku v úrovni návěstidla Sc 8 a jako posunující díl pokračuje k návěstidlu S 10a. Ruční návěst „Posun za námezník „ dává výpravčí. Zaměstnancem řídícím posun ve vedoucí posunu „Střed“, který dává ruční speciální návěst v úrovni návěstidla Sc 8. |  |  |
| ŽST Hněvčeves | Oznámení, že vlak vjel celý: U osobních vlaků ve směru Turnov – Hradec Králové hl.n. ohlásí člen obsluhy vlaku výpravčímu, že vlak dojel celý osobně nebo ruční speciální návěstí „Vlak vjel celý“ |  |  |
| ŽST Hořice v Podkrkonoší | Oznámení, že vlak vjel celý: U nákladních vlaků s obsluhou vlaku jedoucích od Hněvčevse ohlásí člen obsluhy vlaku výpravčímu, že vlak dojel celý osobně nebo ruční speciální návěstí „Vlak vjel celý“ |  |  |
| ŽST Jičín | ## Posun hnacích vozidel bez posunové čety: Jako pravidelný posun bez posunové čety se uskutečňují: - pravidelné nástupy a odstupy hnacích vozidel na a z odstavných kolejí - pravidelné obraty hnacích vozidel od vlaku na vlak uvedené v pomůckách k platnému GVD Směr posunu se mění na libuňském a kopidlnobutoveském zhlaví. ### Souhlas k posunu je dáván na libuňském zhlaví telekomunikačním zařízením na kopidlnobutoveském u (St 1) PSt 4 Přivěšování a odvěšování hnacích vozidel Zaměstnancem řídícím posun při přivěšování a odvěšování hnacích vozidel je strojvedoucí. Při objíždění hnacího vozidla na vlaku je svolení k posunu i souhlasem k najetí a svěšení vozidel. Oznámení, že vlak dojel celý Člen obsluhy vlaku ohlásí výpravčímu u všech vlaků ze směru od Libuně, že vlak dojel celý osobně, nebo ruční speciální návěstí „Vlak vjel celý“. |  | X X X X |
| ŽST Libuň | Na kolejích vlečky v ŽST Libuň (koleje č. 101 – 104 ) musí být skupina odstavených vozů zajištěna proti ujetí navíc podložením na straně spádu ( mladějovsko – rovenské zhlaví ). Oznámení, že vlak vjel celý: U osobních vlaků jedoucích ve směru Jičín - Turnov ohlásí člen obsluhy vlaku výpravčímu, že vlak dojel celý osobně nebo ruční speciální návěstí „Vlak vjel celý“ |  |  |
| ŽST Turnov | Vjezdy a odjezdy vlaků osobní dopravy: VJEZD: vlaková cesta vjíždějících vlaků ze směru Hrubá Skála končí na 23. koleji. Vjíždějící vlaky osobní dopravy ze směru Hrubá Skála pravidelně pokračují jako posun bez posunové čety na kolej 11a. Souhlas k posunu dává signalista St 4. Z koleje 11a jako posun s posunovou četou k nástupišti. ODJEZD: odjíždějící vlaky osobní dopravy směr Hrubá Skála jsou od nástupiště přestaveny jako posun s posunovou četou na kolej 11a, dále jako posun bez posunové čety na 23. kolej. Souhlas k posunu dává signalista St 4. Vlaková cesta začíná na 23. koleji, v případě, že na koleji 23 nezastaví, začíná vlaková cesta u odjezdového návěstidla S23. Místem změny směru jízdy je kolej 11a za výhybkou 48, (mimořádně koleje záhlaví jednotlivých tratí za výhybku 57 resp. 59, případně i kol. 33c za výh. 47b. - o mimořádnosti musí být doprovod vlaku zpraven telekomunikačním zařízením příp. prostřednictvím výpravčího sousední ŽST). Posun od/k nástupišti pravidelně řídí vlakvedoucí osobní přepravy. Alternativní posunová cesta z/na 23. kolej k/od nástupiště je přes jižní (maloskalské) záhlaví. Posun variantní cestou řídí vlakvedoucí osobní přepravy. Radiostanice pro posun vlaku přebírá/odevzdává vlakvedoucí osobní přepravy výpravčímu ŽST Turnov/Rovensko pod Troskami. Oznámení,že vlak dojel/odjel celý Ohlášení, že vlak dojel celý (za náv. S23), že vlak odjel celý (za náv. RL) provádí vlakvedoucí osobní přepravy radiotelekom. zařízením na St 1. Pravidelný posun bez posunové čety Jako pravidelný posun bez posunové čety se uskutečňují: - jízdy hnacích vozidel (SHV) z/na hranice PP Turnov - jízdy hnacích vozidel na kolej 33c – nejdále před přejezd do PP DKV ( zbrojení HV vodou ) - jízdy hnacích vozidel od vlaku a na vlak - pravidelné obraty hnacích vozidel od vlaku na vlak uvedené v pomůckách k platnému GVD - jízdy vlaků s přepravou cestujících z 23. koleje na kolej 11a ( při mimořádnostech na příšovické záhlaví za výhybku č. 57 nebo sychrovské záhlaví za výhybku č. 59 případně na kolej 33c za výhybku č. 47b ) a opačně. O směru jízdy, kde bude posun ukončen a o dalších skutečnostech bude strojvedoucí zpraven před udělením souhlasu k posunu. Směr posunu se mění na maloskalském, sychrovském, příšovickém záhlaví. Při posunu hnacích vozidel ( SHV ) z/na hranice PP Turnov ( DKV Ústí nad Labem ), kolej č. 33c ( zbrojení HV ) z/na koleje 2 – 7 přes sychrovsko – příšovické záhlaví se mění směr posunu před výhybkou č. 36 (úvrať). Souhlas k posunu bude dáván ze St.1, St.3 a St.4 (vyjma posunu ze 2. koleje směrem na sychrovsko – příšovické zhlaví a z 23. koleje směrem k/od maloskalského zhlaví, kde je souhlas k posunu dáván návěstmi nepřenosných návěstidel platných pro posun). |  |  |