| TTP | Trať |  | 717 C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Staňkov |  | Konec trati: Poběžovice |  |  |
| Seznam přejezdů, způsob jejich zabezpečení, umístění přejezdníků, opakovacích přejezdníků a Drhlíků |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Staňkov |  |  |  |  |  |  |
| 150,637 +) III.tř. č.1853 | PZS 3SBI | Staňkov DK |  |  | +) km trati Plzeň-Furth im W. | X |
| Odbočka Vránov 151,265 +) = 0,175 |  |  |  |  | +) km trati Plzeň-Furth im W. | X |
| 1,065 U | k |  |  |  | Polní cesta | X |
| 1,604 U | k |  |  |  | Polní cesta | X |
| Křenovy nz |  |  |  |  |  |  |
| 2,272 IV.tř. D2 | k |  |  |  | MK | X |
| 2,484 U | k |  |  |  | Polní cesta | X |
| 3,292 U | k |  |  |  | Lesní cesta | X |
| 3,703 U | k |  |  |  | Lesní cesta | X |
| 4,295 U | k |  |  |  | Polní cesta | X |
| 4,643 U | k |  |  |  | Polní cesta | X |
| 5,626 IV.tř. D2 | k |  |  |  | MK | X |
| 6,144 U | k |  |  |  | Polní cesta | X |
| 7,474 U | k |  |  |  | Polní cesta | X |
|  | ZČZ / VČZ |  | 8,234 | 8,234 |  |  |
| 8,288 IV.tř. D2 | k |  |  |  | MK, „STOP„ | X |
| 8,641 III.tř. D1 | k |  |  |  | MK, „STOP„ | X |
| 8,853 II.tř. č.193 | PZS 3SNI | Horšovský Týn DK |  |  | *) | X |
|  | VČZ / ZČZ |  | 9,090 | 9,090 |  |  |
| 9,094 IV.tř. D2 | k |  |  |  | MK | X |
| Horšovský Týn |  |  |  |  |  |  |
| 9,428 IV.tř. D2 | k |  |  |  | MK | X |
|  | ZČZ / VČZ |  | 9,500 | 9,500 |  |  |
| 10,231 II.tř. č.0282 | PZS 3SBI | Horšovský Týn DK |  |  |  | X |
| 10,321 U | k |  |  |  | Polní cesta | X |
| 10,457 IV.tř. D2 | k |  |  |  | MK | X |
|  | VČZ / ZČZ |  | 11,140 | 11,140 |  |  |
| 11,967 U | PZM 2 |  |  |  | Trvale uzamykatelná zábrana, otevírá TO Poběžovice, polní cesta | X |
| 12,856 U | PZM 2 |  |  |  | Trvale uzamykatelná zábrana, otevírá TO Poběžovice, polní cesta | X |
| 14,031 III.tř. č.1962 | k |  |  |  |  | X |
| 14,209 IV.tř. D2 | k |  |  |  | MK | X |
| Meclov nz |  |  |  |  |  |  |
| 16,451 U | k |  |  |  | Lesní cesta | X |
| 17,753 III.tř. č.1961 | k |  |  |  |  | X |
| 19,113 U | PZM 2 |  |  |  | Trvale uzamykatelná zábrana, otevírá TO Poběžovice, polní cesta | X |
| Poběžovice |  |  |  |  |  |  |