| ŤTP | Trať | 705 C |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu |  |  |  |

| - Začátek trati: | - České Velenice |  | - Konec trati: |  | - Veselí nad Lužnicí |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Směr jízdy z: České Velenice |  | - do: Nová Ves nad Lužnicí |  |  | - a opačně |
|  | - Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| - Hmotnost PMD do tun včetně | - 40km/h | - 30km/h |  | - 20km/h |  |  |
| - 1 | - 2 | - 3 |  | - 4 |  |  |
| - 50 | - 8 | - 5 |  | - 4 |  |  |
| - 100 | - 15 | - 10 |  | - 7 |  |  |
| - 200 | - 30 | - 20 |  | - 14 |  |  |
| - 300 | - 45 | - 30 |  | - 21 |  |  |
| - 400 | - 60 | - 40 |  | - 28 |  |  |
| - 600 | - 90 | - 60 |  | - 42 |  |  |
| - 800 | - 120 | - 80 |  | - 56 |  |  |
| - 1000 | - 150 | - 100 |  | - 70 |  |  |
| - 1300 | - 195 | - 130 |  | - 91 |  |  |
| - 1600 | - 240 | - 160 |  | - 112 |  |  |
| - 2000 | - 300 | - 200 |  | - 140 |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | - 6/I |  |  |
| - Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | - 3/IV |  |  |

| ŤTP |  | Trať |  |  | 705 C |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Začátek trati: | - České Velenice |  |  | - Konec trati: |  |  | - Veselí nad Lužnicí |  |  |
|  | - Směr jízdy z: Nová Ves nad Lužnicí |  |  | - do: Suchdol nad Lužnicí |  |  |  | - a opačně |  |
|  | - Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Hmotnost PMD do tun včetně | - 40km/h |  | - 30km/h |  |  | - 20km/h |  |  |  |
| - 1 | - 2 |  | - 3 |  |  | - 4 |  |  |  |
| - 50 | - 6 |  | - 40 |  |  | - 3 |  |  |  |
| - 100 | - 12 |  | - 8 |  |  | - 6 |  |  |  |
| - 200 | - 24 |  | - 16 |  |  | - 12 |  |  |  |
| - 300 | - 36 |  | - 24 |  |  | - 18 |  |  |  |
| - 400 | - 48 |  | - 32 |  |  | - 24 |  |  |  |
| - 600 | - 72 |  | - 48 |  |  | - 36 |  |  |  |
| - 800 | - 96 |  | - 64 |  |  | - 48 |  |  |  |
| - 1000 | - 120 |  | - 80 |  |  | - 60 |  |  |  |
| - 1300 | - 156 |  | - 104 |  |  | - 78 |  |  |  |
| - 1600 | - 192 |  | - 128 |  |  | - 96 |  |  |  |
| - 2000 | - 240 |  | - 160 |  |  | - 120 |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  |  |  | - 5/I |  |  |  |
| - Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  |  |  | - 3/III |  |  |  |

| ŤTP |  | Trať |  |  | 705 C |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Začátek trati: | - České Velenice |  |  | - Konec trati: |  |  | - Veselí nad Lužnicí |  |  |
|  | - Směr jízdy z: Suchdol nad Lužnicí |  |  | - do: Majdalena |  |  |  | - a opačně |  |
|  | - Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Hmotnost PMD do tun včetně | - 40km/h |  | - 30km/h |  |  | - 20km/h |  |  |  |
| - 1 | - 2 |  | - 3 |  |  | - 4 |  |  |  |
| - 50 | - 6 |  | - 40 |  |  | - 3 |  |  |  |
| - 100 | - 12 |  | - 8 |  |  | - 6 |  |  |  |
| - 200 | - 24 |  | - 16 |  |  | - 12 |  |  |  |
| - 300 | - 36 |  | - 24 |  |  | - 18 |  |  |  |
| - 400 | - 48 |  | - 32 |  |  | - 24 |  |  |  |
| - 600 | - 72 |  | - 48 |  |  | - 36 |  |  |  |
| - 800 | - 96 |  | - 64 |  |  | - 48 |  |  |  |
| - 1000 | - 120 |  | - 80 |  |  | - 60 |  |  |  |
| - 1300 | - 156 |  | - 104 |  |  | - 78 |  |  |  |
| - 1600 | - 192 |  | - 128 |  |  | - 96 |  |  |  |
| - 2000 | - 240 |  | - 160 |  |  | - 120 |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  |  |  | - 5/I |  |  |  |
| - Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  |  |  | - 3/III |  |  |  |

| ŤTP |  | Trať |  |  | 705 C |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Začátek trati: | - České Velenice |  |  | - Konec trati: |  |  | - Veselí nad Lužnicí |  |  |
|  | - Směr jízdy z: Majdalena |  |  | - do: Třeboň |  |  |  | - a opačně |  |
|  | - Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Hmotnost PMD do tun včetně | - 40km/h |  | - 30km/h |  |  | - 20km/h |  |  |  |
| - 1 | - 2 |  | - 3 |  |  | - 4 |  |  |  |
| - 50 | - 6 |  | - 40 |  |  | - 3 |  |  |  |
| - 100 | - 12 |  | - 8 |  |  | - 6 |  |  |  |
| - 200 | - 24 |  | - 16 |  |  | - 12 |  |  |  |
| - 300 | - 36 |  | - 24 |  |  | - 18 |  |  |  |
| - 400 | - 48 |  | - 32 |  |  | - 24 |  |  |  |
| - 600 | - 72 |  | - 48 |  |  | - 36 |  |  |  |
| - 800 | - 96 |  | - 64 |  |  | - 48 |  |  |  |
| - 1000 | - 120 |  | - 80 |  |  | - 60 |  |  |  |
| - 1300 | - 156 |  | - 104 |  |  | - 78 |  |  |  |
| - 1600 | - 192 |  | - 128 |  |  | - 96 |  |  |  |
| - 2000 | - 240 |  | - 160 |  |  | - 120 |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  |  |  | - 4/III |  |  |  |
| - Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  |  |  | - 3/III |  |  |  |

| ŤTP |  | Trať |  |  | 705 C |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Začátek trati: | - České Velenice |  |  | - Konec trati: |  |  | - Veselí nad Lužnicí |  |  |
|  | - Směr jízdy z: Třeboň |  |  | - do: Lomnice nad Lužnicí |  |  |  | - a opačně |  |
|  | - Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Hmotnost PMD do tun včetně | - 40km/h |  | - 30km/h |  |  | - 20km/h |  |  |  |
| - 1 | - 2 |  | - 3 |  |  | - 4 |  |  |  |
| - 50 | - 6 |  | - 40 |  |  | - 3 |  |  |  |
| - 100 | - 12 |  | - 8 |  |  | - 6 |  |  |  |
| - 200 | - 24 |  | - 16 |  |  | - 12 |  |  |  |
| - 300 | - 36 |  | - 24 |  |  | - 18 |  |  |  |
| - 400 | - 48 |  | - 32 |  |  | - 24 |  |  |  |
| - 600 | - 72 |  | - 48 |  |  | - 36 |  |  |  |
| - 800 | - 96 |  | - 64 |  |  | - 48 |  |  |  |
| - 1000 | - 120 |  | - 80 |  |  | - 60 |  |  |  |
| - 1300 | - 156 |  | - 104 |  |  | - 78 |  |  |  |
| - 1600 | - 192 |  | - 128 |  |  | - 96 |  |  |  |
| - 2000 | - 240 |  | - 160 |  |  | - 120 |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  |  |  | - 5/II |  |  |  |
| - Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  |  |  | - 1/III |  |  |  |

| ŤTP |  | Trať |  |  | 705 C |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Začátek trati: | - České Velenice |  |  | - Konec trati: |  |  | - Veselí nad Lužnicí |  |  |
|  | - Směr jízdy z: Lomnice nad Lužnicí |  |  | - do: Veselí nad Lužnicí |  |  |  | - a opačně |  |
|  | - Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Hmotnost PMD do tun včetně | - 40km/h |  | - 30km/h |  |  | - 20km/h |  |  |  |
| - 1 | - 2 |  | - 3 |  |  | - 4 |  |  |  |
| - 50 | - 6 |  | - 4 |  |  | - 3 |  |  |  |
| - 100 | - 11 |  | - 7 |  |  | - 6 |  |  |  |
| - 200 | - 22 |  | - 14 |  |  | - 12 |  |  |  |
| - 300 | - 33 |  | - 21 |  |  | - 18 |  |  |  |
| - 400 | - 44 |  | - 28 |  |  | - 24 |  |  |  |
| - 600 | - 66 |  | - 42 |  |  | - 36 |  |  |  |
| - 800 | - 88 |  | - 56 |  |  | - 48 |  |  |  |
| - 1000 | - 110 |  | - 70 |  |  | - 60 |  |  |  |
| - 1300 | - 143 |  | - 91 |  |  | - 78 |  |  |  |
| - 1600 | - 176 |  | - 112 |  |  | - 96 |  |  |  |
| - 2000 | - 220 |  | - 140 |  |  | - 120 |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  |  |  | - 3/II |  |  |  |
| - Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  |  |  | - 1 / II/III |  |  |  |