| TTP |  | Trať |  |  |  | 301 D |  |  | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati: státní hranice Český Těšín – km 0,000 |  |  |  | Konec trati: Výh Polanka nad Odrou – km 39,764 |  |  |  |  |  |
|  | Směr jízdy z: Český Těšín |  |  |  | do: Albrechtice u Č.Těšína |  |  | a opačně |  |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h |  | 30km/h |  |  |  | 20km/h |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |
| 50 | 10 |  | 8 |  |  |  | 6 |  |  |
| 100 | 19 |  | 15 |  |  |  | 12 |  |  |
| 200 | 38 |  | 30 |  |  |  | 24 |  |  |
| 300 | 57 |  | 45 |  |  |  | 36 |  |  |
| 400 | 76 |  | 60 |  |  |  | 48 |  |  |
| 600 | 114 |  | 90 |  |  |  | 72 |  |  |
| 800 | 152 |  | 120 |  |  |  | 96 |  |  |
| 1000 | 190 |  | 150 |  |  |  | 120 |  |  |
| 1300 | 247 |  | 195 |  |  |  | 156 |  |  |
| 1600 | 304 |  | 240 |  |  |  | 192 |  |  |
| 2000 | 380 |  | 300 |  |  |  | 240 |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  |  |  |  | 8 / V |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  |  |  |  | 12 / V |  |  |

| Trať: | Český Těšín - Výhybna Polanka nad Odrou |  |  |  | TTP: | 301 D | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Český Těšín - km 0,000 |  |  | Konec trati: Výh Polanka nad Odrou - km 39,764 |  |  |  |  |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy z Albrechtic u Č. T. do Havířova a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| - 50 |  | - 7 | - 5 | - 4 |  |  |  |
| - 100 |  | - 14 | - 10 | - 8 |  |  |  |
| - 200 |  | - 28 | - 20 | - 16 |  |  |  |
| - 300 |  | - 42 | - 30 | - 24 |  |  |  |
| - 400 |  | - 56 | - 40 | - 32 |  |  |  |
| - 500 |  | - 70 | - 50 | - 40 |  |  |  |
| - 600 |  | - 84 | - 60 | - 48 |  |  |  |
| - 800 |  | - 112 | - 80 | - 64 |  |  |  |
| - 1 000 |  | - 140 | - 100 | - 80 |  |  |  |
| - 1 300 |  | - 182 | - 130 | - 104 |  |  |  |
| - 1 600 |  | - 224 | - 160 | - 128 |  |  |  |
| - 2 000 |  | - 280 | - 200 | - 160 |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | - 8/V |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | - 8/V |  |  |  |

| Trať: | Český Těšín - Výhybna Polanka nad Odrou |  |  |  | TTP: | 301 D | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Český Těšín - km 0,000 |  |  | Konec trati: Výh Polanka nad Odrou - km 39,764 |  |  |  |  |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy z Havířova do Ostravy Bartovic a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| - 50 |  | - 7 | - 5 | - 4 |  |  |  |
| - 100 |  | - 14 | - 10 | - 8 |  |  |  |
| - 200 |  | - 28 | - 20 | - 16 |  |  |  |
| - 300 |  | - 42 | - 30 | - 24 |  |  |  |
| - 400 |  | - 56 | - 40 | - 32 |  |  |  |
| - 600 |  | - 84 | - 60 | - 48 |  |  |  |
| - 800 |  | - 112 | - 80 | - 64 |  |  |  |
| - 1 000 |  | - 140 | - 100 | - 80 |  |  |  |
| - 1 300 |  | - 182 | - 130 | - 104 |  |  |  |
| - 1 600 |  | - 224 | - 160 | - 128 |  |  |  |
| - 2 000 |  | - 280 | - 200 | - 160 |  |  |  |
| - 2 400 |  | - 336 | - 240 | - 192 |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | - 8/II |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | - 1/III-IV |  |  |  |

| Trať: | Český Těšín - Výhybna Polanka nad Odrou |  |  |  | TTP: | 301 D | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Český Těšín - km 0,000 |  |  | Konec trati: Výh Polanka nad Odrou - km 39,764 |  |  |  |  |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy z Ostravy Bartovic do Ostravy Kunčic a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| - 50 |  | - 5 | - 3 | - 3 |  |  |  |
| - 100 |  | - 10 | - 6 | - 6 |  |  |  |
| - 200 |  | - 20 | - 12 | - 12 |  |  |  |
| - 400 |  | - 40 | - 24 | - 24 |  |  |  |
| - 600 |  | - 60 | - 36 | - 36 |  |  |  |
| - 800 |  | - 80 | - 48 | - 48 |  |  |  |
| - 1 000 |  | - 100 | - 60 | - 60 |  |  |  |
| - 1 300 |  | - 130 | - 78 | - 78 |  |  |  |
| - 1 600 |  | - 160 | - 96 | - 96 |  |  |  |
| - 2 000 |  | - 200 | - 120 | - 120 |  |  |  |
| - 2 500 |  | - 250 | - 150 | - 150 |  |  |  |
| - 3 000 |  | - 300 | - 180 | - 180 |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | - 4/II |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | - 1/III |  |  |  |

| Trať: | Český Těšín - Výhybna Polanka nad Odrou |  |  |  | TTP: | 301 D | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Český Těšín - km 0,000 |  |  | Konec trati: Výh Polanka nad Odrou - km 39,764 |  |  |  |  |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy z Ostravy Kunčic do Ostravy Vítkovic a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| - 50 |  | - 6 | - 4 | - 3 |  |  |  |
| - 100 |  | - 11 | - 7 | - 6 |  |  |  |
| - 200 |  | - 22 | - 14 | - 12 |  |  |  |
| - 300 |  | - 33 | - 21 | - 18 |  |  |  |
| - 400 |  | - 44 | - 28 | - 24 |  |  |  |
| - 500 |  | - 55 | - 35 | - 30 |  |  |  |
| - 600 |  | - 66 | - 42 | - 36 |  |  |  |
| - 800 |  | - 88 | - 56 | - 48 |  |  |  |
| - 1 000 |  | - 110 | - 70 | - 60 |  |  |  |
| - 1 300 |  | - 143 | - 91 | - 78 |  |  |  |
| - 1 600 |  | - 176 | - 112 | - 96 |  |  |  |
| - 2 000 |  | - 220 | - 140 | - 120 |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | - 4/V |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | - 5/IV |  |  |  |

| Trať: | Český Těšín - Výhybna Polanka nad Odrou |  |  |  | TTP: | 301 D | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Český Těšín - km 0,000 |  |  | Konec trati: Výh Polanka nad Odrou - km 39,764 |  |  |  |  |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy z Ostravy Vítkovic do Výh Polanka n.O. a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| - 50 |  | - 7 | - 5 | - 4 |  |  |  |
| - 100 |  | - 14 | - 10 | - 8 |  |  |  |
| - 200 |  | - 28 | - 20 | - 16 |  |  |  |
| - 300 |  | - 42 | - 30 | - 24 |  |  |  |
| - 400 |  | - 56 | - 40 | - 32 |  |  |  |
| - 500 |  | - 70 | - 50 | - 40 |  |  |  |
| - 600 |  | - 84 | - 60 | - 48 |  |  |  |
| - 800 |  | - 112 | - 80 | - 64 |  |  |  |
| - 1 000 |  | - 140 | - 100 | - 80 |  |  |  |
| - 1 300 |  | - 182 | - 130 | - 104 |  |  |  |
| - 1 600 |  | - 224 | - 160 | - 128 |  |  |  |
| - 2 000 |  | - 280 | - 200 | - 160 |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | - 8/II |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | - 1/V |  |  |  |