| Trať: | Kostelec na Hané - Olomouc hlavní nádraží |  |  |  | TTP: | 313 A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Kostelec na Hané - km 0,000 |  |  | Konec trati: Olomouc hl.n. - km 205,844 |  |  |  |  |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy z Kostelce na Hané do Třebčína a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| - 25 |  | - 14 | - 10 | - 8 |  |  |  |
| - 50 |  | - 28 | - 20 | - 15 |  |  |  |
| - 75 |  | - 42 | - 30 | - 22 |  |  |  |
| - 100 |  | - 55 | - 39 | - 29 |  |  |  |
| - 125 |  | - 69 | - 49 | - 37 |  |  |  |
| - 150 |  | - 83 | - 59 | - 44 |  |  |  |
| - 175 |  | - 97 | - 69 | - 51 |  |  |  |
| - 200 |  | - 110 | - 78 | - 58 |  |  |  |
| - 225 |  | - 124 | - 88 | - 66 |  |  |  |
| - 250 |  | - 138 | - 98 | - 73 |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | - 25 / XIV-XV |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | - 25 / XIV-XV |  |  |  |

| Trať: | Kostelec na Hané - Olomouc hlavní nádraží |  |  |  | TTP: | 313 A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Kostelec na Hané - km 0,000 |  |  | Konec trati: Olomouc hl.n. - km 0,000=205,844 |  |  |  |  |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy z Třebčína do Drahanovic a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| - 50 |  | - 24 | - 16 | - 12 |  |  |  |
| - 100 |  | - 47 | - 32 | - 23 |  |  |  |
| - 150 |  | - 71 | - 48 | - 35 |  |  |  |
| - 200 |  | - 94 | - 64 | - 46 |  |  |  |
| - 250 |  | - 118 | - 80 | - 58 |  |  |  |
| - 300 |  | - 141 | - 96 | - 69 |  |  |  |
| - 400 |  | - 188 | - 128 | - 92 |  |  |  |
| - 500 |  | - 235 | - 160 | - 115 |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 20 / IX |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 16 / V |  |  |  |

| Trať: | Kostelec na Hané - Olomouc hlavní nádraží |  |  |  | TTP: | 313 A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Kostelec na Hané - km 0,000 |  |  | Konec trati: Olomouc hl.n. - km 0,000=205,844 |  |  |  |  |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy z Drahanovic do Senice na Hané a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| - 50 |  | - 19 | - 12 | - 8 |  |  |  |
| - 100 |  | - 37 | - 23 | - 16 |  |  |  |
| - 150 |  | - 56 | - 35 | - 24 |  |  |  |
| - 200 |  | - 74 | - 46 | - 32 |  |  |  |
| - 250 |  | - 93 | - 58 | - 40 |  |  |  |
| - 300 |  | - 111 | - 69 | - 48 |  |  |  |
| - 400 |  | - 148 | - 92 | - 64 |  |  |  |
| - 500 |  | - 185 | - 115 | - 80 |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 13 / III |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 10 / IX |  |  |  |

| Trať: | Kostelec na Hané - Olomouc hlavní nádraží |  |  |  | TTP: | 313 A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Kostelec na Hané - km 0,000 |  |  | Konec trati: Olomouc hl.n. - km 0,000=205,844 |  |  |  |  |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy ze Senice na Hané do Příkaz a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| - 50 |  | - 13 | - 8 | - 4 |  |  |  |
| - 100 |  | - 26 | - 15 | - 8 |  |  |  |
| - 150 |  | - 39 | - 23 | - 12 |  |  |  |
| - 200 |  | - 52 | - 30 | - 16 |  |  |  |
| - 250 |  | - 65 | - 38 | - 20 |  |  |  |
| - 300 |  | - 78 | - 45 | - 24 |  |  |  |
| - 400 |  | - 104 | - 60 | - 32 |  |  |  |
| - 500 |  | - 130 | - 75 | - 40 |  |  |  |
| - 600 |  | - 156 | - 90 | - 48 |  |  |  |
| - 800 |  | - 208 | - 120 | - 64 |  |  |  |
| - 1 000 |  | - 260 | - 150 | - 80 |  |  |  |
| - 1 200 |  | - 312 | - 180 | - 96 |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 6 / I |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 0 / IV |  |  |  |

| Trať: | Kostelec na Hané - Olomouc hlavní nádraží |  |  |  | TTP: | 313 A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Kostelec na Hané - km 0,000 |  |  | Konec trati: Olomouc hl.n. - km 0,000=205,844 |  |  |  |  |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy z Příkaz do Olomouce Řepčína a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| - 50 |  | - 18 | - 11 | - 7 |  |  |  |
| - 100 |  | - 35 | - 22 | - 14 |  |  |  |
| - 150 |  | - 53 | - 33 | - 21 |  |  |  |
| - 200 |  | - 70 | - 44 | - 28 |  |  |  |
| - 250 |  | - 88 | - 55 | - 35 |  |  |  |
| - 300 |  | - 105 | - 66 | - 42 |  |  |  |
| - 400 |  | - 140 | - 88 | - 56 |  |  |  |
| - 500 |  | - 175 | - 110 | - 70 |  |  |  |
| - 600 |  | - 210 | - 132 | - 84 |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 7 / VII |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 12 / V |  |  |  |

| Trať: | Kostelec na Hané - Olomouc hlavní nádraží |  |  |  | TTP: | 313 A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Kostelec na Hané - km 0,000 |  |  | Konec trati: Olomouc hl.n. - km 0,000=205,844 |  |  |  |  |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy z Olomouce Řepčína do Olomouce města a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| - 50 |  | - 18 | - 11 | - 7 |  |  |  |
| - 100 |  | - 35 | - 22 | - 14 |  |  |  |
| - 150 |  | - 53 | - 33 | - 21 |  |  |  |
| - 200 |  | - 70 | - 44 | - 28 |  |  |  |
| - 250 |  | - 88 | - 55 | - 35 |  |  |  |
| - 300 |  | - 105 | - 66 | - 42 |  |  |  |
| - 400 |  | - 140 | - 88 | - 56 |  |  |  |
| - 500 |  | - 175 | - 110 | - 70 |  |  |  |
| - 600 |  | - 210 | - 132 | - 84 |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 12 / II |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 0 / VII |  |  |  |

| Trať: | Kostelec na Hané - Olomouc hlavní nádraží |  |  |  | TTP: | 313 A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Kostelec na Hané - km 0,000 |  |  | Konec trati: Olomouc hl.n. - km 0,000=205,844 |  |  |  |  |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy z Olomouce města do Olomouce Nové Ulice a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| - 50 |  | - 15 | - 9 | - 5 |  |  |  |
| - 100 |  | - 29 | - 17 | - 10 |  |  |  |
| - 150 |  | - 44 | - 26 | - 15 |  |  |  |
| - 200 |  | - 58 | - 34 | - 20 |  |  |  |
| - 250 |  | - 73 | - 43 | - 25 |  |  |  |
| - 300 |  | - 87 | - 51 | - 30 |  |  |  |
| - 400 |  | - 116 | - 68 | - 40 |  |  |  |
| - 500 |  | - 145 | - 85 | - 50 |  |  |  |
| - 600 |  | - 174 | - 102 | - 60 |  |  |  |
| - 800 |  | - 232 | - 136 | - 80 |  |  |  |
| - 1 000 |  | - 290 | - 170 | - 100 |  |  |  |
| - 1 200 |  | - 348 | - 204 | - 120 |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 8 / I |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 0 / IV |  |  |  |

| Trať: | Kostelec na Hané - Olomouc hlavní nádraží |  |  |  | TTP: | 313 A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Kostelec na Hané - km 0,000 |  |  | Konec trati: Olomouc hl.n. - km 0,000=205,844 |  |  |  |  |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy z Olomouce Nové Ulice do Olomouce hl.n. a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| - 50 |  | - 12 | - 7 | - 3 |  |  |  |
| - 100 |  | - 24 | - 13 | - 6 |  |  |  |
| - 150 |  | - 36 | - 20 | - 9 |  |  |  |
| - 200 |  | - 48 | - 26 | - 12 |  |  |  |
| - 250 |  | - 60 | - 33 | - 15 |  |  |  |
| - 300 |  | - 72 | - 39 | - 18 |  |  |  |
| - 400 |  | - 96 | - 52 | - 24 |  |  |  |
| - 500 |  | - 120 | - 65 | - 30 |  |  |  |
| - 600 |  | - 144 | - 78 | - 36 |  |  |  |
| - 800 |  | - 192 | - 104 | - 48 |  |  |  |
| - 1 000 |  | - 240 | - 130 | - 60 |  |  |  |
| - 1 200 |  | - 288 | - 156 | - 72 |  |  |  |
| - 1 600 |  | - 384 | - 208 | - 96 |  |  |  |
| - 2 000 |  | - 480 | - 260 | - 120 |  |  |  |
| - 2 400 |  | - 576 | - 312 | - 144 |  |  |  |
| - 2 600 |  | - 624 | - 338 | - 156 |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | - 4 / III-IV |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | - 4 / IV |  |  |  |