| Trať: | Opava východ - Svobodné Heřmanice |  |  |  | TTP: | 307 D |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Opava východ - km 0,000 |  |  | Konec trati: Svobodné Heřmanice - km 25,300 |  |  |  |  |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy z Opavy východ do Dolních Životic a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 25 |  | 15 | 11 | 8 |  |  |  |
| 50 |  | 30 | 22 | 16 |  |  |  |
| 75 |  | 45 | 33 | 24 |  |  |  |
| 100 |  | 59 | 43 | 32 |  |  |  |
| 125 |  | 74 | 54 | 40 |  |  |  |
| 150 |  | 89 | 65 | 48 |  |  |  |
| 175 |  | 104 | 76 | 56 |  |  |  |
| 200 |  | 118 | 86 | 64 |  |  |  |
| 250 |  | 148 | 108 | 80 |  |  |  |
| 300 |  | 177 | 129 | 96 |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 27/XIV |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 25/IX |  |  |  |

| Trať: | Opava východ - Svobodné Heřmanice |  |  |  | TTP: | 307 D |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Opava východ - km 0,000 |  |  | Konec trati: Svobodné Heřmanice - km 25,300 |  |  |  |  |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy z Dolních Životic do Mladecka a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 50 |  | 16 | 9 | 6 |  |  |  |
| 100 |  | 31 | 18 | 11 |  |  |  |
| 150 |  | 47 | 27 | 17 |  |  |  |
| 200 |  | 62 | 36 | 22 |  |  |  |
| 250 |  | 78 | 45 | 28 |  |  |  |
| 300 |  | 93 | 54 | 33 |  |  |  |
| 350 |  | 109 | 72 | 39 |  |  |  |
| 400 |  | 124 | 90 | 44 |  |  |  |
| 500 |  | 133 | 108 | 55 |  |  |  |
| 600 |  | 186 | 126 | 66 |  |  |  |
| 700 |  | 217 | 144 | 77 |  |  |  |
| 800 |  | 248 | 163 | 88 |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | -/VI |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 9/I |  |  |  |

| Trať: | Opava východ - Svobodné Heřmanice |  |  |  | TTP: | 307 D |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Opava východ - km 0,000 |  |  | Konec trati: Svobodné Heřmanice - km 25,300 |  |  |  |  |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy z Mladecka do Jakartovic a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 50 |  | 20 | 13 | 9 |  |  |  |
| 100 |  | 40 | 26 | 18 |  |  |  |
| 150 |  | 60 | 39 | 27 |  |  |  |
| 200 |  | 80 | 52 | 36 |  |  |  |
| 250 |  | 100 | 65 | 45 |  |  |  |
| 300 |  | 120 | 78 | 54 |  |  |  |
| 350 |  | 140 | 91 | 63 |  |  |  |
| 400 |  | 160 | 104 | 72 |  |  |  |
| 500 |  | 200 | 130 | 90 |  |  |  |
| 600 |  | 240 | 156 | 108 |  |  |  |
| 700 |  | 280 | 182 | 126 |  |  |  |
| 800 |  | 320 | 208 | 144 |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | -/VI |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 15/II |  |  |  |

| Trať: | Opava východ - Svobodné Heřmanice |  |  |  | TTP: | 307 D |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Opava východ - km 0,000 |  |  | Konec trati: Svobodné Heřmanice - km 25,300 |  |  |  |  |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy z Jakartovic do Svobodných Heřmanic a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 25 |  | 16 | 12 | 9 |  |  |  |
| 50 |  | 31 | 23 | 18 |  |  |  |
| 75 |  | 47 | 35 | 27 |  |  |  |
| 100 |  | 62 | 46 | 35 |  |  |  |
| 125 |  | 78 | 58 | 44 |  |  |  |
| 150 |  | 93 | 69 | 53 |  |  |  |
| 175 |  | 109 | 81 | 62 |  |  |  |
| 200 |  | 124 | 92 | 70 |  |  |  |
| 225 |  | 140 | 104 | 79 |  |  |  |
| 250 |  | 155 | 115 | 88 |  |  |  |
| 275 |  | 171 | 127 | 97 |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 30/* |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 30/IV |  |  |  |

* normativ přípustné hmotnosti PMD pro tento úsek  = technický normativ dle tab.4 SJŘ + hmotnost HV ve službě