| TTP |  |  |  |  | Trať |  |  |  |  |  |  | 702 B |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Umístění určených zařízení a stavebně technické parametry dráhy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati: Tábor |  |  |  |  |  |  | Konec trati: Ražice |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Platí pro traťové koleje: 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Zábrzdná vzdálenost: |  |  |  |  |  |  | 700m |  |  |  |  |  |  |  |
| Největší délka vlaku osobní dopravy |  |  |  |  | nápravy |  |  |  |  |  |  | 20 náprav |  |  |
| Největší délka vlaku nákladní dopravy |  |  | metry / nápravy |  |  |  |  |  |  | 610/122 |  |  |  |  |
| Provoz: obousměrný |  |  |  | Rozchod kolejí |  |  |  |  |  |  | 1435 mm |  |  |  |
| Trakční soustava nezávislá |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Organizování a provozování drážní dopravy podle: SŽDC (ČD) D2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Traťový rádiový systém: Tesla Pardubice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  | 5 | 6 |  |  |  | 7 |  |
| ## Tábor |  | 0,000= 81,771 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T – VJ – BS |  | 2,206 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| PřBS |  | 2,995 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| T |  | 3,798 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T |  | 4,776 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z - Nasavrky |  | 5,729 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T |  | 5,757 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T |  | 6,648 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T |  | 7,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PřL |  | 7,708 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T – VJ- L |  | 8,409 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Bálkova Lhota |  | 8,834 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T – VJ – S |  | 9,682 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z - Meziříčí |  | 10,151 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T – PZS |  | 10,188 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PřS |  | 10,382 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T |  | 10,996 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T |  | 11,790 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T |  | 12,713 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T – PZS |  | 13,713 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z - Padařov |  | 13,722 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T |  | 14,454 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T |  | 15,445 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PřL |  | 15,633 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T |  | 16,330 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VJ – L |  | 16,333 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Božejovice |  | 16,885 |  |  |  |  |  | 12,0 |  |  |  |  |  |  |
| VJ - S |  | 17,466 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T |  | 17,470 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T |  | 17,885 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PřS |  | 18,166 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T |  | 18,866 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T |  | 21,601 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PřLk |  | 22,046 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T |  | 22,489 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VJ – Lk |  | 22,760 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| nz - Sepekov |  | 23,316 |  |  |  |  |  | 10,0 12,7 |  |  |  |  |  |  |
| T |  | 23,320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VJ – Sk |  | 23,845 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PřSk |  | 24,523 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T |  | 24,698 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PřL |  | 25,098 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T – VJ – L |  | 25,798 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odb. v.č.1 vlečka |  | 25,901 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Milevsko |  | 26,868 |  |  |  |  |  | 4,1 13,5 |  |  |  |  |  |  |
| T – VJ – S |  | 27,272 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PřS |  | 28,046 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T |  | 28,300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T – PZS |  | 29,482 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z - Líšnice |  | 29,505 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T |  | 30,270 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PřL |  | 30,960 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T – PZS |  | 31,104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T |  | 31,640 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VJ - L |  | 31,650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T – PZS |  | 31,691 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Branice |  | 32,394 |  |  |  |  |  | 3,5 4,4 |  |  |  |  |  |  |
| T - VJ - S |  | 32,818 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PřS |  | 33,515 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T |  | 34,256 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z - Stehlovice |  | 34,291 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T |  | 35,265 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T |  | 36,180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T |  | 37,096 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z - Jetětice |  | 37,102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T – PZS |  | 37,360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T |  | 38,141 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PřL |  | 38,341 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T |  | 39,042 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VJ – L |  | 39,048 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T |  | 39,270 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Červená nad Vltavou |  | 39,725 |  |  |  |  |  | 11,5 12,0 |  |  |  |  |  |  |
| VJ – S |  | 40,220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T |  | 40,225 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PřS |  | 40,870 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T – PZS |  | 41,208 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T |  | 41,660 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T |  | 41,940 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T |  | 42,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T |  | 43,685 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PřL |  | 43,867 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T |  | 44,293 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VJ – L |  | 44,315 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Vlastec |  | 44,985 |  |  |  |  |  | 12,2 10,9 |  |  |  |  |  |  |
| VJ – S |  | 45,608 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T |  | 45,623 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PřS |  | 46,308 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T – PZS |  | 46,352 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T |  | 47,300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PřL |  | 47,716 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T |  | 48,321 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VJ – L |  | 48,327 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Záhoří |  | 49,026 |  |  |  |  |  | 13,7 11,2 |  |  |  |  |  |  |
| T - VJ – S |  | 49,731 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T |  | 50,120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T |  | 50,250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PřS |  | 50,358 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T |  | 51,180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T |  | 51,437 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z - Vrcovice |  | 52,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T – PZS |  | 52,120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T |  | 53,310 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T |  | 53,730 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PřL |  | 54,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T |  | 54,310 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T – VJ – L |  | 54,901 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Písek město |  | 55,855 |  |  |  |  |  | 15,0 13,5 |  |  |  |  |  |  |
| T – VJ – S |  | 56,263 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PřS |  | 56,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T |  | 57,230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T |  | 58,120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PřPL |  | 58,427 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T – VJ – PL |  | 59,128 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Písek |  | 59,779= 12,532 | 3AH |  |  |  |  | 7,6 |  |  |  |  |  |  |
| T – VJ – S |  | 11,445 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T – PZS |  | 10,934 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PřS |  | 10,741 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T |  | 10,550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PřL |  | 10,070 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T |  | 9,940 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T – VJ – L |  | 9,372 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Putim |  | 8,469 = 0,000 | 3AH |  |  |  |  | 6,5 |  |  |  |  |  |  |
| T – VJ – RS |  | 0,520 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| PřRS |  | 1,432 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| PřPL |  | 1,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| T |  | 1,715 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| T - VJ – PL |  | 2,417 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| ## Ražice |  | 3,573 = 258,316 | 3AH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |