| TTP | Trať | 502 A |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu |  |  |  |

| Začátek trati: | Kutná Hora |  | Konec trati:Lysá nad Labem |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Směr jízdy z:Kutná Hora |  | Do: Kolín: |  | a opačně |  |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h | 30km/h |  | 20km/h |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |
| 50 | 7 | 5 |  | 4 |  |  |
| 100 | 14 | 10 |  | 8 |  |  |
| 200 | 28 | 20 |  | 16 |  |  |
| 300 | 42 | 30 |  | 24 |  |  |
| 400 | 56 | 40 |  | 32 |  |  |
| 600 | 84 | 60 |  | 48 |  |  |
| 800 | 112 | 80 |  | 64 |  |  |
| 1000 | 140 | 100 |  | 80 |  |  |
| 1300 | 182 | 130 |  | 104 |  |  |
| 1600 | 224 | 160 |  | 128 |  |  |
| 2000 | 280 | 200 |  | 160 |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 8/III |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 1/V |  |  |
|  | Směr jízdy z:Kolín |  | do:Velký Osek |  | A opačně |  |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h | 30km/h |  | 20km/h |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |
| 50 | 4 | 3 |  | 3 |  |  |
| 100 | 8 | 6 |  | 6 |  |  |
| 200 | 16 | 12 |  | 12 |  |  |
| 300 | 24 | 18 |  | 18 |  |  |
| 400 | 36 | 24 |  | 24 |  |  |
| 600 | 48 | 36 |  | 36 |  |  |
| 800 | 64 | 48 |  | 48 |  |  |
| 1000 | 80 | 60 |  | 60 |  |  |
| 1300 | 104 | 78 |  | 78 |  |  |
| 1600 | 128 | 96 |  | 96 |  |  |
| 2000 | 160 | 120 |  | 120 |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 2/II |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 2/III |  |  |

| ŤTP | Trať | 502 A |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu |  |  |  |

| Začátek trati: | Kutná Hora |  | Konec trati: Lysá nad Labem |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Směr jízdy z:Velký Osek |  | do: Libice nad Cidlinou |  | a opačně |  |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h | 30km/h |  | 20km/h |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |
| 50 | 4 | 3 |  | 3 |  |  |
| 100 | 7 | 6 |  | 6 |  |  |
| 200 | 14 | 12 |  | 12 |  |  |
| 300 | 21 | 18 |  | 18 |  |  |
| 400 | 28 | 24 |  | 24 |  |  |
| 600 | 42 | 36 |  | 36 |  |  |
| 800 | 56 | 48 |  | 48 |  |  |
| 1000 | 70 | 60 |  | 60 |  |  |
| 1300 | 91 | 78 |  | 78 |  |  |
| 1600 | 112 | 96 |  | 96 |  |  |
| 2000 | 140 | 120 |  | 120 |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 1/II |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 0/II |  |  |

| ŤTP |  | Trať |  |  | 502 A |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati: | Kutná Hora |  |  | Konec trati: Lysá nad Labem |  |  |  |  |  |  |
|  | Směr jízdy z: Libice nad Cidlinou |  |  | do: Poděbrady |  |  | a opačně |  |  |  |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h |  | 30km/h |  |  | 20km/h |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 50 | 4 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 100 | 7 |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  |  |
| 200 | 14 |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  |  |
| 300 | 21 |  | 18 |  |  | 18 |  |  |  |  |
| 400 | 28 |  | 24 |  |  | 24 |  |  |  |  |
| 600 | 42 |  | 36 |  |  | 36 |  |  |  |  |
| 800 | 56 |  | 48 |  |  | 48 |  |  |  |  |
| 1000 | 70 |  | 60 |  |  | 60 |  |  |  |  |
| 1300 | 91 |  | 78 |  |  | 78 |  |  |  |  |
| 1600 | 112 |  | 96 |  |  | 96 |  |  |  |  |
| 2000 | 140 |  | 120 |  |  | 120 |  |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  |  |  | 1/II |  |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  |  |  | 0/II |  |  |  |  |

| ŤTP |  | Trať |  |  | 502 A |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati: | Kutná Hora |  |  | Konec trati: Lysá nad Labem |  |  |  |  |  |  |
|  | Směr jízdy z:Poděbrady |  |  | do: Nymburk hl.n. |  |  | a opačně |  |  |  |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h |  | 30km/h |  |  | 20km/h |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 50 | 5 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 100 | 10 |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  |  |
| 200 | 20 |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  |  |
| 300 | 30 |  | 18 |  |  | 18 |  |  |  |  |
| 400 | 40 |  | 24 |  |  | 24 |  |  |  |  |
| 600 | 60 |  | 36 |  |  | 36 |  |  |  |  |
| 800 | 80 |  | 48 |  |  | 48 |  |  |  |  |
| 1000 | 100 |  | 60 |  |  | 60 |  |  |  |  |
| 1300 | 130 |  | 78 |  |  | 78 |  |  |  |  |
| 1600 | 160 |  | 96 |  |  | 96 |  |  |  |  |
| 2000 | 200 |  | 120 |  |  | 120 |  |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  |  |  | 3/III |  |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  |  |  | 4/III |  |  |  |  |

| ŤTP |  | Trať |  |  | 502 A |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati: | Kutná Hora |  |  | Konec trati: Lysá nad Labem |  |  |  |  |  |  |
|  | Směr jízdy z:Nymburk seř.n. |  |  | do: odb.Babín (3.traťová kolej) |  |  | a opačně |  |  |  |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h |  | 30km/h |  |  | 20km/h |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 50 | 20 |  | 13 |  |  | 9 |  |  |  |  |
| 100 | 40 |  | 26 |  |  | 18 |  |  |  |  |
| 200 | 80 |  | 52 |  |  | 36 |  |  |  |  |
| 300 | 120 |  | 78 |  |  | 54 |  |  |  |  |
| 400 | 160 |  | 104 |  |  | 72 |  |  |  |  |
| 600 | 240 |  | 156 |  |  | 108 |  |  |  |  |
| 800 | 320 |  | 208 |  |  | 144 |  |  |  |  |
| 1000 | 400 |  | 260 |  |  | 180 |  |  |  |  |
| 1300 | 520 |  | 338 |  |  | 234 |  |  |  |  |
| 1600 | 640 |  | 416 |  |  | 288 |  |  |  |  |
| 2000 | 800 |  | 520 |  |  | 360 |  |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  |  |  | 15/III-IV |  |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  |  |  | 5/VII-VIII |  |  |  |  |

| ŤTP |  | Trať |  |  | 502 A |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati: | Kutná Hora |  |  | Konec trati: Lysá nad Labem |  |  |  |  |  |  |
|  | Směr jízdy z: odb. Babín |  |  | do Nymburk seř.n. (4.traťová kolej) |  |  | a opačně |  |  |  |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h |  | 30km/h |  |  | 20km/h |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 50 | 12 |  | 7 |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 100 | 24 |  | 13 |  |  | 6 |  |  |  |  |
| 200 | 48 |  | 26 |  |  | 12 |  |  |  |  |
| 300 | 72 |  | 39 |  |  | 18 |  |  |  |  |
| 400 | 96 |  | 52 |  |  | 24 |  |  |  |  |
| 600 | 144 |  | 78 |  |  | 36 |  |  |  |  |
| 800 | 192 |  | 104 |  |  | 48 |  |  |  |  |
| 1000 | 240 |  | 130 |  |  | 60 |  |  |  |  |
| 1300 | 312 |  | 169 |  |  | 78 |  |  |  |  |
| 1600 | 384 |  | 208 |  |  | 96 |  |  |  |  |
| 2000 | 480 |  | 260 |  |  | 120 |  |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  |  |  | 3/III |  |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  |  |  | 4/III |  |  |  |  |

| ŤTP |  | Trať |  |  | 502 A |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati: | Kutná Hora |  |  | Konec trati: Lysá nad Labem |  |  |  |  |  |  |
|  | Směr jízdy z:Nymburk hl.n. |  |  | do: Kostomlaty |  |  | a opačně |  |  |  |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h |  | 30km/h |  |  | 20km/h |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 50 | 6 |  | 4 |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 100 | 12 |  | 8 |  |  | 6 |  |  |  |  |
| 200 | 24 |  | 16 |  |  | 12 |  |  |  |  |
| 300 | 36 |  | 24 |  |  | 18 |  |  |  |  |
| 400 | 48 |  | 32 |  |  | 24 |  |  |  |  |
| 600 | 72 |  | 48 |  |  | 36 |  |  |  |  |
| 800 | 96 |  | 64 |  |  | 48 |  |  |  |  |
| 1000 | 120 |  | 80 |  |  | 60 |  |  |  |  |
| 1300 | 156 |  | 104 |  |  | 78 |  |  |  |  |
| 1600 | 192 |  | 128 |  |  | 96 |  |  |  |  |
| 2000 | 240 |  | 160 |  |  | 120 |  |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  |  |  | 5/III |  |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  |  |  | 4/III-IV |  |  |  |  |

| ŤTP |  | Trať |  |  | 502 A |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati: | Kutná Hora |  |  | Konec trati: Lysá nad Labem |  |  |  |  |  |  |
|  | Směr jízdy z: Kostomlaty nad Labem |  |  | do: Lysá nad Labem |  |  | a opačně |  |  |  |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h |  | 30km/h |  |  | 20km/h |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 50 | 5 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 100 | 10 |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  |  |
| 200 | 20 |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  |  |
| 300 | 30 |  | 18 |  |  | 18 |  |  |  |  |
| 400 | 40 |  | 24 |  |  | 24 |  |  |  |  |
| 600 | 60 |  | 36 |  |  | 36 |  |  |  |  |
| 800 | 80 |  | 48 |  |  | 48 |  |  |  |  |
| 1000 | 100 |  | 60 |  |  | 60 |  |  |  |  |
| 1300 | 130 |  | 78 |  |  | 78 |  |  |  |  |
| 1600 | 160 |  | 96 |  |  | 96 |  |  |  |  |
| 2000 | 200 |  | 120 |  |  | 120 |  |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  |  |  | 4/III |  |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  |  |  | 4/III |  |  |  |  |