| TTP | Trať | 529 C |
| --- | --- | --- |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu |  |  |

| Začátek trati: | Kralupy nad Vltavou |  | Konec trati: Most |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Směr jízdy z:Kralupy nad Vltavou |  | do:Kralupy n.V. předm. |  |  | a opačně |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h | 30km/h |  | 20km/h |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |
| 50 | 8,5 | 6 |  | 4,5 |  |  |
| 100 | 17 | 12 |  | 9 |  |  |
| 200 | 34 | 24 |  | 18 |  |  |
| 300 | 51 | 36 |  | 27 |  |  |
| 400 | 68 | 48 |  | 36 |  |  |
| 600 | 102 | 72 |  | 54 |  |  |
| 800 | 136 | 96 |  | 72 |  |  |
| 1000 | 170 | 120 |  | 90 |  |  |
| 1300 | 221 | 156 |  | 117 |  |  |
| 1600 | 272 | 192 |  | 144 |  |  |
| 2000 | 340 | 240 |  | 180 |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 0/VI |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 8/III |  |  |
|  | Směr jízdy z:Kralupy n.V. předm. |  | do:Olovnice |  |  | A opačně |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h | 30km/h |  | 20km/h |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |
| 50 | 14 | 9 |  | 8 |  |  |
| 100 | 27 | 18 |  | 16 |  |  |
| 200 | 54 | 36 |  | 32 |  |  |
| 300 | 81 | 54 |  | 48 |  |  |
| 400 | 108 | 72 |  | 64 |  |  |
| 600 | 162 | 108 |  | 96 |  |  |
| 800 | 216 | 144 |  | 128 |  |  |
| 1000 | 270 | 180 |  | 160 |  |  |
| 1300 | 351 | 234 |  | 208 |  |  |
| 1600 | 432 | 288 |  | 256 |  |  |
| 2000 | 540 | 360 |  | 320 |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 0/VI |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 8/III |  |  |
|  | Směr jízdy z: Olovnice |  | do: Zvoleněves |  |  | A opačně |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h | 30km/h |  | 20km/h |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |
| 50 | 9 | 6 |  | 5 |  |  |
| 100 | 17 | 12 |  | 9 |  |  |
| 200 | 34 | 24 |  | 18 |  |  |
| 300 | 51 | 36 |  | 27 |  |  |
| 400 | 68 | 48 |  | 36 |  |  |
| 600 | 102 | 72 |  | 54 |  |  |
| 800 | 136 | 96 |  | 72 |  |  |
| 1000 | 170 | 120 |  | 90 |  |  |
| 1300 | 221 | 156 |  | 117 |  |  |
| 1600 | 272 | 192 |  | 144 |  |  |
| 2000 | 340 | 240 |  | 180 |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 0/VI |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 8/III |  |  |
|  | Směr jízdy z:Zvoleněves |  | do:Podlešín |  |  | A opačně |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h | 30km/h |  | 20km/h |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |
| 50 | 14 | 10 |  | 8 |  |  |
| 100 | 27 | 20 |  | 16 |  |  |
| 200 | 54 | 40 |  | 32 |  |  |
| 300 | 81 | 60 |  | 48 |  |  |
| 400 | 108 | 80 |  | 64 |  |  |
| 600 | 162 | 120 |  | 96 |  |  |
| 800 | 216 | 160 |  | 128 |  |  |
| 1000 | 270 | 200 |  | 160 |  |  |
| 1300 | 351 | 260 |  | 208 |  |  |
| 1600 | 432 | 320 |  | 256 |  |  |
| 2000 | 540 | 400 |  | 320 |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 0/II |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 15/II |  |  |

|  | Směr jízdy z:Podlešín |  | do:Slaný |  | A opačně |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h | 30km/h |  | 20km/h |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 50 | 15 | 12 |  | 9 |  |  |  |  |  |
| 100 | 30 | 23 |  | 18 |  |  |  |  |  |
| 200 | 60 | 46 |  | 36 |  |  |  |  |  |
| 300 | 90 | 69 |  | 54 |  |  |  |  |  |
| 400 | 120 | 92 |  | 72 |  |  |  |  |  |
| 600 | 180 | 138 |  | 108 |  |  |  |  |  |
| 800 | 240 | 184 |  | 144 |  |  |  |  |  |
| 1000 | 300 | 230 |  | 180 |  |  |  |  |  |
| 1300 | 390 | 299 |  | 234 |  |  |  |  |  |
| 1600 | 480 | 368 |  | 288 |  |  |  |  |  |
| 2000 | 600 | 460 |  | 360 |  |  |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 8/X |  |  |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 17/V-VI |  |  |  |  |  |
|  | Směr jízdy z:Slaný |  | do:Zlonice |  | a opačně |  |  |  |  |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h | 30km/h |  | 20km/h |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 50 | 15 | 12 |  | 9 |  |  |  |  |  |
| 100 | 30 | 23 |  | 18 |  |  |  |  |  |
| 200 | 60 | 46 |  | 36 |  |  |  |  |  |
| 300 | 90 | 69 |  | 54 |  |  |  |  |  |
| 400 | 120 | 92 |  | 72 |  |  |  |  |  |
| 600 | 180 | 138 |  | 108 |  |  |  |  |  |
| 800 | 240 | 184 |  | 144 |  |  |  |  |  |
| 1000 | 300 | 230 |  | 180 |  |  |  |  |  |
| 1300 | 390 | 299 |  | 234 |  |  |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 17/X |  |  |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 17/X-XI |  |  |  |  |  |
|  | Směr jízdy z:Zlonice |  | do:Klobuky v Čechách |  | a opačně |  |  |  |  |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h | 30km/h |  | 20km/h |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 50 | 16 | 12 |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 100 | 31 | 24 |  | 19 |  |  |  |  |  |
| 200 | 62 | 48 |  | 38 |  |  |  |  |  |
| 300 | 93 | 72 |  | 57 |  |  |  |  |  |
| 400 | 124 | 96 |  | 76 |  |  |  |  |  |
| 600 | 186 | 144 |  | 114 |  |  |  |  |  |
| 800 | 248 | 192 |  | 152 |  |  |  |  |  |
| 1000 | 310 | 240 |  | 190 |  |  |  |  |  |
| 1300 | 403 | 312 |  | 247 |  |  |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 4/X-XI |  |  |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 18/III |  |  |  |  |  |
|  | Směr jízdy z:Klobuky v Čechách |  | do:Peruc |  | a opačně |  |  |  |  |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h | 30km/h |  | 20km/h |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 50 | 15 | 12 |  | 9 |  | X |  |  |  |
| 100 | 30 | 23 |  | 18 |  | X |  |  |  |
| 200 | 60 | 46 |  | 36 |  | X |  |  |  |
| 300 | 90 | 69 |  | 54 |  | X |  |  |  |
| 400 | 120 | 92 |  | 72 |  | X |  |  |  |
| 600 | 180 | 138 |  | 108 |  | X |  |  |  |
| 800 | 240 | 184 |  | 144 |  | X |  |  |  |
| 1000 | 300 | 230 |  | 180 |  | X |  |  |  |
| 1300 | 390 | 299 |  | 234 |  | X |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 0/X |  |  |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 17/II |  |  |  |  |  |
|  | Směr jízdy z:Peruc |  | do:Vrbno nad Lesy |  | A opačně |  |  |  |  |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h | 30km/h |  | 20km/h |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 50 | 11 | 8 |  | 6 |  | X |  |  |  |
| 100 | 22 | 15 |  | 12 |  | X |  |  |  |
| 200 | 44 | 30 |  | 24 |  | X |  |  |  |
| 300 | 66 | 45 |  | 36 |  | X |  |  |  |
| 400 | 88 | 60 |  | 48 |  | X |  |  |  |
| 600 | 132 | 90 |  | 72 |  | X |  |  |  |
| 800 | 176 | 120 |  | 96 |  | X |  |  |  |
| 1000 | 220 | 150 |  | 120 |  | X |  |  |  |
| 1300 | 286 | 195 |  | 156 |  | X |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 11/I |  |  |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 0/VII |  |  |  |  |  |
|  | Směr jízdy z:Vrbno nad Lesy |  | do:Chlumčany u Loun |  | a opačně |  |  |  |  |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h | 30km/h |  | 20km/h |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 50 | 16 | 12 |  | 10 |  | X |  |  |  |
| 100 | 31 | 24 |  | 19 |  | X |  |  |  |
| 200 | 62 | 48 |  | 38 |  | X |  |  |  |
| 300 | 93 | 72 |  | 57 |  | X |  |  |  |
| 400 | 124 | 96 |  | 76 |  | X |  |  |  |
| 600 | 186 | 144 |  | 114 |  | X |  |  |  |
| 800 | 248 | 192 |  | 152 |  | X |  |  |  |
| 1000 | 310 | 240 |  | 190 |  | X |  |  |  |
| 1300 | 403 | 312 |  | 247 |  | X |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 18/III |  |  |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 0/X-XI |  |  |  |  |  |
|  | Směr jízdy z:Chlumčany u Loun |  | do:Louny |  | a opačně |  |  |  |  |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h | 30km/h |  | 20km/h |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 50 | 10 | 7 |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 100 | 20 | 14 |  | 11 |  |  |  |  |  |
| 200 | 40 | 28 |  | 22 |  |  |  |  |  |
| 300 | 60 | 42 |  | 33 |  |  |  |  |  |
| 400 | 80 | 56 |  | 44 |  |  |  |  |  |
| 600 | 120 | 84 |  | 66 |  |  |  |  |  |
| 800 | 160 | 112 |  | 88 |  |  |  |  |  |
| 1000 | 200 | 140 |  | 110 |  |  |  |  |  |
| 1300 | 260 | 182 |  | 143 |  |  |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 10/I |  |  |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 0/VI-VII |  |  |  |  |  |
|  | Směr jízdy z:Louny |  | do:Lenešice |  | a opačně |  |  |  |  |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h | 30km/h |  | 20km/h |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 50 | 8 | 6 |  | 4 |  | X |  |  |  |
| 100 | 16 | 11 |  | 8 |  | X |  |  |  |
| 200 | 32 | 22 |  | 16 |  | X |  |  |  |
| 300 | 48 | 33 |  | 24 |  | X |  |  |  |
| 400 | 64 | 44 |  | 32 |  | X |  |  |  |
| 600 | 96 | 66 |  | 48 |  | X |  |  |  |
| 800 | 128 | 88 |  | 64 |  | X |  |  |  |
| 1000 160 110 |  |  |  | 80 |  | X |  |  |  |
| 1300 208 143 |  |  |  | 104 |  | X |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 7/III |  |  |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 7/III |  |  |  |  |  |
|  | Směr jízdy z:Lenešice |  | do:Břvany |  | A opačně |  |  |  |  |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h | 30km/h |  | 20km/h |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 50 | 14 | 11 |  | 9 |  | X |  |  |  |
| 100 | 28 | 21 |  | 17 |  | X |  |  |  |
| 200 | 56 | 42 |  | 34 |  | X |  |  |  |
| 300 | 84 | 63 |  | 51 |  | X |  |  |  |
| 400 | 112 | 84 |  | 68 |  | X |  |  |  |
| 600 | 168 | 126 |  | 102 |  | X |  |  |  |
| 800 | 224 | 168 |  | 136 |  | X |  |  |  |
| 1000 | 280 | 210 |  | 170 |  | X |  |  |  |
| 1300 | 364 | 273 |  | 221 |  | X |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 0/IX |  |  |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 16/II |  |  |  |  |  |
|  | Směr jízdy z:Břvany |  | do:Bečov u Mostu |  | A opačně |  |  |  |  |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h | 30km/h |  | 20km/h |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 50 | 14 | 10 |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 100 | 27 | 20 |  | 16 |  |  |  |  |  |
| 200 | 54 | 40 |  | 32 |  |  |  |  |  |
| 300 | 81 | 60 |  | 48 |  |  |  |  |  |
| 400 | 108 | 80 |  | 64 |  |  |  |  |  |
| 600 | 162 | 120 |  | 96 |  |  |  |  |  |
| 800 | 216 | 160 |  | 128 |  |  |  |  |  |
| 1000 | 270 | 200 |  | 160 |  |  |  |  |  |
| 1300 | 351 | 260 |  | 208 |  |  |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 10/IX |  |  |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 15/VI |  |  |  |  |  |

|  | Směr jízdy z:Bečov u Mostu |  | do:Obrnice |  | a opačně |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h | 30km/h |  | 20km/h |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |
| 50 | 10 | 7 |  | 6 |  | X |
| 100 | 20 | 14 |  | 11 |  | X |
| 200 | 40 | 28 |  | 22 |  | X |
| 300 | 60 | 42 |  | 33 |  | X |
| 400 | 80 | 56 |  | 44 |  | X |
| 600 | 120 | 84 |  | 66 |  | X |
| 800 | 160 | 112 |  | 88 |  | X |
| 1000 | 200 | 140 |  | 110 |  | X |
| 1300 | 260 | 182 |  | 143 |  | X |
| 1600 | 320 | 224 |  | 176 |  | X |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 10/I |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 0/VI |  |  |
|  | Směr jízdy z:Obrnice |  | do:Most |  | a opačně |  |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h | 30km/h |  | 20km/h |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |
| 100 | 22 | 15 |  | 12 |  | X |
| 200 | 44 | 30 |  | 24 |  | X |
| 300 | 66 | 45 |  | 36 |  | X |
| 400 | 88 | 60 |  | 48 |  | X |
| 600 | 132 | 90 |  | 72 |  | X |
| 800 | 176 | 120 |  | 96 |  | X |
| 1000 | 220 | 150 |  | 120 |  | X |
| 1300 | 286 | 195 |  | 156 |  | X |
| 1600 | 352 | 240 |  | 192 |  | X |
| 2000 | 440 | 300 |  | 240 |  | X |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 0/VII |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 11/I |  |  |