| Trať: | Hlučín - Opava východ |  |  |  | TTP: | 307 B |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Hlučín - km 15,029 |  |  | Konec trati: Opava východ - km 29,495 |  |  |  | X |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy z Hlučína do Dolního Benešova a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 50 |  | 8 | 6 | 4 |  |  |  |
| 100 |  | 16 | 11 | 8 |  |  |  |
| 150 |  | 24 | 17 | 12 |  |  |  |
| 200 |  | 32 | 22 | 16 |  |  |  |
| 250 |  | 40 | 28 | 20 |  |  |  |
| 300 |  | 48 | 33 | 24 |  |  |  |
| 400 |  | 64 | 44 | 32 |  |  |  |
| 500 |  | 80 | 55 | 40 |  |  |  |
| 600 |  | 96 | 66 | 48 |  |  |  |
| 700 |  | 112 | 77 | 56 |  |  |  |
| 800 |  | 128 | 88 | 64 |  |  |  |
| 900 |  | 144 | 99 | 72 |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 7 / II |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 6 / IV-V |  |  |  |

| Trať: | Hlučín - Opava východ |  |  |  | TTP: | 307 B |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Hlučín - km 15,029 |  |  | Konec trati: Opava východ - km 29,495 |  |  |  | X |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy z Dolního Benešova do Kravař ve Slezsku a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 50 |  | 8 | 5 | 4 |  |  |  |
| 100 |  | 15 | 10 | 7 |  |  |  |
| 150 |  | 23 | 15 | 11 |  |  |  |
| 200 |  | 30 | 20 | 14 |  |  |  |
| 250 |  | 38 | 25 | 18 |  |  |  |
| 300 |  | 45 | 30 | 21 |  |  |  |
| 400 |  | 60 | 40 | 28 |  |  |  |
| 500 |  | 75 | 50 | 35 |  |  |  |
| 600 |  | 90 | 60 | 42 |  |  |  |
| 700 |  | 105 | 70 | 49 |  |  |  |
| 800 |  | 120 | 80 | 56 |  |  |  |
| 900 |  | 135 | 90 | 63 |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 0 / IV-V |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 6 / II |  |  |  |

| Trať: | Hlučín - Opava východ |  |  |  | TTP: | 307 B |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Hlučín - km 15,029 |  |  | Konec trati: Opava východ - km 29,495 |  |  |  | X |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy z Kravař ve Slezsku do Opavy východ a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 50 |  | 13 | 9 | 8 |  |  |  |
| 100 |  | 26 | 17 | 15 |  |  |  |
| 150 |  | 39 | 26 | 23 |  |  |  |
| 200 |  | 52 | 34 | 30 |  |  |  |
| 250 |  | 65 | 43 | 38 |  |  |  |
| 300 |  | 78 | 51 | 45 |  |  |  |
| 350 |  | 91 | 60 | 53 |  |  |  |
| 400 |  | 104 | 68 | 60 |  |  |  |
| 450 |  | 117 | 77 | 68 |  |  |  |
| 500 |  | 130 | 85 | 75 |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 14 / VI |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 12 / VIII-IX |  |  |  |