| TTP | Trať | 519 A |
| --- | --- | --- |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu |  |  |

| Začátek trati: | Benešov u Prahy |  | Konec trati: Praha Vršovice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Směr jízdy z: Benešov u Prahy |  | do: Čerčany |  | a opačně |  |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h | 30km/h |  | 20km/h |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |
| 50 | 11,5 | 8 |  | 6,5 |  |  |
| 100 | 23 | 16 |  | 13 |  |  |
| 200 | 46 | 32 |  | 26 |  |  |
| 300 | 69 | 48 |  | 39 |  |  |
| 400 | 92 | 64 |  | 52 |  |  |
| 600 | 138 | 96 |  | 78 |  |  |
| 800 | 184 | 128 |  | 104 |  |  |
| 1000 | 230 | 160 |  | 130 |  |  |
| 1300 | 299 | 208 |  | 169 |  |  |
| 1600 | 368 | 240 |  | 208 |  |  |
| 2000 | 460 | 320 |  | 260 |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 11/I |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 0/VII |  |  |
|  | Směr jízdy z: Čečany |  | do: Senohraby |  | a opačně |  |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h | 30km/h |  | 20km/h |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |
| 50 | 11,5 | 8 |  | 6,5 |  |  |
| 100 | 23 | 16 |  | 13 |  |  |
| 200 | 46 | 32 |  | 26 |  |  |
| 300 | 69 | 48 |  | 39 |  |  |
| 400 | 92 | 64 |  | 52 |  |  |
| 600 | 138 | 96 |  | 78 |  |  |
| 800 | 184 | 128 |  | 104 |  |  |
| 1000 | 230 | 160 |  | 130 |  |  |
| 1300 | 299 | 208 |  | 169 |  |  |
| 1600 | 368 | 240 |  | 208 |  |  |
| 2000 | 460 | 320 |  | 260 |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 0/VII |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 11/I |  |  |
|  | Směr jízdy z: Senohraby |  | do: Strančice |  | a opačně |  |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h | 30km/h |  | 20km/h |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |
| 50 | 11,5 | 8 |  | 6,5 |  |  |
| 100 | 23 | 16 |  | 13 |  |  |
| 200 | 46 | 32 |  | 26 |  |  |
| 300 | 69 | 48 |  | 39 |  |  |
| 400 | 92 | 64 |  | 52 |  |  |
| 600 | 138 | 96 |  | 78 |  |  |
| 800 | 184 | 128 |  | 104 |  |  |
| 1000 | 230 | 160 |  | 130 |  |  |
| 1300 | 299 | 208 |  | 169 |  |  |
| 1600 | 368 | 240 |  | 208 |  |  |
| 2000 | 460 | 320 |  | 260 |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 0/VII |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 11/I |  |  |
|  | Směr jízdy z: Strančice |  | do: Říčany |  | a opačně |  |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h | 30km/h |  | 20km/h |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |
| 50 | 11 | 8 |  | 6 |  |  |
| 100 | 22 | 15 |  | 12 |  |  |
| 200 | 44 | 30 |  | 24 |  |  |
| 300 | 66 | 45 |  | 36 |  |  |
| 400 | 88 | 60 |  | 48 |  |  |
| 600 | 132 | 90 |  | 72 |  |  |
| 800 | 176 | 120 |  | 96 |  |  |
| 1000 | 220 | 150 |  | 120 |  |  |
| 1300 | 286 | 195 |  | 156 |  |  |
| 1600 | 352 | 240 |  | 192 |  |  |
| 2000 | 440 | 300 |  | 240 |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 11/I |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 0/VII |  |  |
|  | Směr jízdy z: Říčany |  | do: Praha Uhříněves |  | a opačně |  |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h | 30km/h |  | 20km/h |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |
| 50 | 11 | 8 |  | 6 |  |  |
| 100 | 22 | 15 |  | 12 |  |  |
| 200 | 44 | 30 |  | 24 |  |  |
| 300 | 66 | 45 |  | 36 |  |  |
| 400 | 88 | 60 |  | 48 |  |  |
| 600 | 132 | 90 |  | 72 |  |  |
| 800 | 176 | 120 |  | 96 |  |  |
| 1000 | 220 | 150 |  | 120 |  |  |
| 1300 | 286 | 195 |  | 156 |  |  |
| 1600 | 352 | 240 |  | 192 |  |  |
| 2000 | 440 | 300 |  | 240 |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 11/I |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 0/VII |  |  |
|  | Směr jízdy z: Praha Uhříněves |  | do: Praha Hostivař |  | a opačně |  |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h | 30km/h |  | 20km/h |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |
| 50 | 11 | 8 |  | 6 |  |  |
| 100 | 22 | 15 |  | 12 |  |  |
| 200 | 44 | 30 |  | 24 |  |  |
| 300 | 66 | 45 |  | 36 |  |  |
| 400 | 88 | 60 |  | 48 |  |  |
| 600 | 132 | 90 |  | 72 |  |  |
| 800 | 176 | 120 |  | 96 |  |  |
| 1000 | 220 | 150 |  | 120 |  |  |
| 1300 | 286 | 195 |  | 156 |  |  |
| 1600 | 352 | 240 |  | 192 |  |  |
| 2000 | 440 | 300 |  | 240 |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 11/I |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 0/VII |  |  |
|  | Směr jízdy z: Praha Hostivař |  | do: Praha Vršovice os.n. |  | a opačně |  |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h | 30km/h |  | 20km/h |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |
| 50 | 11 | 8 |  | 6 |  |  |
| 100 | 22 | 15 |  | 12 |  |  |
| 200 | 44 | 30 |  | 24 |  |  |
| 300 | 66 | 45 |  | 36 |  |  |
| 400 | 88 | 60 |  | 48 |  |  |
| 600 | 132 | 90 |  | 72 |  |  |
| 800 | 176 | 120 |  | 96 |  |  |
| 1000 | 220 | 150 |  | 120 |  |  |
| 1300 | 286 | 195 |  | 156 |  |  |
| 1600 | 352 | 240 |  | 192 |  |  |
| 2000 | 440 | 300 |  | 240 |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 11/I |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 0/VII |  |  |
|  | Směr jízdy z: Praha Hostivař |  | do: Praha Vršovice seř.n. |  | a opačně |  |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h | 30km/h |  | 20km/h |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |
| 50 | 11 | 8 |  | 6 |  |  |
| 100 | 22 | 15 |  | 12 |  |  |
| 200 | 44 | 30 |  | 24 |  |  |
| 300 | 66 | 45 |  | 36 |  |  |
| 400 | 88 | 60 |  | 48 |  |  |
| 600 | 132 | 90 |  | 72 |  |  |
| 800 | 176 | 120 |  | 96 |  |  |
| 1000 | 220 | 150 |  | 120 |  |  |
| 1300 | 286 | 195 |  | 156 |  |  |
| 1600 | 352 | 240 |  | 192 |  |  |
| 2000 | 440 | 300 |  | 240 |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 11/I |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 0/VII |  |  |