| TTP |  | Trať |  |  |  | ## 513 A |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Začátek trati: | ### Letohrad |  |  |  | - Konec trati: |  |  | - Týniště n.O. |  |  |
|  | - Směr jízdy z: Letohrad |  |  | - do: Žamberk |  |  |  |  | - a opačně |  |
|  | - Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Hmotnost PMD do tun včetně | - 40km/h |  | - 30km/h |  |  |  | - 20km/h |  |  |  |
| - 1 | - 2 |  | - 3 |  |  |  | - 4 |  |  |  |
| - 50 | - 12 |  | - 8 |  |  |  | - 7 |  |  |  |
| - 100 | - 23 |  | - 16 |  |  |  | - 13 |  |  |  |
| - 200 | - 46 |  | - 32 |  |  |  | - 26 |  |  |  |
| - 300 | - 69 |  | - 48 |  |  |  | - 39 |  |  |  |
| - 400 | - 92 |  | - 64 |  |  |  | - 52 |  |  |  |
| - 600 | - 138 |  | - 96 |  |  |  | - 78 |  |  |  |
| - 800 | - 184 |  | - 128 |  |  |  | - 104 |  |  |  |
| - 1000 | - 230 |  | - 160 |  |  |  | - 130 |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  |  |  |  | - 0 / VII-VIII |  |  |  |
| - Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  |  |  |  | - 12 / II |  |  |  |

|  | - Směr jízdy z: Žamberk |  | - do: Litice n.O. |  | - a opačně |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Maximální rychlost |  |  |  |  |
| - Hmotnost PMD do tun včetně | - 40km/h | - 30km/h |  | - 20km/h |  |
| - 1 | - 2 | - 3 |  | - 4 |  |
| - 50 | - 11 | - 8 |  | - 6 |  |
| - 100 | - 22 | - 15 |  | - 12 |  |
| - 200 | - 44 | - 30 |  | - 24 |  |
| - 300 | - 66 | - 45 |  | - 36 |  |
| - 400 | - 88 | - 60 |  | - 48 |  |
| - 600 | - 132 | - 90 |  | - 72 |  |
| - 800 | - 176 | - 120 |  | - 96 |  |
| - 1000 | - 220 | - 150 |  | - 120 |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | - 11 / II |  |
| - Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | - 0 / VII-VIII |  |

|  | - Směr jízdy z: Litice nad Orlicí |  | - do: Potštejn |  | - a opačně |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Maximální rychlost |  |  |  |  |
| - Hmotnost PMD do tun včetně | - 40km/h | - 30km/h |  | - 20km/h |  |
| - 1 | - 2 | - 3 |  | - 4 |  |
| - 50 | - 12 | - 8 |  | - 7 |  |
| - 100 | - 23 | - 16 |  | - 13 |  |
| - 200 | - 46 | - 32 |  | - 26 |  |
| - 300 | - 69 | - 48 |  | - 39 |  |
| - 400 | - 92 | - 64 |  | - 52 |  |
| - 600 | - 138 | - 96 |  | - 78 |  |
| - 800 | - 184 | - 128 |  | - 104 |  |
| - 1000 | - 230 | - 160 |  | - 130 |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | - 12 / II |  |
| - Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | - 0 / VIII |  |

|  | - Směr jízdy z: Potštejn |  | - do: Doudleby n.O. |  | - a opačně |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Maximální rychlost |  |  |  |  |
| - Hmotnost PMD do tun včetně | - 40km/h | - 30km/h |  | - 20km/h |  |
| - 1 | - 2 | - 3 |  | - 4 |  |
| - 50 | - 11 | - 8 |  | - 6 |  |
| - 100 | - 22 | - 15 |  | - 12 |  |
| - 200 | - 44 | - 30 |  | - 24 |  |
| - 300 | - 66 | - 45 |  | - 36 |  |
| - 400 | - 88 | - 60 |  | - 48 |  |
| - 600 | - 132 | - 90 |  | - 72 |  |
| - 800 | - 176 | - 120 |  | - 96 |  |
| - 1000 | - 220 | - 150 |  | - 120 |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | - 11 / II |  |
| - Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | - 0 / VIII |  |

|  | - Směr jízdy z: Doudleby n.O. |  | - do: Častolovice |  | - a opačně |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Maximální rychlost |  |  |  |  |
| - Hmotnost PMD do tun včetně | - 40km/h | - 30km/h |  | - 20km/h |  |
| - 1 | - 2 | - 3 |  | - 4 |  |
| - 50 | - 7 | - 5 |  | - 4 |  |
| - 100 | - 13 | - 9 |  | - 7 |  |
| - 200 | - 26 | - 18 |  | - 14 |  |
| - 300 | - 39 | - 27 |  | - 21 |  |
| - 400 | - 52 | - 36 |  | - 28 |  |
| - 600 | - 78 | - 54 |  | - 42 |  |
| - 800 | - 104 | - 72 |  | - 56 |  |
| - 1000 | - 130 | - 90 |  | - 70 |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | - 5 / I |  |
| - Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | - 0 / III-IV |  |

|  | - Směr jízdy z: Častolovice |  | - do: Týniště n.O. |  | - a opačně |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Maximální rychlost |  |  |  |  |
| - Hmotnost PMD do tun včetně | - 40km/h | - 30km/h |  | - 20km/h |  |
| - 1 | - 2 | - 3 |  | - 4 |  |
| - 50 | - 7 | - 5 |  | - 4 |  |
| - 100 | - 13 | - 9 |  | - 7 |  |
| - 200 | - 26 | - 18 |  | - 14 |  |
| - 300 | - 39 | - 27 |  | - 21 |  |
| - 400 | - 52 | - 36 |  | - 28 |  |
| - 600 | - 78 | - 54 |  | - 42 |  |
| - 800 | - 104 | - 72 |  | - 56 |  |
| - 1000 | - 130 | - 90 |  | - 70 |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | - 5 / II |  |
| - Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | - 0 / III-IV |  |