| TTP | Trať | 529 A |
| --- | --- | --- |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu |  |  |

| Začátek trati: | Odb.Jeneček |  | Konec trati: Podlešín |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Směr jízdy z: Odb.Jeneček |  | do:Středokluky |  | a opačně |  |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h | 30km/h |  | 20km/h |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |
| 50 | 13 | 10 |  | 8 |  |  |
| 100 | 26 | 19 |  | 15 |  |  |
| 200 | 52 | 38 |  | 30 |  |  |
| 300 | 78 | 57 |  | 45 |  |  |
| 400 | 104 | 76 |  | 60 |  |  |
| 600 | 156 | 114 |  | 90 |  |  |
| 800 | 208 | 152 |  | 120 |  |  |
| 1000 | 260 | 190 |  | 150 |  |  |
| 1300 | 338 | 247 |  | 195 |  |  |
| 1600 | 416 | 304 |  | 240 |  |  |
| 2000 | 520 | 380 |  | 300 |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 8/VI |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 10/V |  |  |
|  | Směr jízdy z:Středokluky |  | do:Noutonice |  | A opačně |  |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h | 30km/h |  | 20km/h |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |
| 50 | 15 | 12 |  | 9 |  |  |
| 100 | 30 | 23 |  | 18 |  |  |
| 200 | 60 | 46 |  | 36 |  |  |
| 300 | 90 | 69 |  | 54 |  |  |
| 400 | 120 | 92 |  | 72 |  |  |
| 600 | 180 | 138 |  | 108 |  |  |
| 800 | 240 | 184 |  | 144 |  |  |
| 1000 | 300 | 230 |  | 180 |  |  |
| 1300 | 390 | 299 |  | 234 |  |  |
| 1600 | 480 | 368 |  | 288 |  |  |
| 2000 | 600 | 460 |  | 360 |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 17/II |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 0/X |  |  |

|  | Směr jízdy z:Noutonice |  | do:Podlešín |  | A opačně |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h | 30km/h |  | 20km/h |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |
| 50 | 15 | 12 |  | 9 |  |
| 100 | 30 | 23 |  | 18 |  |
| 200 | 60 | 46 |  | 36 |  |
| 300 | 90 | 69 |  | 54 |  |
| 400 | 120 | 92 |  | 72 |  |
| 600 | 180 | 138 |  | 108 |  |
| 800 | 240 | 184 |  | 144 |  |
| 1000 | 300 | 230 |  | 180 |  |
| 1300 | 390 | 299 |  | 234 |  |
| 1600 | 480 | 368 |  | 288 |  |
| 2000 | 600 | 460 |  | 360 |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 17/IX-X |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 17/X |  |