| ### ŤTP | Trať | ## 504C |
| --- | --- | --- |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu |  |  |

| Začátek trati: | ### Ústí nad Labem západ |  | Konec trati: |  | ### Bílina |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Směr jízdy z: ### Ústí nad Labem západ |  | do: Trmice |  |  | a opačně |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h | 30km/h |  | 20km/h |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |
| 50 | 8 | 6 |  | 4 |  |  |
| 100 | 16 | 11 |  | 8 |  |  |
| 200 | 32 | 22 |  | 16 |  |  |
| 300 | 48 | 33 |  | 24 |  |  |
| 400 | 64 | 44 |  | 32 |  |  |
| 600 | 96 | 66 |  | 48 |  |  |
| 800 | 128 | 88 |  | 64 |  |  |
| 1000 | 160 | 110 |  | 80 |  |  |
| 1300 | 208 | 143 |  | 104 |  |  |
| 1600 | 256 | 176 |  | 128 |  |  |
| 2000 | 320 | 220 |  | 160 |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 0 / IV-V |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 7 / I |  |  |

| Začátek trati: | Ústí nad Labem západ |  | Konec trati: |  | Bílina |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Směr jízdy z: ### Trmice |  | do: ### Řehlovice |  |  | a opačně |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h | 30km/h |  | 20km/h |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |
| 50 | 6 | 4 |  | 3 |  |  |
| 100 | 12 | 8 |  | 6 |  |  |
| 200 | 24 | 16 |  | 12 |  |  |
| 300 | 36 | 24 |  | 18 |  |  |
| 400 | 48 | 32 |  | 24 |  |  |
| 600 | 72 | 48 |  | 36 |  |  |
| 800 | 96 | 64 |  | 48 |  |  |
| 1000 | 120 | 80 |  | 60 |  |  |
| 1300 | 156 | 104 |  | 78 |  |  |
| 1600 | 192 | 128 |  | 96 |  |  |
| 2000 | 240 | 160 |  | 120 |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 3 / III |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 4 / II-III |  |  |

| Začátek trati: | Ústí nad Labem západ |  | Konec trati: |  | Bílina |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Směr jízdy z: ### Řehlovice |  | do: ### Úpořiny |  |  | a opačně |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h | 30km/h |  | 20km/h |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |
| 50 | 7 | 5 |  | 4 |  |  |
| 100 | 13 | 9 |  | 7 |  |  |
| 200 | 26 | 18 |  | 14 |  |  |
| 300 | 39 | 27 |  | 21 |  |  |
| 400 | 52 | 36 |  | 28 |  |  |
| 600 | 78 | 54 |  | 42 |  |  |
| 800 | 104 | 72 |  | 56 |  |  |
| 1000 | 130 | 90 |  | 70 |  |  |
| 1300 | 169 | 117 |  | 91 |  |  |
| 1600 | 208 | 144 |  | 112 |  |  |
| 2000 | 260 | 180 |  | 140 |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 0 / IV |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 5/II |  |  |

| Začátek trati: | Ústí nad Labem západ |  | Konec trati: |  | Bílina |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Směr jízdy z: ### Úpořiny |  | do: ### Ohníč |  |  | a opačně |  |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h | 30km/h |  | 20km/h |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |  |
| 50 | 8 | 6 |  | 4 |  |  |  |
| 100 | 16 | 11 |  | 8 |  |  |  |
| 200 X XXXXXXXXXX | 32 | 22 |  | 16 |  |  |  |
| 300 | 48 | 33 |  | 24 |  |  |  |
| 400 | 64 | 44 |  | 32 |  |  |  |
| 600 | 96 | 66 |  | 48 |  |  |  |
| 800 | 128 | 88 |  | 64 |  |  |  |
| 1000 | 160 | 110 |  | 80 |  |  |  |
| 1300 | 208 | 143 |  | 104 |  |  |  |
| 1600 | 256 | 176 |  | 128 |  |  |  |
| 2000 | 320 | 220 |  | 160 |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 0/V |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 7/II |  |  |  |

| Začátek trati: | Ústí nad Labem západ |  | Konec trati: |  | Bílina |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Směr jízdy z: ### Ohníč |  | do: ### Světec |  |  | a opačně |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h | 30km/h |  | 20km/h |  |  |
| 1 X X X X X X X X X X X | 2 | 3 |  | 4 |  |  |
| 50 | 7 | 5 |  | 4 |  |  |
| 100 | 13 | 9 |  | 7 |  |  |
| 200 | 26 | 18 |  | 14 |  |  |
| 300 | 39 | 27 |  | 21 |  |  |
| 400 | 52 | 36 |  | 28 |  |  |
| 600 | 78 | 54 |  | 42 |  |  |
| 800 | 104 | 72 |  | 56 |  |  |
| 1000 | 130 | 90 |  | 70 |  |  |
| 1300 | 169 | 117 |  | 91 |  |  |
| 1600 | 208 | 144 |  | 112 |  |  |
| 2000 | 260 | 180 |  | 140 |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 3 / IV-V |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 5 / II |  |  |

| Začátek trati: | Ústí nad Labem západ |  | Konec trati: |  | Bílina |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Směr jízdy z: ### Světec |  | do: ### Bílina |  |  | a opačně |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h | 30km/h |  | 20km/h |  |  |
| 1 X X X X X X X X X X X | 2 | 3 |  | 4 |  |  |
| 50 | 7 | 5 |  | 4 |  |  |
| 100 | 13 | 9 |  | 7 |  |  |
| 200 | 26 | 18 |  | 14 |  |  |
| 300 | 39 | 27 |  | 21 |  |  |
| 400 | 52 | 36 |  | 28 |  |  |
| 600 | 78 | 54 |  | 42 |  |  |
| 800 | 104 | 72 |  | 56 |  |  |
| 1000 | 130 | 90 |  | 70 |  |  |
| 1300 | 169 | 117 |  | 91 |  |  |
| 1600 | 208 | 144 |  | 112 |  |  |
| 2000 | 260 | 180 |  | 140 |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 0 / III - IV |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 5 / II |  |  |