| Trať: | Hodonín - Zaječí |  |  |  | TTP: | 319 A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Hodonín - km 37,680 |  |  | Konec trati: Zaječí - km 0,070 |  |  |  | X |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy z Hodonína do Mutěnic a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 50 |  | 19 | 12 | 8 |  |  |  |
| 100 |  | 37 | 23 | 16 |  |  |  |
| 150 |  | 56 | 35 | 24 |  |  |  |
| 200 |  | 74 | 46 | 32 |  |  |  |
| 250 |  | 93 | 58 | 40 |  |  |  |
| 300 |  | 111 | 69 | 48 |  |  |  |
| 350 |  | 130 | 81 | 56 |  |  |  |
| 400 |  | 148 | 92 | 64 |  |  |  |
| - 450 |  | - 167 | - 104 | - 72 |  |  |  |
| 500 |  | 185 | 115 | 80 |  |  |  |
| 600 |  | 222 | 138 | 96 |  |  | X |
| 700 |  | 259 | 161 | 112 |  |  | X |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 12/IX |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 13/VII-VIII |  |  |  |

| Trať: | Hodonín - Zaječí |  |  |  | TTP: | 319 A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Hodonín - km 37,680 |  |  | Konec trati: Zaječí - km 0,070 |  |  |  | X |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy z Mutěnic do Čejče a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 50 |  | 16 | 9 | 6 |  |  |  |
| 100 |  | 31 | 18 | 11 |  |  | / |
| 200 |  | 62 | 36 | 22 |  |  | / |
| 300 |  | 93 | 54 | 33 |  |  | / |
| 400 |  | 124 | 72 | 44 |  |  | / |
| - 500 |  | - 155 | - 90 | - 55 |  |  | / |
| 600 |  | 186 | 108 | 66 |  |  | X |
| 800 |  | 248 | 144 | 88 |  |  | X |
| 1000 |  | 310 | 180 | 110 |  |  | X |
| 1200 |  | 372 | 216 | 132 |  |  | X |
| 1500 |  | 465 | 270 | 165 |  |  | X |
| 1800 |  | 558 | 324 | 198 |  |  | X |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 9/II-III |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 3/VI-VII |  |  |  |

| Trať: | Hodonín - Zaječí |  |  |  | TTP: | 319 A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Hodonín - km 37,680 |  |  | Konec trati: Zaječí - km 0,070 |  |  |  | X |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy z Čejče do Kobylí na Moravě a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 50 |  | 15 | 9 | 5 |  |  |  |
| 100 |  | 29 | 17 | 10 |  |  |  |
| 150 |  | 44 | 26 | 15 |  |  |  |
| 200 |  | 58 | 34 | 20 |  |  | / |
| 300 |  | 87 | 51 | 30 |  |  | / |
| 400 |  | 116 | 68 | 40 |  |  | / |
| 500 |  | 145 | 85 | 50 |  |  | / |
| 600 |  | 174 | 102 | 60 |  |  | X |
| 800 |  | 232 | 136 | 80 |  |  | X |
| 1000 |  | 290 | 170 | 100 |  |  | X |
| 1100 |  | 319 | 187 | 110 |  |  | X |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 5/VIII-IX |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 8/V |  |  |  |

| Trať: | Hodonín - Zaječí |  |  |  | TTP: | 319 A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Hodonín - km 37,680 |  |  | Konec trati: Zaječí - km 0,070 |  |  |  | X |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy z Kobylí na Moravě do Velkých Pavlovic a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 50 |  | 13 | 8 | 4 |  |  |  |
| 100 |  | 26 | 15 | 8 |  |  | / |
| 200 |  | 52 | 30 | 16 |  |  | / |
| 300 |  | 78 | 45 | 24 |  |  | / |
| 400 |  | 104 | 60 | 32 |  |  | / |
| - 500 |  | - 130 | - 75 | - 40 |  |  | / |
| 600 |  | 156 | 90 | 48 |  |  | X |
| 800 |  | 208 | 120 | 64 |  |  | X |
| 1000 |  | 260 | 150 | 80 |  |  | X |
| 1200 |  | 312 | 180 | 96 |  |  | X |
| 1500 |  | 390 | 225 | 120 |  |  | X |
| 1800 |  | 468 | 270 | 144 |  |  | X |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 6/II-III |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 2/V-VI |  |  |  |

| Trať: | Hodonín - Zaječí |  |  |  | TTP: | 319 A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Hodonín - km 37,680 |  |  | Konec trati: Zaječí - km 0,070 |  |  |  | X |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy z Velkých Pavlovic do Zaječí a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 50 |  | 19 | 12 | 8 |  |  |  |
| 100 |  | 37 | 23 | 16 |  |  |  |
| 150 |  | 56 | 35 | 24 |  |  |  |
| 200 |  | 74 | 46 | 32 |  |  |  |
| - 250 |  | - 93 | - 58 | - 40 |  |  |  |
| 300 |  | 111 | 69 | 48 |  |  |  |
| - 350 |  | - 130 | - 81 | - 56 |  |  |  |
| 400 |  | 148 | 92 | 64 |  |  |  |
| - 450 |  | - 167 | - 104 | - 72 |  |  |  |
| 500 |  | 185 | 115 | 80 |  |  |  |
| 600 |  | 222 | 138 | 96 |  |  | X |
| 800 |  | 296 | 184 | 128 |  |  | X |
| 1000 |  | 370 | 230 | 160 |  |  | X |
| 1100 |  | 407 | 253 | 176 |  |  | X |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 7/IX |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 13/V |  |  |  |