| TTP | Trať |  |  |  |  | 507A |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Místa na trati a ve stanicích, kde není dodržen volný postranní prostor průjezdného průřezu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati: Havlíčkův Brod |  |  |  | Konec trati: Pardubice – Rosice nad Labem |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |  |
| 0,989 |  | LP |  |  |  |  | most |  |  |  |
| 4,330 – 4,340 |  | LP |  |  |  |  | most |  |  |  |
| 5,888 |  | LP |  |  |  |  | most |  |  |  |
| Rozsochatec výh. č. 1, kol. č. 1 |  | LP |  |  |  |  | zábradlí |  |  |  |
| Rozsochatec kol. č.5 |  | L |  |  |  |  | rampa |  |  |  |
| Chotěboř kol.č 5 |  | L |  |  |  |  | rampa |  |  |  |
| Chotěboř kol. č. 5 |  | L |  |  |  |  | zábradlí |  |  |  |
| Ždírec nad Doubravou kol. č. 4 |  | P |  |  |  |  | rampa, zábradlí |  |  |  |
| 27,373 – 27,383 |  | LP |  |  |  |  | zábradlí |  |  |  |
| Hlinsko v Č, kol. 4 |  | P |  |  |  |  | rampa ,zábradlí |  |  |  |
| 40,550-41,700 |  |  |  |  |  |  | nepřehledný úsek |  |  |  |
| 43,316 |  |  |  |  |  |  | most |  |  |  |
| Žďárec u Sk. kol.č.2 54,595 kol.č.4 54,960 kol.č.6 55,156 - 55,205 |  | L P P |  |  |  |  | vodní jeřáb stožár osvětlení č.21 rampa |  |  |  |
| Cejřov - Chrast u Chr. kol.č.1 68,050 |  | L |  |  |  |  | zábradlí propustku |  |  |  |
| Chrast u Chr. kol.č.1 68,264 kol.č.1 68,355 kol.č.2 68,265 kol.č.2 68,962 kol.č.4 68,370 kol.č.4 68,400 kol.č.4 68,680 kol.č.5 68,355 |  | L L P P L L L P |  |  |  |  | návěstidlo na výh.č.2 stožárové návěstidlo S 1 návěstidlo na výh.č.3 návěstidlo na výh.č.10 stožárové návěstidlo S 4 stožár osvětlení č.88 stožár osvětlení č.16 stožárové návěstidlo S 1 |  |  |  |
| Chrast u Chr. – Slatiňany 71,933 74,718 75,585 |  | P LP LP |  |  |  |  | mostní zábradlí zábradlí propustu zábradlí propustu |  |  |  |
| žst.Slatiňany kol.č.1 75,613 kol.č.1 76,040 kol.č.1 76,285 kol.č.1 76,338 kol.č.3 76,040 kol.č.3 76,285 kol.č.5 75,990 |  | L L L L P P L |  |  |  |  | návěstidlo na výh.č.1 vodní jeřáb vodní jeřáb stožárové návěstidlo L 3 vodní jeřáb vodní jeřáb stožár osvětlení č.16 |  |  |  |
| Slatiňany – Chrudim 76,665 76,680 76,760 76,860 |  | L L L L |  |  |  |  | stožárové návěstidlo S telefonní sloupek návěst vzd.upozorňovadlo návěst vzd.upozorňovadlo |  |  |  |
| žst.Chrudim kol.č.1 80,075 kol.č.1 80,143 kol.č.1 80,200 kol.č.1 80,270 kol.č.1 80,650 kol.č.2 80,100 kol.č.2 80,170 kol.č.3 80,070 kol.č.3 80,650 kol.č.5 80,070 kol.č.5 80,202 kol.č.5 80,600 |  | L L L P L L L L P P P P |  |  |  |  | stožárové návěstidlo S 1 stožár osvětlení č.10 stožár osvětlení č.11 stožárové návěstidlo S 2 stožár osvětlení č.34 stožár osvětlení č.9 návěstidlo na výh.č.4 stožárové návěstidlo S 3 stožár osvětlení č.34 stožárové návěstidlo S 3 stožárové návěstidlo Sc 3 stožárové návěstidlo L 5 |  |  |  |
| Medlešice – vlečka VÚ Pardubice 89,620 |  | P |  |  |  |  | mostní zábradlí |  |  |  |
| vlečka VÚ Pardubice – Pardubice-Rosice n.L. 90,510 90,900 - 90,930 |  | P LP |  |  |  |  | zábradlí konstrukce mostu |  |  |  |