| Trať: | Opava východ - Olomouc hlavní nádraží |  |  |  |  |  |  | TTP: | 310 A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Opava východ - km 116,197 |  |  |  | Konec trati: Olomouc hl.n. - km 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| Zařazení tratě (části tratě) do traťové třídy, přechodnost hnacích vozidel podle příčných účinků na žel. svršek. Přechodnost hnacích vozidel podle svislých účinků na žel. svršek je stanovena v tabulce 1j předpisu ČD D2/1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  |
| Opava východ - Krnov |  | C3 | / |  | / | - |  |  |  |  |
| Krnov - Olomouc hlavní nádraží |  | C3 | / |  | - | - | Hnací vozidla řady: 709; 729; 759; 770; 771 a dopravovaná hnací vozidla řady 121 až 182; 230 až 263; 340 až 371; 451 až 471 jsou přechodná při nejvyšší dovolené rychlosti 40 km/hod. a přitom mezi stanicemi Hrubá Voda – Hlubočky na mostě v km 16,647 sníženou rychlostí 30 km/hod. |  |  |  |

Ustanovení místního významu

| Úsek trati, km, dopravna, stanoviště | Ustanovení místního významu | Poznámka |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| Opava východ | Při jízdách HV a motorových vozů do a ze strojové stanice PJ DKV, odstupech a nástupech na vlak, je posun prováděn bez posunové čety. | ČD D2 čl.762 | X |
| Opava východ - Krnov a opačně | Hromadná doprava náběžníků služebním vlakem. | OPŘ Ostrava 6/97 č.j.:201/97-Dk z 2.12.1997 |  |
| Krnov | Při jízdách HV a motorových vozů do a ze strojové stanice PJ DKV, odstupech a nástupech na vlak, je posun pravidelně prováděn bez posunové čety. | ČD D2 čl.762 |  |