| TTP |  |  |  |  |  |  |  |  | Trať |  | # 517 E |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zařazení tratě (části tratě) do traťové třídy, přechodnost hnacích vozidel podle příčných účinků na žel. svršek. Přechodnost hnacích vozidel podle svislých účinků na žel. svršek je stanovena v tabulce 1j předpisu ČD D2/1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati: | ## Choceň |  |  | Konec trati: |  |  |  |  |  | Litomyšl |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  |  |  |  |
| Choceň - Vysoké Mýto |  | C3 | / |  | / | / |  | Pouze jednoduše jsou přechodná hnací vozidla řady : 776 781 |  |  |  |  |
| Vysoké Mýto - Litomyšl |  | C2 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ustanovení místního významu

| Úsek trati, km, dopravna, stanoviště | Ustanovení místního významu | Poznámka |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| ŽST Choceň | ## Posun hnacích vozidel bez posunové čety: Jako pravidelný posun bez posunové čety se uskutečňují: - pravidelné nástupy hnacích vozidel z DKV na vlak - pravidelné odstupy hnacích vozidel do DKV od vlaku - pravidelné obraty hnacích vozidel od vlaku na vlak uvedené v pomůckách k platnému GVD ## Směr posunu se mění na zámrském, brandýském a újezdském zhlaví. |  | X X X X X X X X X X |
| Choceň - Litomyšl | Vlaky vezoucí zásilky s nápravovým tlakem 16 – 20 tun jedou přes mosty v km 5,793 a 15,564 maximální rychlostí 20 km/h |  |  |