| TTP |  | Trať |  |  |  | 705A |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati: : Gmünd NÖ ÖBB |  |  |  | Konec trati: České Budějovice |  |  |  |  |  |
|  | Směr jízdy z: : Gmünd NÖ ÖBB |  |  |  | do: České Velenice |  |  | a opačně |  |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h |  | 30km/h |  |  |  | 20km/h |  |  |
| - 1 | - 2 |  | - 3 |  |  |  | - 4 |  |  |
| - 50 | 10 |  | 7 |  |  |  | 5 |  | - X |
| - 100 | 19 |  | 13 |  |  |  | 10 |  | - X |
| - 200 | 38 |  | 26 |  |  |  | 20 |  | - X |
| - 300 | 57 |  | 39 |  |  |  | 30 |  | - X |
| - 400 | 76 |  | 52 |  |  |  | 40 |  | - X |
| - 600 | 114 |  | 78 |  |  |  | 60 |  | - X |
| - 800 | 152 |  | 104 |  |  |  | 80 |  | - X |
| - 1000 | 190 |  | 130 |  |  |  | 100 |  | - X |
| - 1300 | 247 |  | 169 |  |  |  | 130 |  | - X |
| - 1600 | 304 |  | 208 |  |  |  | 160 |  | - X |
| - 2000 | 380 |  | 260 |  |  |  | 200 |  | - X |
| - Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  |  |  |  | - 9/II-III |  |  |
| - Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  |  |  |  | - 3/V-VI |  |  |

| TTP |  | Trať |  |  |  | 705A |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati: : Gmünd NÖ ÖBB |  |  |  | Konec trati: České Budějovice |  |  |  |  |  |
|  | Směr jízdy z: : České Velenice |  |  |  | do: Nové Hrady |  |  | a opačně |  |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h |  | 30km/h |  |  |  | 20km/h |  |  |
| - 1 | - 2 |  | - 3 |  |  |  | - 4 |  |  |
| - 50 | 6 |  | 4 |  |  |  | 3 |  |  |
| - 100 | 12 |  | 8 |  |  |  | 6 |  |  |
| - 200 | 24 |  | 16 |  |  |  | 12 |  |  |
| - 300 | 36 |  | 24 |  |  |  | 18 |  |  |
| - 400 | 48 |  | 32 |  |  |  | 24 |  |  |
| - 600 | 72 |  | 48 |  |  |  | 36 |  |  |
| - 800 | 96 |  | 64 |  |  |  | 48 |  |  |
| - 1000 | 120 |  | 80 |  |  |  | 60 |  |  |
| - 1300 | 156 |  | 104 |  |  |  | 78 |  |  |
| - 1600 | 192 |  | 128 |  |  |  | 96 |  |  |
| - 2000 | 240 |  | 160 |  |  |  | 120 |  |  |
| - Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  |  |  |  | - 4/III |  |  |
| - Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  |  |  |  | - 4/III-IV |  |  |

| TTP |  | Trať |  |  |  | 705A |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati: : Gmünd NÖ ÖBB |  |  |  | Konec trati: České Budějovice |  |  |  |  |  |
|  | Směr jízdy z: : Nové Hrady |  |  |  | do: Jílovice |  |  | a opačně |  |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h |  | 30km/h |  |  |  | 20km/h |  |  |
| - 1 | - 2 |  | - 3 |  |  |  | - 4 |  |  |
| - 50 | 6 |  | 4 |  |  |  | 3 |  |  |
| - 100 | 12 |  | 8 |  |  |  | 6 |  |  |
| - 200 | 24 |  | 16 |  |  |  | 12 |  |  |
| - 300 | 36 |  | 24 |  |  |  | 18 |  |  |
| - 400 | 48 |  | 32 |  |  |  | 24 |  |  |
| - 600 | 72 |  | 48 |  |  |  | 36 |  |  |
| - 800 | 96 |  | 64 |  |  |  | 48 |  |  |
| - 1000 | 120 |  | 80 |  |  |  | 60 |  |  |
| - 1300 | 156 |  | 104 |  |  |  | 78 |  |  |
| - 1600 | 192 |  | 128 |  |  |  | 96 |  |  |
| - 2000 | 240 |  | 160 |  |  |  | 120 |  |  |
| - Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  |  |  |  | - 4/III |  |  |
| - Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  |  |  |  | - 4/III-IV |  |  |

| TTP |  | Trať |  |  |  | 705A |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati: : Gmünd NÖ ÖBB |  |  |  | Konec trati: České Budějovice |  |  |  |  |  |
|  | Směr jízdy z: : Jílovice |  |  |  | do: Borovany |  |  | a opačně |  |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h |  | 30km/h |  |  |  | 20km/h |  |  |
| - 1 | - 2 |  | - 3 |  |  |  | - 4 |  |  |
| - 50 | 8 |  | 5 |  |  |  | 4 |  |  |
| - 100 | 15 |  | 10 |  |  |  | 7 |  |  |
| - 200 | 30 |  | 20 |  |  |  | 14 |  |  |
| - 300 | 45 |  | 30 |  |  |  | 21 |  |  |
| - 400 | 60 |  | 40 |  |  |  | 28 |  |  |
| - 600 | 90 |  | 60 |  |  |  | 42 |  |  |
| - 800 | 120 |  | 80 |  |  |  | 56 |  |  |
| - 1000 | 150 |  | 100 |  |  |  | 70 |  |  |
| - 1300 | 195 |  | 130 |  |  |  | 91 |  |  |
| - 1600 | 240 |  | 160 |  |  |  | 112 |  |  |
| - 2000 | 300 |  | 200 |  |  |  | 140 |  |  |
| - Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  |  |  |  | - 1/IV-V |  |  |
| - Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  |  |  |  | - 6/II |  |  |

| TTP |  | Trať |  |  |  | 705A |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati: : Gmünd NÖ ÖBB |  |  |  | Konec trati: České Budějovice |  |  |  |  |  |
|  | Směr jízdy z: : Borovany |  |  |  | do: Nová Ves u Českých Budějovic |  |  | a opačně |  |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h |  | 30km/h |  |  |  | 20km/h |  |  |
| - 1 | - 2 |  | - 3 |  |  |  | - 4 |  |  |
| - 50 | 11 |  | 8 |  |  |  | 6 |  |  |
| - 100 | 22 |  | 15 |  |  |  | 12 |  |  |
| - 200 | 44 |  | 30 |  |  |  | 24 |  |  |
| - 300 | 66 |  | 45 |  |  |  | 36 |  |  |
| - 400 | 88 |  | 60 |  |  |  | 48 |  |  |
| - 600 | 132 |  | 90 |  |  |  | 72 |  |  |
| - 800 | 176 |  | 120 |  |  |  | 96 |  |  |
| - 1000 | 220 |  | 150 |  |  |  | 120 |  |  |
| - 1300 | 286 |  | 195 |  |  |  | 156 |  |  |
| - 1600 | 352 |  | 240 |  |  |  | 192 |  |  |
| - 2000 | 440 |  | 300 |  |  |  | 240 |  |  |
| - Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  |  |  |  | - 10/VI-VII |  | - X |
| - Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  |  |  |  | - 11/VI-VII |  |  |

| TTP |  | Trať |  |  |  | 705A |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati: : Gmünd NÖ ÖBB |  |  |  | Konec trati: České Budějovice |  |  |  |  |  |
|  | Směr jízdy z: : Nová Ves u Českých Budějovic |  |  |  | do: České Budějovice |  |  | a opačně |  |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h |  | 30km/h |  |  |  | 20km/h |  |  |
| - 1 | - 2 |  | - 3 |  |  |  | - 4 |  |  |
| - 50 | 11 |  | 8 |  |  |  | 6 |  |  |
| - 100 | 22 |  | 15 |  |  |  | 12 |  |  |
| - 200 | 44 |  | 30 |  |  |  | 24 |  |  |
| - 300 | 66 |  | 45 |  |  |  | 36 |  |  |
| - 400 | 88 |  | 60 |  |  |  | 48 |  |  |
| - 600 | 132 |  | 90 |  |  |  | 72 |  |  |
| - 800 | 176 |  | 120 |  |  |  | 96 |  |  |
| - 1000 | 220 |  | 150 |  |  |  | 120 |  |  |
| - 1300 | 286 |  | 195 |  |  |  | 156 |  |  |
| - 1600 | 352 |  | 240 |  |  |  | 192 |  |  |
| - 2000 | 440 |  | 300 |  |  |  | 240 |  |  |
| - Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  |  |  |  | - 11/ II |  | - X |
| - Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  |  |  |  | - 0/VI-VII |  | - X |