| Trať: | Ostrava Svinov - Krnov |  |  |  |  |  |  | TTP: | 307 A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Ostrava Svinov - km 261,869 |  |  |  | Konec trati: Krnov - km 87,056 |  |  |  |  |  |  |
| Zařazení tratě (části tratě) do traťové třídy, přechodnost hnacích vozidel podle příčných účinků na žel. svršek. Přechodnost hnacích vozidel podle svislých účinků na žel. svršek je stanovena v tabulce 1j předpisu ČD D2/1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  |
| Ostrava Svinov – Štítina |  | D4 | / |  | / | / |  |  |  | X |
| Štítina – Opava východ |  | C3 | / |  | / | / |  |  |  | X |
| Opava východ – Krnov |  | C3 | / |  | / | - |  |  |  |  |

Ustanovení místního významu

| Úsek trati, km, dopravna, stanoviště | Ustanovení místního významu | Poznámka |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| Ostrava Svinov - Krnov a opačně Od 9.12.2007 je trať rozdělena: Úsek trati Opava východ – Krnov byl začleněn do trati číslo 310 Úsek trati Opava východ – Ostrava Svinov byl začleněn do trati číslo 301 | Hromadná doprava náběžníků služebním vlakem. | OPŘ Ostrava 6/97 č.j.:201/97-Dk z 2.12.1997 |  |  |
| ## Háj ve Slezsku | Strojvedoucí vlaků osobní dopravy vjíždějící od Opavy východ k nástupišti u koleje č.3 a zastavující pro výstup a nástup cestujících, musí vždy zastavit čelem vlaku 5 m (odhadem) před přechodem pro cestující , který je situován na konci nástupiště. | ČD D2 čl.516 |  |  |
| Opava východ | Při jízdách HV a motorových vozů do a ze strojové stanice PJ DKV, odstupech a nástupech na vlak, je posun prováděn bez posunové čety. | ČD D2 čl.762 |  |  |