| Trať: |  | Přerov – Česká Třebová |  |  | TTP: | 309 A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Přerov - km 180,400 |  |  |  | Konec trati: Česká Třebová - km 0,206 |  |  |  |
| Přehled železničních tunelů s délkou nad 350 metrů a jejich zabezpečovací prvky. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Název tunelu |  | Krasíkovský |  |  |  |  |
| 2 | Kilometrická poloha začátku a konce tunelu |  | 24,69335 – 25,79165 |  |  |  |  |
| 3 | Mezi dopravnami |  | Hoštejn – Krasíkov |  |  |  |  |
| 4 | Délka tunelu v metrech |  | 1098,30 |  |  |  |  |
| 5 | Počet kolejí |  | 2 |  |  |  |  |
| 6 | Úniková cesta |  | ve staničení 25,242.00 vlevo koleje č.2 (pas č.52) je úniková štola o rozměru 3,34 x 2,63 m a délce 245,85 m, ukončena únikovou šachtou hloubky 12,6 m profilu 6,35 x 6,45 m. |  |  |  |  |
| 7 | Větrání únikové cesty |  | při levé straně přetlakové větrání přepouštěcí komory potrubím  315mm a větrání zbylé části štoly potrubím  500mm |  |  |  |  |
| 8 | Osvětlení únikové cesty |  | nouzové osvětlení zapínané otevřením vstupních dveří |  |  |  |  |
| 9 | Značení únikové cesty |  | reflexní šipky |  |  |  |  |
| 10 | Rádiové spojení |  | ano |  |  |  |  |
| 11 | Další zabezpečovací prvky |  | nejsou |  |  |  |  |

| Trať: |  | Přerov – Česká Třebová |  |  | TTP: | 309- |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Přerov - km 180,400 |  |  |  | Konec trati: Česká Třebová - km 0,206 |  |  |  |
| Přehled železničních tunelů s délkou nad 350 metrů a jejich zabezpečovací prvky. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Název tunelu |  | Hněvkovský II |  |  |  | X |
| 2 | Kilometrická poloha začátku a konce tunelu |  | 34,75540 – 35,21725 |  |  |  | X |
| 3 | Mezi dopravnami |  | Zábřeh na Moravě – Hoštejn |  |  |  | X |
| 4 | Délka tunelu v metrech |  | 461,85 |  |  |  | X |
| 5 | Počet kolejí |  | 2 |  |  |  | X |
| 6 | Úniková cesta |  | chodníky po stranách tunelové trouby |  |  |  | X |
| 7 | Větrání únikové cesty |  | přirozené |  |  |  | X |
| 8 | Osvětlení únikové cesty |  | svítidla po obou stranách po 12 m |  |  |  | X |
| 9 | Značení únikové cesty |  | směrové šipky |  |  |  | X |
| 10 | Rádiové spojení |  | ano |  |  |  | X |
| 11 | Další zabezpečovací prvky |  | nejsou |  |  |  | X |