| Trať: | Hustopeče u Brna - Šakvice |  |  |  | TTP: | 321 A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Hustopeče u Brna - km 6,800 |  |  | Konec trati: Šakvice - km 0,000 |  |  |  | X |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy z Hustopečí u Brna do Šakvic a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| - 50 |  | - 13 | - 8 | - 4 |  |  |  |
| - 100 |  | - 26 | - 15 | - 8 |  |  |  |
| - 200 |  | - 52 | - 30 | - 16 |  |  |  |
| - 300 |  | - 78 | - 45 | - 24 |  |  |  |
| - 400 |  | - 104 | - 60 | - 32 |  |  |  |
| - 500 |  | - 130 | - 75 | - 40 |  |  |  |
| - 600 |  | - 156 | - 90 | - 48 |  |  |  |
| - 700 |  | - 182 | - 105 | - 56 |  |  |  |
| - 800 |  | - 208 | - 120 | - 64 |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | - 3/III-IV |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | - 6/V |  |  |  |