| TTP |  | Trať |  |  |  | 708B |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati: Číčenice |  |  |  | Konec trati: Týn nad Vltavou |  |  |  |  |  |
|  | Směr jízdy z: Číčenice |  |  |  | do: Temelín. |  |  | a opačně |  |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h |  | 30km/h |  |  |  | 20km/h |  |  |
| - 1 | - 2 |  | - 3 |  |  |  | - 4 |  |  |
| - 50 | 15 |  | 12 |  |  |  | 9 |  | - X |
| - 100 | 30 |  | 23 |  |  |  | 18 |  | - X |
| - 200 | 60 |  | 46 |  |  |  | 36 |  | - X |
| - 300 | 90 |  | 69 |  |  |  | 54 |  | - X |
| - 400 | 120 |  | 92 |  |  |  | 72 |  | - X |
| - 600 | 180 |  | 138 |  |  |  | 108 |  | - X |
| - 800 | 240 |  | 184 |  |  |  | 144 |  | - X |
| - 1000 | 300 |  | 230 |  |  |  | 180 |  | - X |
| - 1300 | 390 |  | 299 |  |  |  | 234 |  | - X |
| - 1600 | 480 |  | 368 |  |  |  | 288 |  | - X |
| - 2000 | 600 |  | 460 |  |  |  | 360 |  | - X |
| - Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  |  |  |  | - 9/X |  |  |
| - Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  |  |  |  | - 17/V-VI |  |  |

| TTP |  | Trať |  |  |  | 708B |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati: Číčenice |  |  |  | Konec trati: Týn nad Vltavou |  |  |  |  |  |
|  | Směr jízdy z: Temelín |  |  |  | do: Týn nad Vltavou |  |  | a opačně |  |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h |  | 30km/h |  |  |  | 20km/h |  |  |
| - 1 | - 2 |  | - 3 |  |  |  | - 4 |  |  |
| - 50 | 24 |  | 16 |  |  |  | 12 |  | - X |
| - 100 | 47 |  | 32 |  |  |  | 23 |  | - X |
| - 200 | 94 |  | 64 |  |  |  | 46 |  | - X |
| - 300 | 141 |  | 96 |  |  |  | 69 |  | - X |
| - 400 | 188 |  | 128 |  |  |  | 92 |  | - X |
| - 600 | 282 |  | 192 |  |  |  | 138 |  | - X |
| - 800 | 376 |  | 256 |  |  |  | 184 |  | - X |
| - 1000 | 470 |  | 320 |  |  |  | 230 |  | - X |
| - 1300 | 611 |  | 416 |  |  |  | 299 |  | - X |
| - 1600 | 752 |  | 512 |  |  |  | 368 |  | - X |
| - 2000 | 940 |  | 640 |  |  |  | 460 |  | - X |
| - Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  |  |  |  | - 20/II |  |  |
| - Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  |  |  |  | - 11/XI-XII |  |  |