| TTP |  |  |  |  |  |  |  |  | Trať 706 B |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zařazení tratě (části tratě) do traťové třídy, přechodnost hnacích vozidel podle příčných účinků na žel. svršek. Přechodnost hnacích vozidel podle svislých účinků na žel. svršek je stanovena v tabulce 1j předpisu ČD D2/1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati: | # Rybník |  |  | Konec trati: |  |  | # Lipno |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  |  |  |
| Rybník - Lipno |  | C2 | / |  |  |  |  | Nejsou přechodná ani jednoduše HV řady: 230,240,242, 710,753, 759 |  |  | X |

Ustanovení místního významu

| Úsek trati, km, dopravna, Stanoviště | Ustanovení místního významu | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

| Rybník | Povolen pravidelný posun bez posunové čety při objíždění HV u vlaků osobní dopravy jedoucích na a z trati Rybník - Lipno n.Vltavou. | Posun bez posun.čety |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rybník - Lipno | Vozy 3 nápravové, vozy 4 nápravové se vzdálen. otočných čepů nad 16m a vozy více než čtyřnápravové jsou vyloučeny.Dále platí zákaz dopravy čtyřnápravových vozů,.které mají vzdálenost od otočných čepů ke konci čelníku větší než 2,5 m. | Vyloučeny nákl.vozy | X X X X X |
|  | Trať řízena dle předpisu D 3 | PN D 3 |  |
|  | Pro dvounápravové vozy s pevným rozvorem je dovolen největší rozvor 6,5 m. Přeprava vozů s pevným rozvorem větším než 6,5 m není dovolená, mimo výjimečné přepravy zásilek z cizích států do žst. Loučovice s podmínkou stanovenou ST na omezení rychlosti max. 10 km/hod. v obloucích o malých poloměrech, a zařazení vozu na konec vlaku s volně svěšenou šroubovkou. | Vozy s pevným rozvorem | X X X X X X X X |
| Rybník – Vyšší Brod klášter | Při použití pouze elektrických lokomotiv řady 210 není nutno provádět opatření. | Opatření při poklesu napětí v TV: | X X X |