| Trať: | Zborovice - Kroměříž |  |  |  | TTP: | 304 B |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Zborovice - km 16,972 |  |  | Konec trati: Kroměříž - km 0,000 |  |  |  | X |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy ze Zborovic do Zdounek a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 50 |  | 18 | 11 | 7 |  |  |  |
| 100 |  | 35 | 22 | 14 |  |  |  |
| 150 |  | 53 | 33 | 21 |  |  |  |
| 200 |  | 70 | 44 | 28 |  |  |  |
| 250 |  | 88 | 55 | 35 |  |  |  |
| 300 |  | 105 | 66 | 42 |  |  |  |
| 350 |  | 123 | 77 | 49 |  |  |  |
| 400 |  | 140 | 88 | 56 |  |  |  |
| 450 |  | 158 | 99 | 63 |  |  |  |
| 500 |  | 175 | 110 | 70 |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 12 / II |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 0 / VIII |  |  |  |

| Trať: | Zborovice - Kroměříž |  |  |  | TTP: | 304 B |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Zborovice - km 16,972 |  |  | Konec trati: Kroměříž - km 0,000 |  |  |  | X |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy ze Zdounek do Kroměříže a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 50 |  | 16 | 10 | 6 |  |  |  |
| 100 |  | 32 | 19 | 12 |  |  |  |
| 150 |  | 48 | 29 | 18 |  |  |  |
| 200 |  | 64 | 38 | 24 |  |  |  |
| 250 |  | 80 | 48 | 30 |  |  |  |
| 300 |  | 96 | 57 | 36 |  |  |  |
| 350 |  | 112 | 67 | 42 |  |  |  |
| 400 |  | 128 | 76 | 48 |  |  |  |
| 500 |  | 160 | 95 | 60 |  |  |  |
| 600 |  | 192 | 114 | 72 |  |  |  |
| 650 |  | 208 | 124 | 78 |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 10 / III |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 10 / VII |  |  |  |