| TTP | Trať | 523 B |
| --- | --- | --- |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu |  |  |

| Začátek trati: | Dobříš |  | Konec trati:Vrané nad Vltavou |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Směr jízdy z:Dobříš |  | do:Malá Hraštice |  | a opačně |  |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h | 30km/h |  | 20km/h |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |
| 50 | 23 | 16 |  | 11 |  |  |
| 100 | 46 | 31 |  | 22 |  |  |
| 150 | 69 | 47 |  | 33 |  |  |
| 200 | 92 | 62 |  | 44 |  |  |
| 250 | 115 | 78 |  | 55 |  |  |
| 300 | 138 | 93 |  | 66 |  |  |
| 350 | 161 | 109 |  | 77 |  |  |
| 400 | 184 | 124 |  | 88 |  |  |
| 600 | 276 | 186 |  | 132 |  |  |
| 700 | 322 | 217 |  | 154 |  |  |
| 800 | 368 | 248 |  | 176 |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 19/XII |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 19/XII-XIII |  |  |
|  | Směr jízdy z:Malá Hraštice |  | do:Mníšek pod Brdy |  | a opačně |  |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h | 30km/h |  | 20km/h |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |
| 50 | 25 | 17 |  | 13 |  |  |
| 100 | 49 | 34 |  | 25 |  |  |
| 150 | 74 | 51 |  | 38 |  |  |
| 200 | 98 | 68 |  | 50 |  |  |
| 250 | 123 | 85 |  | 63 |  |  |
| 300 | 147 | 102 |  | 75 |  |  |
| 350 | 172 | 119 |  | 88 |  |  |
| 400 | 196 | 136 |  | 100 |  |  |
| 600 | 294 | 204 |  | 150 |  |  |
| 700 | 343 | 238 |  | 175 |  |  |
| 800 | 392 | 272 |  | 200 |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 20/XII-XIII |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 21/XI-XII |  |  |
|  | Směr jízdy z:Mníšek pod Brdy |  | do:Čísovice |  | a opačně |  |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h | 30km/h |  | 20km/h |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |
| 50 | 25 | 17 |  | 13 |  |  |
| 100 | 49 | 34 |  | 25 |  |  |
| 150 | 74 | 51 |  | 38 |  |  |
| 200 | 98 | 68 |  | 50 |  |  |
| 250 | 123 | 85 |  | 63 |  |  |
| 300 | 147 | 102 |  | 75 |  |  |
| 350 | 172 | 119 |  | 88 |  |  |
| 400 | 196 | 136 |  | 100 |  |  |
| 600 | 294 | 204 |  | 150 |  |  |
| 700 | 343 | 238 |  | 175 |  |  |
| 800 | 392 | 272 |  | 200 |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 21/III |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 0/XII |  |  |
|  | Směr jízdy z:Čísovice |  | do:Měchenice |  | a opačně |  |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h | 30km/h |  | 20km/h |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |
| 50 | 25 | 17 |  | 13 |  |  |
| 100 | 49 | 34 |  | 25 |  |  |
| 150 | 74 | 51 |  | 38 |  |  |
| 200 | 98 | 68 |  | 50 |  |  |
| 250 | 123 | 85 |  | 63 |  |  |
| 300 | 147 | 102 |  | 75 |  |  |
| 350 | 172 | 119 |  | 88 |  |  |
| 400 | 196 | 136 |  | 100 |  |  |
| 600 | 294 | 204 |  | 150 |  |  |
| 700 | 343 | 238 |  | 175 |  |  |
| 800 | 392 | 272 |  | 200 |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 21/III |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 0/XII |  |  |
|  | Směr jízdy z:Měchenice |  | do:Vrané nad Vltavou |  | a opačně |  |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h | 30km/h |  | 20km/h |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |
| 50 | 12 | 7 |  | 3 |  |  |
| 100 | 24 | 13 |  | 6 |  |  |
| 200 | 48 | 26 |  | 12 |  |  |
| 300 | 72 | 39 |  | 18 |  |  |
| 400 | 96 | 52 |  | 24 |  |  |
| 600 | 144 | 78 |  | 36 |  |  |
| 800 | 192 | 104 |  | 48 |  |  |
| 1000 | 240 | 130 |  | 60 |  |  |
| 1300 | 312 | 169 |  | 78 |  |  |
| 1600 | 384 | 208 |  | 96 |  |  |
| 2000 | 480 | 260 |  | 120 |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 2/V |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 4/II-III |  |  |