| Trať: | Český Těšín - Frýdek Místek |  |  |  |  |  |  | TTP: | 302 B |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Český Těšín - km 138,091 |  |  |  | Konec trati: Frýdek Místek - km 111,583 |  |  |  |  |  |  |
| Zařazení tratě (části tratě) do traťové třídy, přechodnost hnacích vozidel podle příčných účinků na žel. svršek. Přechodnost hnacích vozidel podle svislých účinků na žel. svršek je stanovena v tabulce 1j předpisu ČD D2/1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  |
| Český Těšín - Frýdek Místek |  | C3 | / |  | - | - |  |  |  |  |

Ustanovení místního významu

| Úsek trati, km, dopravna, stanoviště | Ustanovení místního významu | Poznámka |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| Český Těšín | V celém obvodu ŽST Český Těšín na všech kolejích kromě kolejí s výkolejkou a kusých kolejí 138a, 126b, se vozidla zajišťují dvěma zarážkami směrem k ŽST Louky nad Olší. | D2 čl. 787 | X |
| Dobrá u Frýdku-Místku | Změna jízdy vlaku v posun bez posunové čety bez zastavení: Končící vlaky určené pro vlečku HMMC Nošovice jedoucí od Frýdku-Místku mohou bez zastavení pokračovat ze spojovací koleje č.90 od odjezdového návěstidla S90 na návěst „Posun dovolen“ jako posun bez posunové čety na manipulační kolej č. H1a a dále na kolejiště vlečky. Posunový díl ukončí jízdu na spojovací koleji vlečky č.N1 u seřaďovacího návěstidla SeN1. Dále pokračuje jen se svolením dispečera vlečky. | D2 čl.768 | X |
|  | Změna posunu bez posunové čety v jízdu vlaku bez zastavení: Výchozí vlaky z vlečky HMMC Nošovice odjíždějící směr Frýdek-Místek jedou od návěstidla SeH1 po manipulační koleji č. H1a na spojovací kolej č.90 ŽST Dobrá u Frýdku-Místku jako posun bez posunové čety. Vlaková cesta začíná na spojovací koleji č.90 u návěstidla Lc90. | D2 čl.626, 768 | X |