| ## TTP 701 |  | Trať |  | 701A |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Umístění návěstí pro elektrický provoz |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati: Veselí nad Lužnicí - Jihlava |  |  | Konec trati: Havlíčkův Brod |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |  |
|  | Veselí nad Lužnicí |  |  |  |  |  |
| VP | Veselí n.L. pokrač. k.č.2-0,740 |  |  |  | ZP | X |
| NP | Veselí n.L. pokrač. k.č.2-0,830 (střed ) |  |  |  | NP | X |
| ZP | Veselí n.L. pokrač. k.č.2-0,930 |  |  |  | VP | X |
|  | Doňov |  |  |  |  |  |
|  | Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |
| SS | J.Hradec k.č.101-27,710 |  |  |  | ZS | X |
| NP | J.Hradec k.č.101-27,760 (střed) |  |  |  | NP | X |
| ZS | J.Hradec k.č.101-27,820 |  |  |  | SS | X |
|  | Jarošov nad Nežárkou |  |  |  |  |  |
|  | Počátky - Žirovnice |  |  |  |  |  |
|  | Jihlávka 55,870 |  |  |  |  |  |
| VP | Horní Cerekev k.č.1-62,570 |  |  |  | ZP | X |
| NS | Horní Cerekev k.č.1-62,600 |  |  |  |  | X |
| NP | Horní Cerekev k.č.1-62,650 |  |  |  | NP | X |
| ZP | Horní Cerekev k.č.1-62,750 |  |  |  | VP | X |
|  | Batelov 69,704 |  |  |  |  |  |
|  | Kostelec u Jihlavy 78,111 |  |  |  |  |  |
| VP | Jihlava město k.č.1-89,910 |  |  |  | ZP | X |
| NP - spínací stanice | Jihlava město k.č.1-89,980 |  |  |  | NP - spínací stanice | X |
| ZP | Jihlava město k.č.1-90,050 |  |  |  | VP | X |
| ZSVTD | Jihlava k.č.1-199,343 |  |  |  | KSVTD | X |
| KSVTD | Jihlava k.č.1-199,524 |  |  |  | ZSVTD | X |
| ZSVTD | Dobronín k.č.1-207,386 |  |  |  | KSVTD | X |
| KSVTD | Dobronín k.č.1-207,569 |  |  |  | ZSVTD | X |
|  | # Šlapanov 215,483 |  |  |  |  |  |
| ZSVTD | 212,735 |  |  |  | KSVTD |  |
| KSVTD | 212,964 |  |  |  | ZSVTD |  |
| VP | 222,136 |  |  |  | ZP |  |
| ZP | 222,294 |  |  |  | VP |  |
| NP - napájecí stanice | 222,210 |  |  |  | NP - napájecí stanice |  |
|  | # Havlíčkův Brod |  |  |  |  |  |