| TTP |  | Trať |  |  |  | ## 503B |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati: Ústí nad Labem - Střekov |  |  |  | Konec trati: Děčín hl. n. |  |  |  |  |
|  | Směr jízdy z: ### Ústí nad Labem - Střekov |  |  |  | do: ### Velké Březno |  |  | a opačně |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h |  | 30km/h |  |  |  | 20km/h |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |
| 50 | 7 |  | 5 |  |  |  | 4 |  |
| 100 | 13 |  | 9 |  |  |  | 7 |  |
| 200 | 26 |  | 18 |  |  |  | 14 |  |
| 300 | 39 |  | 27 |  |  |  | 21 |  |
| 400 | 52 |  | 36 |  |  |  | 28 |  |
| 600 | 78 |  | 54 |  |  |  | 42 |  |
| 800 | 104 |  | 72 |  |  |  | 56 |  |
| 1000 | 130 |  | 90 |  |  |  | 70 |  |
| 1300 | 169 |  | 117 |  |  |  | 91 |  |
| 1600 | 208 |  | 144 |  |  |  | 112 |  |
| 2000 | 260 |  | 180 |  |  |  | 140 |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  |  |  |  | 5 / III-IV |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  |  |  |  | 4 / IV |  |

| Začátek trati: Ústí nad Labem - Střekov |  |  | Konec trati: Děčín hl. n. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Směr jízdy z: ### Velké Březno |  |  | do: ### Boletice nad Labem |  | a opačně |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h | 30km/h |  |  | 20km/h |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |
| 50 | 7 | 5 |  |  | 4 |  |
| 100 | 13 | 9 |  |  | 7 |  |
| 200 | 26 | 18 |  |  | 14 |  |
| 300 | 39 | 27 |  |  | 21 |  |
| 400 | 52 | 36 |  |  | 28 |  |
| 600 | 78 | 54 |  |  | 42 |  |
| 800 | 104 | 72 |  |  | 56 |  |
| 1000 | 130 | 90 |  |  | 70 |  |
| 1300 | 169 | 117 |  |  | 91 |  |
| 1600 | 208 | 144 |  |  | 112 |  |
| 2000 | 260 | 180 |  |  | 140 |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  |  | 5 / III-IV |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  |  | 4 / IV |  |

| Začátek trati: | Ústí nad Labem - Střekov |  |  | Konec trati: |  | Děčín hl. n. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Směr jízdy z: ### Boletice nad Labem |  | do: ### Děčín východ |  |  |  | a opačně |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h | 30km/h |  |  | 20km/h |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  |
| 50 | 9 | 6 |  |  | 5 |  |  |
| 100 | 17 | 12 |  |  | 9 |  |  |
| 200 | 34 | 24 |  |  | 18 |  |  |
| 300 | 51 | 36 |  |  | 27 |  |  |
| 400 | 68 | 48 |  |  | 36 |  |  |
| 600 | 102 | 72 |  |  | 54 |  |  |
| 800 | 136 | 96 |  |  | 72 |  |  |
| 1000 | 170 | 120 |  |  | 90 |  |  |
| 1300 | 221 | 156 |  |  | 117 |  |  |
| 1600 | 272 | 192 |  |  | 144 |  |  |
| 2000 | 340 | 240 |  |  | 180 |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  |  | 8 / IV |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  |  | 5 / V - VI |  |  |

| Začátek trati: | Ústí nad Labem - Střekov |  |  | Konec trati: |  | Děčín hl. n. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Směr jízdy z: ### Děčín východ |  | do: Děčín hl. n. |  |  |  | a opačně |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h | 30km/h |  |  | 20km/h |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  |
| 50 | 12 | 7 |  |  | 3 |  |  |
| 100 | 24 | 13 |  |  | 6 |  |  |
| 200 | 48 | 26 |  |  | 12 |  |  |
| 300 | 72 | 39 |  |  | 18 |  |  |
| 400 | 96 | 52 |  |  | 24 |  |  |
| 600 | 144 | 78 |  |  | 36 |  |  |
| 800 | 192 | 104 |  |  | 48 |  |  |
| 1000 | 240 | 130 |  |  | 60 |  |  |
| 1300 | 312 | 169 |  |  | 78 |  |  |
| 1600 | 384 | 208 |  |  | 96 |  |  |
| 2000 | 480 | 260 |  |  | 120 |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  |  | 4 / II |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  |  | 0 / III - IV |  |  |