| ## TTP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## Trať | ## 501 B | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zařazení tratě (části tratě) do traťové třídy, přechodnost hnacích vozidel podle příčných účinků na žel. svršek. Přechodnost hnacích vozidel podle svislých účinků na žel. svršek je stanovena v tabulce 1j předpisu ČD D2/1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati: |  |  | ## Odbočka Brno-Židenice |  |  | Konec trati: |  | Česká Třebová |  |  |  |  | X |
| 1 |  |  |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  |  |  |
| Svitavy – Česká Třebová |  |  |  | D4 | / |  | / |  | / | Hnací vozidla přechodnosti 3 jsou přechodná s omezením dle tabulky č. 6 |  |  | X |

Ustanovení místního významu

| ŽST Česká Třebová | Posun hnacích vozidel bez posunové čety: Jako pravidelný posun bez posunové čety se považuje posun samotných nebo spojených hnacích vozidel v obvodech Osobního nádraží, Odjezdové skupiny, Směrové skupiny, Vjezdové skupiny a posun z těchto skupin do a z obvodu DKV a posun mezi jednotlivými obvody stanice. Odjezd z jiného obvodu ŽST: Ve výjimečných případech je dovoleno vypravit vlak z Č.Třebové vjezdová skupina po vjezdové koleji jednokolejné trati odbočka Zádulka – Č.Třebová vjez. nád. na odbočku Zádulka za podmínek stanovených SŘ. Stání elektrických lokomotiv v obvodu ŽST Česká Třebová: Je zakázáno zastavení a stání elektrických lokomotiv se zvednutými sběrači v podélném dělení středu nástupišť pod elektrickými děliči na kolejích č.16, 14, 12, 8, 33-51 a kolejích č.7, 9 a 19 až 31, kde je dělení tvořeno souběhem trolejových vodičů od převěsu trakčního vedení v ose podchodu osobního nádraží až k sousedním převěsům směrem na Brno (Olomouc). Z důvodu možnosti propojení různých elektrických sekcí je na všech kolejích ŽST Česká Třebová os.n. a kolejích odjezdové skupiny, povoleno stání el. pantografických jednotek, pouze s jedním zvednutým sběračem. |  | X X X X X X |
| --- | --- | --- | --- |