| Trať: | Krnov (Hanušovice) - Olomouc hlavní nádraží |  |  |  | TTP: | 311 A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Krnov - km -0,779 |  |  | Konec trati: Olomouc hl.n. - km 101,447 |  |  |  |  |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy z Krnova do Města Albrechtic a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 50 |  | 10 | 7 | 6 |  |  |  |
| 100 |  | 20 | 14 | 11 |  |  |  |
| 150 |  | 30 | 21 | 17 |  |  |  |
| 200 |  | 40 | 28 | 22 |  |  |  |
| 250 |  | 50 | 35 | 28 |  |  |  |
| 300 |  | 60 | 42 | 33 |  |  |  |
| 350 |  | 70 | 49 | 39 |  |  |  |
| 400 |  | 80 | 56 | 44 |  |  |  |
| 500 |  | 100 | 70 | 55 |  |  |  |
| 600 |  | 120 | 84 | 66 |  |  |  |
| 700 |  | 140 | 98 | 77 |  |  |  |
| 800 |  | 160 | 112 | 88 |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 5 / VI |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 10 / II |  |  |  |

| Trať: | Krnov (Hanušovice) - Olomouc hlavní nádraží |  |  |  | TTP: | 311 A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Krnov - km -0,779 |  |  | Konec trati: Olomouc hl.n. - km 101,447 |  |  |  |  |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy z Města Albrechtic do Třemešné ve Slezsku a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 50 |  | 10 | 7 | 6 |  |  |  |
| 100 |  | 20 | 14 | 11 |  |  |  |
| 150 |  | 30 | 21 | 17 |  |  |  |
| 200 |  | 40 | 28 | 22 |  |  |  |
| 250 |  | 50 | 35 | 28 |  |  |  |
| 300 |  | 60 | 42 | 33 |  |  |  |
| 350 |  | 70 | 49 | 39 |  |  |  |
| 400 |  | 80 | 56 | 44 |  |  |  |
| 500 |  | 100 | 70 | 55 |  |  |  |
| 600 |  | 120 | 84 | 66 |  |  |  |
| 700 |  | 140 | 98 | 77 |  |  |  |
| 800 |  | 160 | 112 | 88 |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 10 / VI |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 10 / VI |  |  |  |

| Trať: | Krnov (Hanušovice) - Olomouc hlavní nádraží |  |  |  | TTP: | 311 A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Krnov - km -0,779 |  |  | Konec trati: Olomouc hl.n. - km 101,447 |  |  |  |  |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy z Třemešné ve Slezsku do Jindřichova ve Slezsku a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 50 |  | 11 | 8 | 6 |  |  |  |
| 100 |  | 22 | 15 | 12 |  |  |  |
| 150 |  | 33 | 23 | 18 |  |  |  |
| 200 |  | 44 | 30 | 24 |  |  |  |
| 250 |  | 55 | 38 | 30 |  |  |  |
| 300 |  | 66 | 45 | 36 |  |  |  |
| 350 |  | 77 | 53 | 42 |  |  |  |
| 400 |  | 88 | 60 | 48 |  |  |  |
| 450 |  | 99 | 68 | 54 |  |  |  |
| 500 |  | 110 | 75 | 60 |  |  |  |
| 550 |  | 121 | 83 | 66 |  |  |  |
| 600 |  | 132 | 90 | 72 |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 11 / III |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 3 / VII |  |  |  |

| Trať: | Krnov (Hanušovice) - Olomouc hlavní nádraží |  |  |  | TTP: | 311 A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Krnov - km -0,779 |  |  | Konec trati: Olomouc hl.n. - km 101,447 |  |  |  |  |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy z Jindřichova ve Slezsku po státní hranici PR km 25,694 a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 50 |  | 10 | 7 | 6 |  |  |  |
| 100 |  | 20 | 14 | 11 |  |  |  |
| 150 |  | 30 | 21 | 17 |  |  |  |
| 200 |  | 40 | 28 | 22 |  |  |  |
| 250 |  | 50 | 35 | 28 |  |  |  |
| 300 |  | 60 | 42 | 33 |  |  |  |
| 350 |  | 70 | 49 | 39 |  |  |  |
| 400 |  | 80 | 56 | 44 |  |  |  |
| 450 |  | 90 | 63 | 50 |  |  |  |
| 500 |  | 100 | 70 | 55 |  |  |  |
| 550 |  | 110 | 77 | 61 |  |  |  |
| 600 |  | 120 | 84 | 66 |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 10 / VI-VII |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 10 / VII |  |  |  |

| Trať: | Krnov (Hanušovice) - Olomouc hlavní nádraží |  |  |  | TTP: | 311 A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Krnov - km -0,779 |  |  | Konec trati: Olomouc hl.n. - km 101,447 |  |  |  |  |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy ze státní hranice PR km 51,500 do Mikulovic a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 50 |  | 20 | 13 | 9 |  |  |  |
| 100 |  | 40 | 26 | 18 |  |  |  |
| 150 |  | 60 | 39 | 27 |  |  |  |
| 200 |  | 80 | 52 | 36 |  |  |  |
| 250 |  | 100 | 65 | 45 |  |  |  |
| 300 |  | 120 | 78 | 54 |  |  |  |
| 350 |  | 140 | 91 | 63 |  |  |  |
| 400 |  | 160 | 104 | 72 |  |  |  |
| 450 |  | 180 | 117 | 81 |  |  |  |
| 500 |  | 200 | 130 | 90 |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 7 / VIII-IX |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 15 / VI |  |  |  |

| Trať: | Krnov (Hanušovice) - Olomouc hlavní nádraží |  |  |  | TTP: | 311 A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Krnov - km -0,779 |  |  | Konec trati: Olomouc hl.n. - km 101,447 |  |  |  |  |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy z Mikulovic do Písečné a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 50 |  | 25 | 17 | 13 |  |  |  |
| 100 |  | 49 | 34 | 25 |  |  |  |
| 150 |  | 74 | 51 | 38 |  |  |  |
| 200 |  | 98 | 68 | 50 |  |  |  |
| 250 |  | 123 | 85 | 63 |  |  |  |
| 300 |  | 147 | 102 | 75 |  |  |  |
| 350 |  | 172 | 119 | 88 |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 0 / XII |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 21 / III |  |  |  |

| Trať: | Krnov (Hanušovice) - Olomouc hlavní nádraží |  |  |  | TTP: | 311 A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Krnov - km -0,779 |  |  | Konec trati: Olomouc hl.n. - km 101,447 |  |  |  |  |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy z Písečné do Jeseníku a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 50 |  | 19 | 12 | 8 |  |  |  |
| 100 |  | 37 | 23 | 16 |  |  |  |
| 150 |  | 56 | 35 | 24 |  |  |  |
| 200 |  | 74 | 46 | 32 |  |  |  |
| 250 |  | 93 | 58 | 40 |  |  |  |
| 300 |  | 111 | 69 | 48 |  |  |  |
| 400 |  | 148 | 92 | 64 |  |  |  |
| 500 |  | 185 | 115 | 80 |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 0 / VIII |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 13 / II |  |  |  |

| Trať: | Krnov (Hanušovice) - Olomouc hlavní nádraží |  |  |  | TTP: | 311 A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Krnov - km -0,779 |  |  | Konec trati: Olomouc hl.n. - km 101,447 |  |  |  |  |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy z Jeseníku do Lipové Lázní a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 50 |  | 24 | 16 | 12 |  |  |  |
| 100 |  | 47 | 32 | 23 |  |  |  |
| 150 |  | 71 | 48 | 35 |  |  |  |
| 200 |  | 94 | 64 | 46 |  |  |  |
| 250 |  | 118 | 80 | 58 |  |  |  |
| 300 |  | 141 | 96 | 69 |  |  |  |
| 350 |  | 165 | 112 | 81 |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 0 / XII |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 20 / III |  |  |  |

| Trať: | Krnov (Hanušovice) - Olomouc hlavní nádraží |  |  |  | TTP: | 311 A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Krnov - km -0,779 |  |  | Konec trati: Olomouc hl.n. - km 101,447 |  |  |  |  |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy z Lipové Lázní do Horní Lipové a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 50 |  | 25 | 17 | 13 |  |  |  |
| 100 |  | 49 | 34 | 25 |  |  |  |
| 150 |  | 74 | 51 | 38 |  |  |  |
| 200 |  | 98 | 68 | 50 |  |  |  |
| 250 |  | 123 | 85 | 63 |  |  |  |
| 300 |  | 147 | 102 | 75 |  |  |  |
| 350 |  | 172 | 119 | 88 |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 0 / XII |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 21 / III |  |  |  |

| Trať: | Krnov (Hanušovice) - Olomouc hlavní nádraží |  |  |  | TTP: | 311 A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Krnov - km -0,779 |  |  | Konec trati: Olomouc hl.n. - km 101,447 |  |  |  |  |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy z Horní Lipové do Ostružné a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 25 |  | 15 | 11 | 8 |  |  |  |
| 50 |  | 30 | 22 | 16 |  |  |  |
| 75 |  | 45 | 33 | 24 |  |  |  |
| 100 |  | 59 | 43 | 32 |  |  |  |
| 125 |  | 74 | 54 | 40 |  |  |  |
| 150 |  | 89 | 65 | 48 |  |  |  |
| 175 |  | 104 | 76 | 56 |  |  |  |
| 200 |  | 118 | 86 | 64 |  |  |  |
| 225 |  | 133 | 97 | 72 |  |  |  |
| 250 |  | 148 | 108 | 80 |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 27 / XV |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 26 / XVI |  |  |  |

| Trať: | Krnov (Hanušovice) - Olomouc hlavní nádraží |  |  |  | TTP: | 311 A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Krnov - km -0,779 |  |  | Konec trati: Olomouc hl.n. - km 101,447 |  |  |  |  |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy z Ostružné do Branné a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 25 |  | 15 | 11 | 9 |  |  |  |
| 50 |  | 30 | 22 | 17 |  |  |  |
| 75 |  | 45 | 33 | 25 |  |  |  |
| 100 |  | 60 | 44 | 33 |  |  |  |
| 125 |  | 75 | 55 | 42 |  |  |  |
| 150 |  | 90 | 66 | 50 |  |  |  |
| 175 |  | 105 | 77 | 58 |  |  |  |
| 200 |  | 120 | 88 | 66 |  |  |  |
| 225 |  | 135 | 99 | 75 |  |  |  |
| 250 |  | 150 | 110 | 83 |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 28 / IV |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 0 / XVI |  |  |  |

| Trať: | Krnov (Hanušovice) - Olomouc hlavní nádraží |  |  |  | TTP: | 311 A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Krnov - km -0,779 |  |  | Konec trati: Olomouc hl.n. - km 101,447 |  |  |  |  |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy z Branné do Jindřichova na Moravě a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 25 |  | 15 | 11 | 8 |  |  |  |
| 50 |  | 30 | 22 | 16 |  |  |  |
| 75 |  | 45 | 33 | 24 |  |  |  |
| 100 |  | 59 | 43 | 32 |  |  |  |
| 125 |  | 74 | 54 | 40 |  |  |  |
| 150 |  | 89 | 65 | 48 |  |  |  |
| 175 |  | 104 | 76 | 56 |  |  |  |
| 200 |  | 118 | 86 | 64 |  |  |  |
| 225 |  | 133 | 97 | 72 |  |  |  |
| 250 |  | 148 | 108 | 80 |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 27 / IV |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 0 / XVI |  |  |  |

| Trať: | Krnov (Hanušovice) - Olomouc hlavní nádraží |  |  |  | TTP: | 311 A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Krnov - km -0,779 |  |  | Konec trati: Olomouc hl.n. - km 101,447 |  |  |  |  |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy z Jindřichova na Moravě do Hanušovic a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 50 |  | 24 | 16 | 12 |  |  |  |
| 100 |  | 47 | 32 | 23 |  |  |  |
| 150 |  | 71 | 48 | 35 |  |  |  |
| 200 |  | 94 | 64 | 46 |  |  |  |
| 250 |  | 118 | 80 | 58 |  |  |  |
| 300 |  | 141 | 96 | 69 |  |  |  |
| 350 |  | 165 | 112 | 81 |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 20 / III |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 0 / XII |  |  |  |

| Trať: | Krnov (Hanušovice) - Olomouc hlavní nádraží |  |  |  | TTP: | 311 A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Krnov - km -0,779 |  |  | Konec trati: Olomouc hl.n. - km 101,447 |  |  |  |  |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy z Hanušovic do Bohdíkova a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 50 |  | 10 | 7 | 5 |  |  |  |
| 100 |  | 19 | 13 | 10 |  |  |  |
| 150 |  | 29 | 20 | 15 |  |  |  |
| 200 |  | 38 | 26 | 20 |  |  |  |
| 250 |  | 48 | 33 | 25 |  |  |  |
| 300 |  | 57 | 39 | 30 |  |  |  |
| 400 |  | 76 | 52 | 40 |  |  |  |
| 500 |  | 95 | 65 | 50 |  |  |  |
| 600 |  | 114 | 78 | 60 |  |  |  |
| 700 |  | 133 | 91 | 70 |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 9 / I |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 0 / VI |  |  |  |

| Trať: | Krnov (Hanušovice) - Olomouc hlavní nádraží |  |  |  | TTP: | 311 A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Krnov - km -0,779 |  |  | Konec trati: Olomouc hl.n. - km 101,447 |  |  |  |  |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy z Bohdíkova do Rudy nad Moravou a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 50 |  | 8 | 6 | 4 |  |  |  |
| 100 |  | 16 | 11 | 8 |  |  |  |
| 150 |  | 24 | 17 | 12 |  |  |  |
| 200 |  | 32 | 22 | 16 |  |  |  |
| 250 |  | 40 | 28 | 20 |  |  |  |
| 300 |  | 48 | 33 | 24 |  |  |  |
| 400 |  | 64 | 44 | 32 |  |  |  |
| 500 |  | 80 | 55 | 40 |  |  |  |
| 600 |  | 96 | 66 | 48 |  |  |  |
| 700 |  | 112 | 77 | 56 |  |  |  |
| 800 |  | 128 | 88 | 64 |  |  |  |
| 900 |  | 144 | 99 | 72 |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 7 / I |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 0 / V |  |  |  |

| Trať: | Krnov (Hanušovice) - Olomouc hlavní nádraží |  |  |  | TTP: | 311 A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Krnov - km -0,779 |  |  | Konec trati: Olomouc hl.n. - km 101,447 |  |  |  |  |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy z Rudy nad Moravou do Bludova a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 50 |  | 9 | 6 | 5 |  |  |  |
| 100 |  | 17 | 12 | 9 |  |  |  |
| 150 |  | 23 | 18 | 14 |  |  |  |
| 200 |  | 34 | 24 | 18 |  |  |  |
| 250 |  | 43 | 30 | 23 |  |  |  |
| 300 |  | 51 | 36 | 27 |  |  |  |
| 400 |  | 68 | 48 | 36 |  |  |  |
| 500 |  | 85 | 60 | 45 |  |  |  |
| 600 |  | 102 | 72 | 54 |  |  |  |
| 700 |  | 119 | 84 | 63 |  |  |  |
| 800 |  | 136 | 96 | 72 |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 8 / III-IV |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 5 / V-VI |  |  |  |

| Trať: | Krnov (Hanušovice) - Olomouc hlavní nádraží |  |  |  | TTP: | 311 A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Krnov - km -0,779 |  |  | Konec trati: Olomouc hl.n. - km 101,447 |  |  |  |  |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy z Bludova do Šumperku a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 50 |  | 8 | 5 | 4 |  |  |  |
| 100 |  | 15 | 10 | 7 |  |  |  |
| 150 |  | 23 | 15 | 11 |  |  |  |
| 200 |  | 30 | 20 | 14 |  |  |  |
| 250 |  | 38 | 25 | 18 |  |  |  |
| 300 |  | 45 | 30 | 21 |  |  |  |
| 400 |  | 60 | 40 | 28 |  |  |  |
| 500 |  | 75 | 50 | 35 |  |  |  |
| 600 |  | 90 | 60 | 42 |  |  |  |
| 700 |  | 105 | 70 | 49 |  |  |  |
| 800 |  | 120 | 80 | 56 |  |  |  |
| 1 000 |  | 150 | 100 | 70 |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 0 / IV |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 6 / I |  |  |  |

| Trať: | Krnov (Hanušovice) - Olomouc hlavní nádraží |  |  |  | TTP: | 311 A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Krnov - km -0,779 |  |  | Konec trati: Olomouc hl.n. - km 101,447 |  |  |  |  |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy ze Šumperku do Libiny a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 50 |  | 14 | 11 | 9 |  |  | X |
| 100 |  | 28 | 21 | 17 |  |  | X |
| 150 |  | 42 | 32 | 26 |  |  | X |
| 200 |  | 56 | 42 | 34 |  |  | X |
| 250 |  | 70 | 53 | 43 |  |  | X |
| 300 |  | 84 | 63 | 51 |  |  | X |
| 350 |  | 98 | 74 | 60 |  |  | X |
| 400 |  | 112 | 84 | 68 |  |  | X |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 16 / IX-X |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 16 / IX-X |  |  |  |

| Trať: | Krnov (Hanušovice) - Olomouc hlavní nádraží |  |  |  | TTP: | 311 A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Krnov - km -0,779 |  |  | Konec trati: Olomouc hl.n. - km 101,447 |  |  |  |  |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy z Libiny do Troubelic a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 50 |  | 14 | 11 | 9 |  |  | X |
| 100 |  | 28 | 21 | 17 |  |  | X |
| 150 |  | 42 | 32 | 26 |  |  | X |
| 200 |  | 56 | 42 | 34 |  |  | X |
| 250 |  | 70 | 53 | 43 |  |  | X |
| 300 |  | 84 | 63 | 51 |  |  | X |
| 350 |  | 98 | 74 | 60 |  |  | X |
| 400 |  | 112 | 84 | 68 |  |  | X |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 16 / II |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 0 / IX-X |  |  |  |

| Trať: | Krnov (Hanušovice) - Olomouc hlavní nádraží |  |  |  | TTP: | 311 A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Krnov - km -0,779 |  |  | Konec trati: Olomouc hl.n. - km 101,447 |  |  |  |  |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy z Troubelic do Uničova a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 50 |  | 10 | 7 | 6 |  |  |  |
| 100 |  | 20 | 14 | 11 |  |  |  |
| 200 |  | 40 | 28 | 22 |  |  |  |
| 300 |  | 60 | 42 | 33 |  |  |  |
| 400 |  | 80 | 56 | 44 |  |  |  |
| 500 |  | 100 | 70 | 55 |  |  |  |
| 600 |  | 120 | 84 | 66 |  |  |  |
| 700 |  | 140 | 98 | 77 |  |  |  |
| 800 |  | 160 | 112 | 88 |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 10 / II |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 0 / VI |  |  |  |

| Trať: | Krnov (Hanušovice) - Olomouc hlavní nádraží |  |  |  | TTP: | 311 A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Krnov - km -0,779 |  |  | Konec trati: Olomouc hl.n. - km 101,447 |  |  |  |  |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy z Uničova do Újezdu u Uničova a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 50 |  | 6 | 4 | 3 |  |  |  |
| 100 |  | 12 | 8 | 6 |  |  |  |
| 200 |  | 24 | 16 | 12 |  |  |  |
| 300 |  | 36 | 24 | 18 |  |  |  |
| 400 |  | 48 | 32 | 24 |  |  |  |
| 600 |  | 72 | 48 | 36 |  |  |  |
| 800 |  | 96 | 64 | 48 |  |  |  |
| 1 000 |  | 120 | 80 | 60 |  |  |  |
| 1 200 |  | 144 | 96 | 72 |  |  |  |
| 1 400 |  | 168 | 112 | 84 |  |  |  |
| 1 600 |  | 192 | 128 | 96 |  |  |  |
| 1 700 |  | 204 | 136 | 102 |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 0 / III |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 4 / I |  |  |  |

| Trať: | Krnov (Hanušovice) - Olomouc hlavní nádraží |  |  |  | TTP: | 311 A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Krnov - km -0,779 |  |  | Konec trati: Olomouc hl.n. - km 101,447 |  |  |  |  |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy z Újezdu u Uničova do Šternberku a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 50 |  | 7 | 5 | 4 |  |  |  |
| 100 |  | 13 | 9 | 7 |  |  |  |
| 200 |  | 26 | 18 | 14 |  |  |  |
| 300 |  | 39 | 27 | 21 |  |  |  |
| 400 |  | 52 | 36 | 28 |  |  |  |
| 600 |  | 78 | 54 | 42 |  |  |  |
| 800 |  | 104 | 72 | 56 |  |  |  |
| 900 |  | 117 | 81 | 63 |  |  |  |
| 1 000 |  | 130 | 90 | 70 |  |  |  |
| 1 200 |  | 156 | 108 | 84 |  |  |  |
| 1 400 |  | 182 | 126 | 98 |  |  |  |
| 1 700 |  | 221 | 153 | 119 |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 3 / III |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 5 / III |  |  |  |

| Trať: | Krnov (Hanušovice) - Olomouc hlavní nádraží |  |  |  | TTP: | 311 A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Krnov - km -0,779 |  |  | Konec trati: Olomouc hl.n. - km 101,447 |  |  |  |  |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy ze Šternberku do Bohuňovic a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 50 |  | 8 | 6 | 4 |  |  |  |
| 100 |  | 16 | 11 | 8 |  |  |  |
| 200 |  | 32 | 22 | 16 |  |  |  |
| 300 |  | 48 | 33 | 24 |  |  |  |
| 400 |  | 64 | 44 | 32 |  |  |  |
| 500 |  | 80 | 55 | 40 |  |  |  |
| 600 |  | 96 | 66 | 48 |  |  |  |
| 700 |  | 112 | 77 | 56 |  |  |  |
| 800 |  | 128 | 88 | 64 |  |  |  |
| 900 |  | 144 | 99 | 72 |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 7 / I |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 0 / V |  |  |  |

| Trať: | Krnov (Hanušovice) - Olomouc hlavní nádraží |  |  |  | TTP: | 311 A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Krnov - km -0,779 |  |  | Konec trati: Olomouc hl.n. - km 101,447 |  |  |  |  |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy z Bohuňovic do Olomouce hl.n. a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 50 |  | 6 | 4 | 3 |  |  |  |
| 100 |  | 12 | 8 | 6 |  |  |  |
| 200 |  | 24 | 16 | 12 |  |  |  |
| 300 |  | 36 | 24 | 18 |  |  |  |
| 400 |  | 48 | 32 | 24 |  |  |  |
| 600 |  | 72 | 48 | 30 |  |  |  |
| 800 |  | 96 | 64 | 48 |  |  |  |
| 900 |  | 108 | 72 | 54 |  |  |  |
| 1 000 |  | 120 | 80 | 60 |  |  |  |
| 1 200 |  | 144 | 96 | 72 |  |  |  |
| 1 400 |  | 168 | 112 | 84 |  |  |  |
| 1 700 |  | 204 | 136 | 102 |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 4 / I |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 0 / III |  |  |  |