| TTP |  | Trať |  |  |  | ## 506 A |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati: | ### Týniště nad Orlicí |  |  |  | Konec trati: |  |  | ### Meziměstí |  |  |
| 0 | Směr jízdy z: Týniště nad Orlicí |  |  | do: Nové Město nad Metují |  |  |  |  | a opačně |  |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h |  | 30km/h |  |  |  | 20km/h |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |
| 50 | 10 |  | 7 |  |  |  | 6 |  |  |  |
| 100 | 20 |  | 14 |  |  |  | 11 |  |  |  |
| 200 | 40 |  | 28 |  |  |  | 22 |  |  |  |
| 300 | 60 |  | 42 |  |  |  | 33 |  |  |  |
| 400 | 80 |  | 56 |  |  |  | 44 |  |  |  |
| 600 | 120 |  | 84 |  |  |  | 66 |  |  |  |
| 800 | 160 |  | 112 |  |  |  | 88 |  |  |  |
| 1000 | 200 |  | 140 |  |  |  | 110 |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  |  |  |  | 5 / VI |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  |  |  |  | 10 / IV |  |  |  |

|  | Směr jízdy z: Nové Město nad Metují |  | do: Náchod |  | a opačně |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h | 30km/h |  | 20km/h |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |
| 50 | 14 | 10 |  | 8 |  |
| 100 | 27 | 20 |  | 16 |  |
| 200 | 54 | 40 |  | 32 |  |
| 0300 | 81 | 60 |  | 48 |  |
| 400 | 108 | 80 |  | 64 |  |
| 600 | 162 | 120 |  | 96 |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 15 / IX |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 15 / IX |  |

0

|  | Směr jízdy z: Náchod |  | do: Hronov |  | a opačně |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h | 30km/h |  | 20km/h |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |
| 50 | 6 | 4 |  | 3 |  |
| 100 | 12 | 8 |  | 6 |  |
| 200 | 24 | 16 |  | 12 |  |
| 300 | 36 | 24 |  | 18 |  |
| 400 | 48 | 32 |  | 24 |  |
| 600 | 72 | 48 |  | 36 |  |
| 800 | 96 | 64 |  | 48 |  |
| 10000 | 120 | 80 |  | 60 |  |
| 1300 | 156 | 104 |  | 78 |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 0 / III |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 4 / I |  |

|  | Směr jízdy z: Hronov |  | do: Police nad Metují |  | a opačně |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h | 30km/h |  | 20km/h |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |
| 050 | 10 | 7 |  | 6 |  |
| 100 | 20 | 14 |  | 11 |  |
| 200 | 40 | 28 |  | 22 |  |
| 300 | 60 | 42 |  | 33 |  |
| 400 | 80 | 56 |  | 44 |  |
| 600 | 120 | 84 |  | 66 |  |
| 800 | 160 | 112 |  | 88 |  |
| 1000 | 200 | 140 |  | 110 |  |
| 1300 | 260 | 182 |  | 143 |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 0 / VII |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 10 / I |  |

|  | Směr jízdy z: Police nad Metují |  | do: Teplice nad Metují |  | a opačně |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h | 30km/h |  | 20km/h |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |
| 50 | 14 | 10 |  | 8 |  |
| 100 | 27 | 20 |  | 16 |  |
| 200 | 54 | 40 |  | 32 |  |
| 300 | 81 | 60 |  | 48 |  |
| 400 | 108 | 80 |  | 64 |  |
| 600 | 162 | 120 |  | 96 |  |
| 800 | 216 | 160 |  | 128 |  |
| 1000 | 270 | 200 |  | 160 |  |
| 1300 | 351 | 260 |  | 208 |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 0 / IX |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 15 / II |  |

|  | Směr jízdy z: Teplice nad Metují |  | do: Meziměstí |  | a opačně |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h | 30km/h |  | 20km/h |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |
| 50 | 14 | 10 |  | 8 |  |
| 100 | 27 | 20 |  | 16 |  |
| 200 | 54 | 40 |  | 32 |  |
| 300 | 81 | 60 |  | 48 |  |
| 400 | 108 | 80 |  | 64 |  |
| 600 | 162 | 120 |  | 96 |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 15 / IX |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 15 / IX |  |