| ## TTP | 322 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## Trať | ## 322 D |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zařazení tratě (části tratě) do traťové třídy, přechodnost hnacích vozidel podle příčných účinků na žel. svršek. Přechodnost hnacích vozidel podle svislých účinků na žel. svršek je stanovena v tabulce 1j předpisu ČD D2/1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati: |  |  | Brno-Horní Heršpice zhlaví Státní silnice |  |  | Konec trati: |  | Brno dolní n. |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  |  |  |
| Brno-Horní Heršpice zhl. Státní silnice – Brno dolní n. |  |  |  | C3 | / |  | / |  | / |  |  |  | X |

Ustanovení místního významu

| Úsek trati, km, dopravna, stanoviště | Ustanovení místního významu | Poznámka |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| ŽST Brno-Maloměřice | ### Vlaky jedoucí do ŽST Brno-Maloměřice: Jako pravidelný posun bez pos. čety se uskutečňují: - odstupy hnacích vozidel z vjezdové skupiny kolejí do DKV přes severní zhlaví stanice úvratí na koleji č. 4k za náv. Se140 nebo na koleji č. 10k za náv. Se138; - nástupy hnacích vozidel z DKV přes jižní zhlaví ŽST: · na vjezdovou skupinu kolejí úvratí na koleji č. 563k za náv. Se101, koleji č. 1v za náv. Se4 nebo na koleji č. T4a za náv. Se1, · na směrovou odjezdovou skupinu úvratí na koleji č. 1v za náv. Se4 nebo na koleji č.T4a za náv. Se1, · na odjezdovou skupinu kolejí úvratí na koleji č. T8a za náv. Se105, koleji č. 1v za náv. Se4 nebo na koleji č. T4a za náv. Se1. O místě ukončení posunu bude strojvedoucí zpraven před udělením souhlasu k posunu; - jízdy hnacích vozidel od vlaku a na vlak. Strojvedoucí bude o dalších skutečnostech zpraven před udělením souhlasu k posunu. |  |  |