| TTP |  |  |  |  |  |  |  | Trať |  | # 506 A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zařazení tratě (části tratě) do traťové třídy, přechodnost hnacích vozidel podle příčných účinků na žel. svršek. Přechodnost hnacích vozidel podle svislých účinků na žel. svršek je stanovena v tabulce 1j předpisu ČD D2/1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati: | ## Týniště nad Orlicí |  |  | Konec trati: |  |  |  |  | Meziměstí |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |
| Týniště nad Orlicí - Meziměstí |  | C 4 | / |  | / |  |  |  |  |  |  |
| Meziměstí – státní hranice |  | D 4 | / |  | / |  |  |  |  |  |  |

Ustanovení místního významu

| Úsek trati, km, dopravna, stanoviště | Ustanovení místního významu | Poznámka |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| ŽST Týniště nad Orlicí | ## Posun hnacích vozidel bez posunové čety: Jako pravidelný posun bez posunové čety se uskutečňují: - pravidelné obraty hnacích vozidel od vlaku na vlak uvedené v pomůckách k platnému GVD - pravidelné nástupy a odstupy hnacích vozidel na a z odstavných kolejí Směr jízdy se mění na borohrádeckém, třebechovickém, častolovickém a bolehošťském zhlaví. |  |  |
| ŽST Bolehošť | Oznámení, že vlak vjel celý U vlaků ze směru od Opočna pod Orlickými horami hlásí člen obsluhy vlaku výpravčímu , že vlak vjel celý osobně nebo ruční speciální návěstí „Vlak vjel celý“ |  |  |
| ŽST Bohuslavice nad Metují | Oznámení, že vlak vjel celý U všech vlaků hlásí člen obsluhy vlaku výpravčímu , že vlak vjel celý osobně nebo ruční speciální návěstí „Vlak vjel celý“ |  |  |
| ŽST Nové Město nad Metují | Oznámení, že vlak vjel celý Člen obsluhy vlaku ohlásí výpravčímu , že vlak vjel celý osobně nebo ruční speciální návěstí „Vlak vjel celý“ |  | X X X |
| ŽST Václavice | Oznámení, že vlak vjel celý U vlaků ze směru od Nového Města nad Metují hlásí člen obsluhy vlaku výpravčímu , že vlak vjel celý osobně nebo ruční speciální návěstí „Vlak vjel celý“ |  |  |
| ŽST Hronov | Oznámení, že vlak vjel celý U všech vlaků hlásí člen obsluhy vlaku výpravčímu , že vlak vjel celý osobně nebo ruční speciální návěstí „Vlak vjel celý“ |  |  |
| ŽST Police nad Metují | Oznámení, že vlak vjel celý U vlaků ze směru od Teplic nad Metují hlásí člen obsluhy vlaku výpravčímu , že vlak vjel celý osobně nebo ruční speciální návěstí „Vlak vjel celý“ |  |  |