| TTP |  |  |  |  |  |  |  | Trať |  |  |  |  |  |  | 531 G |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Umístění určených zařízení a stavebně technické parametry dráhy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati Droužkovice |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Konec trati Dubina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Platí pro traťovou kolej: 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zábrzdná vzdálenost |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 700 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Největší délka vlaku osobní dopravy |  |  |  |  |  |  |  | nápravy |  |  |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  |
| Největší délka vlaku nákladní dopravy |  |  |  |  | metry / nápravy |  |  |  |  |  |  |  | 550 / 110 |  |  |  |  |  |  |
| Údaje o sklonových poměrech rozhodných pro bezpečné brzdění vlaků (v ‰): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Od začátku ke konci trati |  |  |  | ‰ |  |  | Od konce k začátku trati |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ‰ |  |
| Provoz: obousměrný |  |  |  |  |  | Rozchod kolejí |  |  |  |  |  |  |  | 1435 mm |  |  |  |  |  |
| Trakční soustava: |  |  |  |  |  |  |  |  | nezávislá |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Organizování a provozování drážní dopravy podle: předpisu ČD D2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Traťový rádiový systém: síť SRD TESLA – kanálová skupina 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  |  |  |  | 5 | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  |
| Droužkovice (DO) | ç |  | 0,294 =3,732 |  | 3 AH ç |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T VJ-DS | ç |  | 1,406 |  | ç |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRS (60/67) | ç |  | 1,862 |  | ç |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Př DS | ç |  | 2,106 |  | ç |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ç |  | 2,755 |  | ç |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Př BL | ç |  | 4,934 |  | ç |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | vlevo u koleje |  |  |  |
| T VJ-BL | ç |  | 5,639 |  | ç |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | vlevo u koleje |  |  |  |
| VZ 75/ | ç |  | 5,639 |  | ç |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Odb. Dubina | ç |  | 5,811 =128,132 |  | ç |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |