| TTP |  |  |  |  | Trať |  |  |  |  |  |  | 702 C |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Umístění určených zařízení a stavebně technické parametry dráhy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati: Tábor |  |  |  |  |  |  | Konec trati: Bechyně |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Platí pro traťové koleje: 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Zábrzdná vzdálenost: |  |  |  |  |  |  | 400 m |  |  |  |  |  |  |  |
| Největší délka vlaku osobní dopravy |  |  |  |  | nápravy |  |  |  |  |  |  | 20 náprav |  |  |
| Největší délka vlaku nákladní dopravy |  |  | metry / nápravy |  |  |  |  |  |  | 85/20 náprav |  |  |  |  |
| Provoz: obousměrný |  |  |  | Rozchod kolejí |  |  |  |  |  |  | 1 435 mm |  |  |  |
| Trakční soustava |  |  |  |  |  | 1 500 V ss |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Organizování a provozování drážní dopravy podle: ČD D3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Traťový rádiový systém: Tesla Pardubice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  | 5 | 6 |  |  |  | 7 |  |
| ## Tábor |  | 0,000 | 1 |  |  |  |  | 33,2 |  |  |  |  |  |  |
| T – VJ – MS |  | 0,557 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T – PZS |  | 0,581 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T - PZS |  | 0,739 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PřMS |  | 0,750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z – Horky u Tábora |  | 4,303 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| LT |  | 5,750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## nz - + Slapy |  | 5,885 |  |  |  |  |  | 27,3 --- |  |  |  |  |  | X |
| LT |  | 6,210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z - Libějice |  | 6,694 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| LT |  | 10,062 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| nz - + Malšice |  | 10,406 |  |  |  |  |  | 22,9 4,5 |  |  |  |  |  |  |
| LT |  | 10,545 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z – Čenkov u Malšic |  | 11,657 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z - Třebelice |  | 13,466 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z - Všechlapy |  | 14,627 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| z – Bechyňská Smoleč |  | 16,619 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| Odb. výhybka č. P1 |  | 17,530 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vlečka VÚ - Dolina |  |
| LT |  | 18,340 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| nz - + Sudoměřice u Bechyně |  | 18,612 |  |  |  |  |  | 3,8 27,6 |  |  |  |  |  |  |
| LT |  | 18,701 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z - Bežerovice |  | 21,013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| PřLK |  | 23,045 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z – Bechyně zastávka |  | 23,267 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odb. výhybka č. N1 |  | 23,367 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KR – LK (Op1) |  | 23,445 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T |  | 23,515 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T |  | 23,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VJ – L |  | 23,905 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bechyně SD (D) |  | 24,092 |  |  |  |  |  | 31,0 |  |  |  |  |  |  |
| konec trati |  | 24,303 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |