| ## TTP |  |  |  |  |  |  |  | Trať |  | # 513 C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zařazení tratě (části tratě) do traťové třídy, přechodnost hnacích vozidel podle příčných účinků na žel. svršek. Přechodnost hnacích vozidel podle svislých účinků na žel. svršek je stanovena v tabulce 1j předpisu ČD D2/1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati: | ## Častolovice |  |  | Konec trati: |  |  |  |  | Solnice |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |
| Častolovice - Solnice |  | C2 | / |  | / |  |  |  |  |  |  |

Ustanovení místního významu

| Úsek trati, km, dopravna, stanoviště | Ustanovení místního významu | Poznámka |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| ## ŽST Solnice | Hlášení doprovodu vlaků: Doprovod vlaků hlásí výpravčímu u všech vlaků ze směru od Rychnova n.K., že vjel celý. |  |  |
| ŽST Rychnov n.K. | Hlášení doprovodu vlaků: Doprovod vlaků hlásí výpravčímu u všech vlaků ze směru od Častolovic a Solnice., že vjel celý. Svolení jízdy výchozích vlaků do ŽST Častolovice za VSDZ v ŽST Rychnov nad Kněžnou. Za VSDZ v ŽST Rychnov nad Kněžnou se strojvedoucí výchozího vlaku ze ŽST Rychnov nad Kněžnou před odjezdem při zkoušce spojení ohlásí radiostanicí výpravčímu do ŽST Častolovice a zažádá o svolení k jízdě ze ŽST Rychnov nad Kněžnou do ŽST Častolovice. Za nemožného dorozumění odjede strojvedoucí ze ŽST Rychnov nad Kněžnou do ŽST Častolovice jako by byl zpraven o jízdě se zvýšenou opatrností přes přejezdy v km 7.969 a 1,212 („Rozkazem OP část A“). Hlášení o svolení jízdy ze ŽST Rychnov nad Kněžnou do ŽST Častolovice. Strojvedoucí: „Může vlak ………..z Rychnova odjet do Častolovic? Příjmení strojvedoucího“. Výpravčí: „S odjezdem vlaku………… souhlasím. Příjmení výpravčího“. |  | X X X X X X X X X X X X X X X X X |
| km. 9,700 | návěst „konec nástupiště“ platí pro vlaky které pokračují do žst. Solnice |  |  |
| km. 9,782 | návěst „konec nástupiště“ platí pro vlaky které jedou na zastávku Rychnov n/Kněžnou a vrací se zpět do Rychnova nad Kněžnou |  |  |