| Trať: | Přerov - Nedakonice |  |  |  |  |  | TTP: | 305F | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Přerov - km 183,453 |  |  |  | Konec trati: Nedakonice |  |  |  |  | X |
| Místa na trati a ve stanicích, kde není dodržen volný postranní prostor průjezdného průřezu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |  |  |
| Tlumačov |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 161,836 kolej 2 |  | P | Se3 |  |  | návěstidlo světelné stožárové |  |  |  |
| 161,573 kolej 1 |  | P | S1 |  |  | návěstidlo světelné stožárové |  |  |  |
| Staré Město u Uh. Hradiště |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137,876 kolej 99 |  | L |  |  |  | ocelový sloup |  |  |  |
| 137,730 kolej 6 |  | L | L6 |  |  | návěstidlo světelné stožárové |  |  |  |
| 136,940 kolej 103 |  | P |  |  |  | vodní jeřáb |  |  |  |