| TTP |  |  |  |  |  |  |  |  | Trať | # 522B |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zařazení tratě (části tratě) do traťové třídy, přechodnost hnacích vozidel podle příčných účinků na žel. svršek. Přechodnost hnacích vozidel podle svislých účinků na žel. svršek je stanovena v tabulce 1j předpisu ČD D2/1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati: | Rakovník |  |  | Konec trati: |  |  |  | # Bečov nad Teplou |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |
| Rakovník-Blatno u Jesenice |  | B1 | / |  |  |  | Nejsou přechodná hnací vozidla řady 710, 718, 721, 730, 731, 740, 743, 745, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 850, 851, 854. Pouze jednoduše jsou přechodná 720, 735, 742 |  |  |  | X |
| Blatno u Jesenice-Žlutice |  | C3 | / |  |  |  | Nejsou přechodná hnací vozidla řady 710, 718, 721, 730, 731, 740, 743, 745, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 759, 850, 851, 854. Přechodná i dvojmo jsou hnací vozidla řady 720, 735, 742. |  |  |  | X |
| Žlutice -Bečov nad Teplou |  | B2 | / |  |  |  |  |  |  |  | X |

Ustanovení místního významu

| Úsek trati, km, dopravna, stanoviště | Ustanovení místního významu | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ## Stanice se skupinovými odjezdovými, popř. společnými návěstidly |  |  |
| ŽST Blatno u Jesenice | Pravidelný posun motorovými vozy je prováděn jako posun bez posunové čety . |  |