| ## TTP |  |  |  |  |  |  |  | Trať |  | # 510 A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zařazení tratě (části tratě) do traťové třídy, přechodnost hnacích vozidel podle příčných účinků na žel. svršek. Přechodnost hnacích vozidel podle svislých účinků na žel. svršek je stanovena v tabulce 1j předpisu ČD D2/1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati: | Trutnov hl.n. |  |  | Konec trati: |  |  |  |  | Chlumec n.C. |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |
| Trutnov hl.n. - Chlumec n. Cidlinou |  | C2 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Ustanovení místního významu

| Úsek trati, km, dopravna, stanoviště | Ustanovení místního významu | Poznámka |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| ŽST Trutnov | Posun hnacích vozidel bez posunové čety: Jako pravidelný posun bez posunové čety se uskutečňují: - pravidelné nástupy hnacích vozidel z DKV - pravidelné odstupy hnacích vozidel do DKV - pravidelné obraty hnacích vozidel od vlaku na vlak uvedené v pomůckách k platnému GVD Směr posunu se mění na poříčském, pílníkovsko-svobodském zhlaví. Při posunu z/na hranice DKV PJ Trutnov přes pilníkovsko-svobodské zhlaví se mění směr posunu u námezníku výhybky č. 20 (úvrať). Návěst Souhlas k posunu je dávána ze: - St.I při posunu přes poříčské zhlaví - St.II při posunu po kolejích č. 1 a 3 a úvrať námezníku výhybky č. 20 - St.III při posunu přes pilníkovsko-svobodské zhlaví |  |  |
| ŽST Pilníkov | Hlášení doprovodu vlaku: U nákladních vlaků oznámí vedoucí obsluhy vlaku, že vlak dojel celý. |  |  |
| ŽST Martinice v K. | Zajištění odstavených vozidel: Na všech kolejích ŽST musí být odstavená vozidla zajištěna proti ujetí navíc podložením z obou stran. |  |  |
| ŽST Stará Paka | Posun hnacích vozidel bez posunové čety: Jako pravidelný posun bez posunové čety se uskutečňují: - pravidelné nástupy hnacích vozidel z DKV - pravidelné odstupy hnacích vozidel do DKV - pravidelné obraty hnacích vozidel od vlaku na vlak uvedené v pomůckách k platnému GVD Směr posunu se mění na roztockokošťálovském, novopackém nebo horeckém zhlaví, při obratech hnacích vozidel na vlaku i u St III. # Souhlas k posunu je dáván výhybkářem na zhlaví u St I, St III, St. IV. Přivěšování a odvěšování hnacích vozidel Zaměstnancem řídícím posun při přivěšování a odvěšování hnacích vozidel je strojvedoucí. Při objíždění hnacího vozidla na vlaku je svolení k posunu i souhlasem k najetí a svěšení vozidel. Pravidelné místo zastavení Vlaky osobní dopravy a lokomotivní vlaky jedoucí ze směru Trutnov vjíždějící na kolej číslo 1a, 3a, 5a, 7a zastavují pravidelně na místě označeném návěstí „Místo zastavení“. Vlaky osobní dopravy a lokomotivní vlaky jedoucí ze směru Chlumec nad Cidlinou vjíždějící na kolej číslo 1a, 3a, zastavují pravidelně na místě označeném návěstí „Místo zastavení“. |  | X X X X X X X X X X X X X X X X |
| ŽST Nová Paka | ## Posun hnacích vozidel bez posunové čety: Jako pravidelný posun bez posunové čety se uskutečňuje: - pravidelné obraty hnacích vozidel od vlaku na vlak uvedené v pomůckách k platnému GVD Směr posunu se mění na staropackém a bělohradském zhlaví. ### Souhlas k posunu je dáván výhybkářem na příslušném zhlaví. Přivěšování a odvěšování hnacích vozidel: Zaměstnancem řídícím posun při přivěšování a odvěšování hnacích vozidel je strojvedoucí. Při objíždění hnacího vozidla na vlaku je svolení k posunu i souhlasem k najetí a svěšení vozidel. |  | X X X X X X X X X X X X X X |
| ŽST Lázně Bělohrad | Oznámení, že vlak dojel celý: U nákladních vlaků s obsluhou vlaku jedoucích od Ostroměře ohlásí člen obsluhy vlaku výpravčímu, že vlak dojel celý osobně nebo ruční speciální návěstí „Vlak vjel celý“. |  |  |
| ŽST Chlumec n.C. | Posun hnacích vozidel bez posunové čety: Jako pravidelný posun bez posunové čety se uskutečňují: - pravidelné obraty hnacích vozidel od vlaku na vlak uvedené v pomůckách k platnému GVD - pravidelné nástupy a odstupy hnacích vozidel na a z odstavných kolejí Směr jízdy se mění na převýšovském a novoměstském zhlaví. ## Oznámení, že vlak dojel celý ## U osobních vlaků jedoucích ve směru Trutnov Hl.n. – Chlumec nad Cidlinou ohlásí člen obsluhy vlaku výpravčímu, že vlak dojel celý osobně nebo ruční speciální návěstí „Vlak vjel celý“. |  |  |