| TTP |  | Trať |  |  |  | ## 548 B |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Začátek trati: | ### Liberec |  |  |  | - Konec trati: |  |  | ### Tanvald |  |
|  | - Směr jízdy z: Liberec |  |  | - do: Vesec u Liberce |  |  |  |  | - a opačně |
|  | - Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Hmotnost PMD do tun včetně | - 40km/h |  | - 30km/h |  |  |  | - 20km/h |  |  |
| - 1 | - 2 |  | - 3 |  |  |  | - 4 |  |  |
| - 50 | - 18 |  | - 11 |  |  |  | - 7 |  |  |
| - 100 | - 35 |  | - 22 |  |  |  | - 14 |  |  |
| - 200 | - 70 |  | - 44 |  |  |  | - 28 |  |  |
| - 300 | - 105 |  | - 66 |  |  |  | - 42 |  |  |
| - 400 | - 140 |  | - 88 |  |  |  | - 56 |  |  |
| - 600 | - 210 |  | - 132 |  |  |  | - 84 |  |  |
| - 800 | - 280 |  | - 176 |  |  |  | - 112 |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  |  |  |  | - 12 / III |  |  |
| - Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  |  |  |  | - 3 / VII-VIII |  |  |

|  | - Směr jízdy z: Vesec u Liberce |  | - do: Jablonec n.N. d.n |  | - a opačně |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Maximální rychlost |  |  |  |  |
| - Hmotnost PMD do tun včetně | - 40km/h | - 30km/h |  | - 20km/h |  |
| - 1 | - 2 | - 3 |  | - 4 |  |
| - 50 | - 28 | - 20 |  | - 15 |  |
| - 100 | - 55 | - 39 |  | - 29 |  |
| - 200 | - 110 | - 78 |  | - 58 |  |
| - 300 | - 165 | - 117 |  | - 87 |  |
| - 400 | - 220 | - 156 |  | - 116 |  |
| - 600 | - 330 | - 234 |  | - 174 |  |
| - 800 | - 440 | - 312 |  | - 232 |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | - 0 / XIV-XV |  |
| - Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | - 25 / III |  |

|  | - Směr jízdy z: Jablonec n.N. d.n |  | - do: Jablonec n.N. |  | - a opačně |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Maximální rychlost |  |  |  |  |
| - Hmotnost PMD do tun včetně | - 40km/h | - 30km/h |  | - 20km/h |  |
| - 1 | - 2 | - 3 |  | - 4 |  |
| - 50 | - 26 | - 18 |  | - 14 |  |
| - 100 | - 52 | - 36 |  | - 27 |  |
| - 200 | - 104 | - 72 |  | - 54 |  |
| - 300 | - 156 | - 108 |  | - 81 |  |
| - 400 | - 208 | - 144 |  | - 108 |  |
| - 600 | - 312 | - 216 |  | - 162 |  |
| - 800 | - 416 | - 288 |  | - 216 |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | - 0 / XIII |  |
| - Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | - 23 / III |  |

|  | - Směr jízdy z: Jablonec n.N. |  | - do: Smržovka |  | - a opačně |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Maximální rychlost |  |  |  |  |
| - Hmotnost PMD do tun včetně | - 40km/h | - 30km/h |  | - 20km/h |  |
| - 1 | - 2 | - 3 |  | - 4 |  |
| - 50 | - 28 | - 20 |  | - 15 |  |
| - 100 | - 55 | - 39 |  | - 29 |  |
| - 200 | - 110 | - 78 |  | - 58 |  |
| - 300 | - 165 | - 117 |  | - 87 |  |
| - 400 | - 220 | - 156 |  | - 116 |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | - 18 / XV |  |
| - Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | - 25 / XI |  |

|  | - Směr jízdy z: Smržovka |  | - do: Smržovka d.n. |  | - a opačně |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Maximální rychlost |  |  |  |  |
| - Hmotnost PMD do tun včetně | - 40km/h | - 30km/h |  | - 20km/h |  |
| - 1 | - 2 | - 3 |  | - 4 |  |
| - 50 | - 27 | - 19 |  | - 14 |  |
| - 100 | - 54 | - 38 |  | - 28 |  |
| - 200 | - 108 | - 76 |  | - 56 |  |
| - 300 | - 162 | - 114 |  | - 84 |  |
| - 400 | - 216 | - 152 |  | - 112 |  |
| - 600 | - 324 | - 228 |  | - 168 |  |
| - 800 | - 432 | - 304 |  | - 224 |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | - 24 / III |  |
| - Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | - 0 / XIV |  |

|  | - Směr jízdy z: Smržovka d.n. |  | - do: Tanvald |  | - a opačně |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Maximální rychlost |  |  |  |  |
| - Hmotnost PMD do tun včetně | - 40km/h | - 30km/h |  | - 20km/h |  |
| - 1 | - 2 | - 3 |  | - 4 |  |
| - 50 | - 25 | - 17 |  | - 13 |  |
| - 100 | - 49 | - 34 |  | - 25 |  |
| - 200 | - 98 | - 68 |  | - 50 |  |
| - 300 | - 147 | - 102 |  | - 75 |  |
| - 400 | - 196 | - 136 |  | - 100 |  |
| - 600 | - 294 | - 204 |  | - 150 |  |
| - 800 | - 392 | - 272 |  | - 200 |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | - 21 / III |  |
| - Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | - 0 / XII-XIII |  |