| Trať: | Suchdol nad Odrou - Nový Jičín město |  |  |  | TTP: | 306 E |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Suchdol nad Odrou - km 0,000 |  |  | Konec trati: Nový Jičín město - km 8,382 |  |  |  | X |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy ze Suchdolu nad Odrou do Nového Jičína zastávky nz. a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 25 |  | 12 | 8 | 6 |  |  |  |
| 50 |  | 24 | 16 | 12 |  |  |  |
| 75 |  | 36 | 24 | 18 |  |  |  |
| 100 |  | 47 | 32 | 23 |  |  |  |
| 125 |  | 59 | 40 | 29 |  |  |  |
| 150 |  | 71 | 48 | 35 |  |  |  |
| 175 |  | 83 | 56 | 41 |  |  |  |
| 200 |  | 94 | 64 | 46 |  |  |  |
| 225 |  | 106 | 72 | 52 |  |  |  |
| 250 |  | 118 | 80 | 58 |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 20/XII |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 19/XIV |  |  |  |

| Trať: | Suchdol nad Odrou - Nový Jičín město |  |  |  | TTP: | 306 E |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Suchdol nad Odrou - km 0,000 |  |  | Konec trati: Nový Jičín město - km 8,382 |  |  |  | X |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy z Nového Jičína zastávky nz. do Nového Jičína města a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 50 |  | 19 | 12 | 8 |  |  |  |
| 100 |  | 37 | 23 | 16 |  |  |  |
| 150 |  | 56 | 35 | 24 |  |  |  |
| 200 |  | 74 | 46 | 32 |  |  |  |
| 250 |  | 93 | 58 | 40 |  |  |  |
| 300 |  | 111 | 69 | 48 |  |  |  |
| 350 |  | 130 | 81 | 56 |  |  |  |
| 400 |  | 148 | 92 | 64 |  |  |  |
| 450 |  | 167 | 104 | 72 |  |  |  |
| 500 |  | 185 | 115 | 80 |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 13/VII |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 13/VII |  |  |  |