| TTP |  | Trať |  |  |  | 508 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Začátek trati: | ## Jaroměř |  |  |  | - Konec trati: |  |  | ## Liberec |  |  |
|  | - Směr jízdy z: Jaroměř |  |  | - do: Dvůr Králové n.L. |  |  |  |  | - a opačně |  |
|  | - Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Hmotnost PMD do tun včetně | - 40km/h |  | - 30km/h |  |  |  | - 20km/h |  |  |  |
| - 1 | - 2 |  | - 3 |  |  |  | - 4 |  |  |  |
| - 50 | - 13 |  | - 10 |  |  |  | - 8 |  |  |  |
| - 100 | - 26 |  | - 19 |  |  |  | - 15 |  |  |  |
| - 200 | - 52 |  | - 38 |  |  |  | - 30 |  |  |  |
| - 300 | - 78 |  | - 57 |  |  |  | - 45 |  |  |  |
| - 400 | - 104 |  | - 76 |  |  |  | - 60 |  |  |  |
| - 600 | - 156 |  | - 114 |  |  |  | - 90 |  |  |  |
| - 800 | - 208 |  | - 152 |  |  |  | - 120 |  |  |  |
| - 1000 | - 260 |  | - 190 |  |  |  | - 150 |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  |  |  |  | - 0 / VIII |  |  |  |
| - Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  |  |  |  | - 14 / II |  |  |  |

|  | - Směr jízdy z: Dvůr Králové n.L. |  | - do: Bílá Třemešná |  | - a opačně |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Maximální rychlost |  |  |  |  |
| - Hmotnost PMD do tun včetně | - 40km/h | - 30km/h |  | - 20km/h |  |
| - 1 | - 2 | - 3 |  | - 4 |  |
| - 50 | - 8 | - 6 |  | - 4 |  |
| - 100 | - 16 | - 11 |  | - 8 |  |
| - 200 | - 32 | - 22 |  | - 16 |  |
| - 300 | - 48 | - 33 |  | - 24 |  |
| - 400 | - 64 | - 44 |  | - 32 |  |
| - 600 | - 96 | - 66 |  | - 48 |  |
| - 800 | - 128 | - 88 |  | - 64 |  |
| - 1000 | - 160 | - 110 |  | - 80 |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | - 0 / V |  |
| - Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | - 7 / I |  |

|  | - Směr jízdy z: Bílá Třemešná |  | - do: Stará Paka |  | - a opačně |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Maximální rychlost |  |  |  |  |
| - Hmotnost PMD do tun včetně | - 40km/h | - 30km/h |  | - 20km/h |  |
| - 1 | - 2 | - 3 |  | - 4 |  |
| - 50 | - 14 | - 10 |  | - 8 |  |
| - 100 | - 27 | - 20 |  | - 16 |  |
| - 200 | - 54 | - 40 |  | - 32 |  |
| - 300 | - 81 | - 60 |  | - 48 |  |
| - 400 | - 108 | - 80 |  | - 64 |  |
| - 600 | - 162 | - 120 |  | - 96 |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | - 15 / VIII-IX |  |
| - Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | - 15 / VIII |  |

|  | - Směr jízdy z: Stará Paka |  | - do: Železný Brod |  | - a opačně |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Maximální rychlost |  |  |  |  |
| - Hmotnost PMD do tun včetně | - 40km/h | - 30km/h |  | - 20km/h |  |
| - 1 | - 2 | - 3 |  | - 4 |  |
| - 50 | - 11 | - 8 |  | - 6 |  |
| - 100 | - 22 | - 15 |  | - 12 |  |
| - 200 | - 44 | - 30 |  | - 24 |  |
| - 300 | - 66 | - 45 |  | - 36 |  |
| - 400 | - 88 | - 60 |  | - 48 |  |
| - 600 | - 132 | - 90 |  | - 72 |  |
| - 800 | - 176 | - 120 |  | - 96 |  |
| - 1000 | - 220 | - 150 |  | - 120 |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | - 11 / IV |  |
| - Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | - 5 / VII |  |

|  | - Směr jízdy z: Železný Brod |  | - do: Malá Skála |  | - a opačně |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Maximální rychlost |  |  |  |  |
| - Hmotnost PMD do tun včetně | - 40km/h | - 30km/h |  | - 20km/h |  |
| - 1 | - 2 | - 3 |  | - 4 |  |
| - 50 | - 6 | - 4 |  | - 3 |  |
| - 100 | - 12 | - 8 |  | - 6 |  |
| - 200 | - 24 | - 16 |  | - 12 |  |
| - 300 | - 36 | - 24 |  | - 18 |  |
| - 400 | - 48 | - 32 |  | - 24 |  |
| - 600 | - 72 | - 48 |  | - 36 |  |
| - 800 | - 96 | - 64 |  | - 48 |  |
| - 1000 | - 120 | - 80 |  | - 60 |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | - 4 / I |  |
| - Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | - 0 / III-IV |  |

|  | - Směr jízdy z: Malá Skála |  | - do: Turnov |  | - a opačně |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Maximální rychlost |  |  |  |  |
| - Hmotnost PMD do tun včetně | - 40km/h | - 30km/h |  | - 20km/h |  |
| - 1 | - 2 | - 3 |  | - 4 |  |
| - 50 | - 8 | - 5 |  | - 4 |  |
| - 100 | - 15 | - 10 |  | - 7 |  |
| - 200 | - 30 | - 20 |  | - 14 |  |
| - 300 | - 45 | - 30 |  | - 21 |  |
| - 400 | - 60 | - 40 |  | - 28 |  |
| - 600 | - 90 | - 60 |  | - 42 |  |
| - 800 | - 120 | - 80 |  | - 56 |  |
| - 1000 | - 150 | - 100 |  | - 70 |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | - 6 / II-III |  |
| - Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | - 3 / IV |  |

|  | - Směr jízdy z: Turnov |  | - do: Sychrov |  | - a opačně |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Maximální rychlost |  |  |  |  |
| - Hmotnost PMD do tun včetně | - 40km/h | - 30km/h |  | - 20km/h |  |
| - 1 | - 2 | - 3 |  | - 4 |  |
| - 50 | - 13 | - 9 |  | - 7 |  |
| - 100 | - 25 | - 18 |  | - 14 |  |
| - 200 | - 50 | - 36 |  | - 28 |  |
| - 300 | - 75 | - 54 |  | - 42 |  |
| - 400 | - 100 | - 72 |  | - 56 |  |
| - 600 | - 150 | - 108 |  | - 84 |  |
| - 800 | - 200 | - 144 |  | - 112 |  |
| - 1000 | - 250 | - 180 |  | - 140 |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | - 0 / VIII |  |
| - Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | - 13 / II |  |

|  | - Směr jízdy z: Sychrov |  | - do: Hodkovice n.M. |  | - a opačně |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Maximální rychlost |  |  |  |  |
| - Hmotnost PMD do tun včetně | - 40km/h | - 30km/h |  | - 20km/h |  |
| - 1 | - 2 | - 3 |  | - 4 |  |
| - 50 | - 12 | - 8 |  | - 7 |  |
| - 100 | - 23 | - 16 |  | - 13 |  |
| - 200 | - 46 | - 32 |  | - 26 |  |
| - 300 | - 69 | - 48 |  | - 39 |  |
| - 400 | - 92 | - 64 |  | - 52 |  |
| - 600 | - 138 | - 96 |  | - 78 |  |
| - 800 | - 184 | - 128 |  | - 104 |  |
| - 1000 | - 230 | - 160 |  | - 130 |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | - 0 / VII-VIII |  |
| - Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | - 12 / II |  |

|  | - Směr jízdy z: Hodkovice n.M. |  | - do: Jeřmanice |  | - a opačně |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Maximální rychlost |  |  |  |  |
| - Hmotnost PMD do tun včetně | - 40km/h | - 30km/h |  | - 20km/h |  |
| - 1 | - 2 | - 3 |  | - 4 |  |
| - 50 | - 13 | - 10 |  | - 8 |  |
| - 100 | - 26 | - 19 |  | - 15 |  |
| - 200 | - 52 | - 38 |  | - 30 |  |
| - 300 | - 78 | - 57 |  | - 45 |  |
| - 400 | - 104 | - 76 |  | - 60 |  |
| - 600 | - 156 | - 114 |  | - 90 |  |
| - 800 | - 208 | - 152 |  | - 120 |  |
| - 1000 | - 260 | - 190 |  | - 150 |  |
| - 1300 | - 338 | - 247 |  | - 195 |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | - 0 / IX |  |
| - Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | - 14 / II |  |

|  | - Směr jízdy z: Jeřmanice |  | - do: Liberec |  | - a opačně |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Maximální rychlost |  |  |  |  |
| - Hmotnost PMD do tun včetně | - 40km/h | - 30km/h |  | - 20km/h |  |
| - 1 | - 2 | - 3 |  | - 4 |  |
| - 50 | - 14 | - 10 |  | - 8 |  |
| - 100 | - 27 | - 20 |  | - 16 |  |
| - 200 | - 54 | - 40 |  | - 32 |  |
| - 300 | - 81 | - 60 |  | - 48 |  |
| - 400 | - 108 | - 80 |  | - 64 |  |
| - 600 | - 162 | - 120 |  | - 96 |  |
| - 800 | - 216 | - 160 |  | - 128 |  |
| - 1000 | - 270 | - 200 |  | - 160 |  |
| - 1300 | - 351 | - 260 |  | - 208 |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | - 15 / II |  |
| - Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | - 0 / IX |  |