| TTP | Trať 704 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Umístění návěstí pro elektrický provoz |  |  |  |
| Začátek trati: České Budějovice |  | Konec trati: Benešov u Prahy |  |

| 1 | 2 | 3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Č.Budějovice SOKV – k.č.318,113 |  | X |
| VP | TP č.332 | ZP | X |
| ZSVTD | TP č.334A | KSVTD | X |
| NP | TP č.337A | NP | X |
| SP | TP č.340A | SP | X |
| ZP | TP č.340A | VP | X |
| KSVTD | TP č.351A | ZSVTD | X |
|  | # Č.Budějovice SOKV – k.č.310a |  | X |
| VP | TP č.390A | ZP | X |
| NP | TP č.391, 392 | NP | X |
| ZP | TP č.393 | VP |  |
|  | # Č.Budějovice – k.č.103a |  |  |
| ZSVTD | TP č.613 | KSVTD | / |
| KSVTD | TP č.115 | ZSVTD | / X |
|  | # Č.Budějovice - k.č.111 – 126 |  |  |
| ZSVTD | 212,920 | KSVTD |  |
| KSVTD | 213,120 | ZSVTD |  |
|  | # Výh. Nemanice – k.č.1 |  |  |
| VP | 4,100 | ZP |  |
| NP | 4,200 (střed NP) | NP |  |
| ZP | 4,310 | - |  |
| - | 4,330 | VP |  |
| NS | # 4,340 | NS |  |
|  | # Výh. Nemanice – k.č.2 |  |  |
| VP | 4,060 | - | X |
| - | 4,110 | ZP | X |
| NP | 4,200 (střed NP) | NP |  |
| ZP | 4,310 | - |  |
| - | 4,330 | VP |  |
| NS | # 4,340 | NS |  |
|  | # Výh. Nemanice – k.č.103 |  |  |
| VP | 0,200 | ZP |  |
| NP | 0,280 (střed NP) | NP |  |
| ZP | 0,350 | VP |  |
|  | # Hluboká n.Vlt.Zámostí |  |  |
| ZSVTD | 13,440 | KSVTD |  |
| KSVTD | 13,770 | ZSVTD |  |
|  | # Odb.Dobřejovice |  |  |
|  | # Chotýčany |  |  |
| ZSVTD | 19,885 | KSVTD |  |
| KSVTD | 20,255 | ZSVTD |  |
|  | # Ševětín |  |  |
| SS-Zv460 | k.č.1,2 – 23,140 | - |  |
| - | k.č.1,2 – 23,160 | ZS |  |
| NP | k.č.1,2 – 23,240 (střed NP) | NP |  |
| ZS | k.č.1,2 – 23,330 | SS |  |
|  | # Dynín |  |  |
|  | Veselí n.L. |  |  |
| SS | 56,910 | ZS |  |
| NP | 57,000 (střed NP) | NP |  |
| ZS | 57,100 | SS |  |
| NS | # 57,162 | NS |  |
|  | # Soběslav |  |  |
| SSP | Soběslav – roudenské záhlaví - 62,500 | - |  |
| ZSVTD | 63,810 | KSVTD |  |
| KSVTD | # 64,100 | ZSVTD |  |
|  | # Roudná |  |  |
| SS | Roudná k.č.1,2 - 67,830 | - |  |
| - | Roudná k.č.1,2 - 67,860 | ZS |  |
| NP | Roudná k.č.1,2 - 67,920 (střed NP) | NP |  |
| ZS | Roudná k.č.1,2 - 67,960 | - |  |
| - | # Roudná k.č.1,2 - 68,020 | SS |  |
| SSP | # Roudná – plánské záhlaví - 68,340 | - |  |
|  | # Odb.Doubí u Tábora |  |  |
|  | # Planá n.L. |  |  |
|  | # Tábor |  |  |
| ZSVTD | Tábor k.č.5, 3, 1, 2, 4, 22, 24, 26, 28 a zhlaví k.č. 6, 16, 18, 20 - 81,980 | KSVTD |  |
| SS | Tábor k.č.5, 3, 1, 2, 4, 22, 24, 26, 28 a zhlaví k.č. 6, 16, 18, 20 - 82,010 | ZS |  |
| NP | Stavba mostu v km 82,069 | NP |  |
| ZS | Tábor k.č.5, 3, 1, 2, 4, 22, 24, 26, 28 a zhlaví k.č. 6, 16, 18, 20 - 82,150 | SS |  |
| KSVTD | Tábor k.č. 5, 3, 1, 2, 4, 22, 24, 26, 28 a zhlaví k.č. 6, 16, 18, 20 - 82,150 | ZSVTD |  |
| ZSVTD | Tábor - 83,070 | KSVTD |  |
| KSVTD | Tábor - 83,230 | ZSVTD |  |
|  | # Výh. Čekanice |  |  |
| NS | # Chotoviny – čekanické záhlaví - 89,490 | NS | ## X |
| SS | # Chotoviny k.č.1,2,3 - 89,830 | ZS |  |
| NP | # Chotoviny k.č.1,2,3 - 89,890 (střed NP) | NP |  |
| ZS | # Chotoviny k.č.1,2,3 - 89,950 | SS |  |
|  | # Chotoviny |  |  |
| ZSVTD | 90,860 | KSVTD |  |
| KSVTD | 91,090 | ZSVTD |  |
|  | # Sudoměřice u Tábora |  |  |
|  | # Ješetice |  |  |
| NP | # Ješetice 106,870-106,910 |  |  |
| SS | # 1 kol., 106,820-106,960 | ZS |  |
| SS | # 3 kol., 106,820-106,960 | ZS |  |
| SS | # 1 kol., 106,960-106,820 | ZS |  |
| SS | # 3 kol., 106,960-106,820 | ZS |  |
|  | # Heřmaničky |  |  |
|  | # Tomice |  |  |
| ZSVTD 5,20 | # 124,615-124,820 | KSVTD |  |
|  | # Bystřice u Benešova |  |  |
| NP | # Jírovice 130,858-130,945 |  |  |
| SS | # Benešov – Bystřice u B. 130,810 –130,990 | ZS |  |
| ZJ | # 130,795 |  |  |
| ZSS | # 130,995 |  |  |
| ZSVTD 5,30 | # 130,99 - 131,42 | KSVTD |  |
| ZSVTD 5,30 | # 131,42 - 130,99 | KSVTD |  |
| NS | # Benešov 133,650 |  |  |
|  | # Benešov u Prahy |  |  |
| ZSVTD 5,29 | 1kol., 133,945 - 134,335 | KSVTD |  |
| ZSVTD 5,28 | 11 kol., 133,946-134,335 | KSVTD |  |
| ZSVTD 5,01 | 2 kol., 134,755 - 134,970 | KSVTD |  |
| ZSVTD 5,08 | 1 kol., 134,755 - 134,970 | KSVTD |  |