| TTP |  |  |  | Trať |  | 542 C |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Traťové poměry, rozhodující o traťové rychlosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati: Bakov nad Jizerou |  |  |  |  | Konec trati: Kopidlno |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Platí pro kolej: jednokolejná trať |  |  |  |  |  |
| Rozchod: | 1435 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zábrzdná vzdálenost: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bakov nad Jizerou |  | - | Odb. Zálučí |  |  |  | 700 | m |  |  |
| Odb. Zálučí |  | - | Odb. Kamensko |  |  |  | 400 | m |  |  |
| Odb. Kamensko |  | - | Kopidlno |  |  |  | 700 | m |  |  |
| Největší traťová rychlost na jednotlivých úsecích: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bakov nad Jizerou |  | - | Odb. Zálučí |  |  |  | 100 | km. | h-1 |  |
| Odb. Zálučí |  | - | Odb. Kamensko |  |  |  | 60 | km. | h-1 |  |
| Odb. Kamensko |  | - | Kopidlno |  |  |  | 70 | km. | h-1 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Bakov nad Jiz. |  |  |  |  |  |
|  | (40) |  |  | 82,065 |  |  |  |  |  |
| přev | 90 |  |  | 82,550 |  |  | 40 | v bez z |  |
|  | 100 |  |  | 83,446 |  |  | 90 | přev |  |
|  |  |  |  | Odb. Zálučí |  |  |  |  |  |
| přev | 30 |  |  | 84,471=37,412 |  |  | (100) |  |  |
|  | 60 | „0“ |  | 37,135 |  |  | 30 | přev |  |
| přej | 40 |  |  | 34,816 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 34,596 |  |  | 60 |  |  |
|  | 60 |  |  | 34,580 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 34,360 |  |  | 40 | přej |  |
| přech | 50 |  |  | 32,688 |  |  | 60 |  |  |
| z v | 40 |  |  | 32,548 |  |  | 50 | přech |  |
|  |  |  |  | Kněžmost nz. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 32,256 |  |  |  |  |  |
|  | 60 |  |  | 32,100 |  |  | 40 | z v |  |
| přej | 30 |  |  | 30,010 |  |  |  |  |  |
|  | 60 |  |  | 29,830 |  |  |  |  |  |
| přev | 50 |  |  | 23,573 |  |  | 60 |  |  |
|  |  |  |  | 22,978 |  |  | 50 | přev |  |
| v bez z | 40 |  |  | 22,899 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Dolní Bousov |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 22,528 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 22,380 |  |  | 40 | přej, v bez z |  |
| přej | 10 |  |  | 22,360 |  |  |  |  | X |
|  |  |  |  | 22,250 |  |  | 30 | přev |  |
| přev | 30 |  |  | 22,190 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 22,113 |  |  | 10 | přej |  |
| přej | 10 |  |  | 22,017 |  |  |  |  |  |
|  | 60 |  |  | 21,923 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 21,835 |  |  | 20 | přej |  |
| přev | 50 |  |  | 20,934 |  |  | 60 |  |  |
|  | 60 |  |  | 20,509 |  |  | 50 | přev |  |
| přev | 50 |  |  | 18,964 |  |  | 60 |  |  |
|  | 60 |  |  | 18,784 |  |  | 50 | přev |  |
| přev | 40 |  |  | 16,890 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 16,788 |  |  | 60 |  |  |
| přej | 10 |  |  | 16,590 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 16,510 |  |  | 40 | přev |  |
|  | 60 |  |  | 16,495 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 16,413 |  |  | 15 | přej |  |
| přej | 10 |  |  | 15,968 |  |  |  |  |  |
| přej | 30 |  |  | 15,865 |  |  |  |  | X |
|  |  |  |  | 15,670 |  |  | 50 | přev |  |
| přej | 40 |  |  | 15,650 |  |  |  |  | X |
|  |  |  |  | 15,340 |  |  | 40 | přej |  |
| přev | 50 |  |  | 15,320 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 15,159 |  |  | 30 | přej |  |
|  | 60 |  |  | 12,931 |  |  | 50 | přev |  |
| přej | 40 |  |  | 11,629 |  |  | 60 |  |  |
|  |  |  |  | 11,173 |  |  | 40 | přej |  |
| přev | 50 |  |  | 9,498 |  |  | 60 |  |  |
|  |  |  |  | 7,960 |  |  | 50 | přev |  |
| z v | 40 |  |  | 7,952 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7,870 |  |  | 10 | přej |  |
|  |  |  |  | Dětenice nz. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7,710 |  |  |  |  |  |
|  | 60 |  |  | 7,408 |  |  | 40 | z v |  |
|  |  |  |  | 7,316 |  |  | 10 | přej |  |
| přej | 20 |  |  | 6,593 |  |  |  |  |  |
|  | 60 |  |  | 6,470 |  |  |  |  |  |
| z v | 40 |  |  | 4,175 |  |  | 60 |  |  |
|  |  |  |  | Libáň nz. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3,987 |  |  |  |  |  |
|  | 20 |  |  | 3,875 |  |  | 40 |  |  |
| přev | 50 |  |  | 3,730 |  |  | 20 |  |  |
|  | 60 |  |  | 3,107 |  |  | 50 | přev |  |
| přev | 50 |  |  | 2,011 |  |  | 60 |  |  |
| přej | 10 |  |  | 1,775 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,695 |  |  | 50 | přev |  |
| přev | 50 |  |  | 1,650 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,575 |  |  | 10 | přej |  |
|  |  |  |  | 1,275 |  |  | 40 | přej |  |
|  |  |  |  | 0,090 |  |  | 50 |  |  |
|  |  |  |  | Odb. Kamensko |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,021=24,050 |  |  |  |  |  |
|  | 70 |  |  | 24,070 |  |  |  |  |  |
| v bez z | 40 |  |  | 25,090 |  |  | 70 |  |  |
|  |  |  |  | Kopidlno |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 25,501 |  | „0“ | (40) |  |  |