| TTP 507 |  | Trať |  |  |  | 507 A |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati: | ### Havlíčkův Brod |  |  |  | Konec trati: |  |  | Pardubice - Rosice nad Labem |  |  |
|  | Směr jízdy z: Havlíčkova Brodu |  |  | do: Chotěboř |  |  |  |  | a opačně |  |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h |  | 30km/h |  |  |  | 20km/h |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |
| 50 | 10 |  | 7 |  |  |  | 6 |  |  |  |
| 100 | 20 |  | 14 |  |  |  | 11 |  |  |  |
| 200 | 40 |  | 28 |  |  |  | 22 |  |  |  |
| 300 | 60 |  | 42 |  |  |  | 33 |  |  |  |
| 400 | 80 |  | 56 |  |  |  | 44 |  |  |  |
| 600 | 120 |  | 84 |  |  |  | 66 |  |  |  |
| 800 | 160 |  | 112 |  |  |  | 88 |  |  |  |
| 1000 | 200 |  | 140 |  |  |  | 110 |  |  |  |
| 1300 | 260 |  | 182 |  |  |  | 143 |  |  |  |
| 1600 | 320 |  | 224 |  |  |  | 176 |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  |  |  |  | 0 / VII-VIII |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  |  |  |  | 10 / I1 |  |  |  |

|  | Směr jízdy z: Chotěboř |  | do: Ždírec n.D. |  | a opačně |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h | 30km/h |  | 20km/h |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |
| 50 | 9 | 6 |  | 5 |  |
| 100 | 17 | 12 |  | 9 |  |
| 200 | 34 | 24 |  | 18 |  |
| 300 | 51 | 36 |  | 27 |  |
| 400 | 68 | 48 |  | 36 |  |
| 600 | 102 | 72 |  | 54 |  |
| 800 | 136 | 96 |  | 72 |  |
| 1000 | 170 | 120 |  | 90 |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 8 / VI |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 5 / V |  |

|  | Směr jízdy z: : Ždírce nad Doubravou |  | do: Hlinsko v Čechách |  | a opačně |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h | 30km/h |  | 20km/h |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |
| 50 | 10 | 7 |  | 6 |  |
| 100 | 20 | 14 |  | 11 |  |
| 200 | 40 | 28 |  | 22 |  |
| 300 | 60 | 42 |  | 33 |  |
| 400 | 80 | 56 |  | 44 |  |
| 600 | 120 | 84 |  | 66 |  |
| 800 | 160 | 112 |  | 88 |  |
| 1000 | 200 | 140 |  | 110 |  |
| 1300 | 260 | 182 |  | 143 |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 6 / VII |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 10 / IV |  |

|  | Směr jízdy z: Hlinska v Čechách |  | do: Žďárec u Skutče |  | a opačně |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h | 30km/h |  | 20km/h |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |
| 50 | 13 | 10 |  | 8 |  |
| 100 | 26 | 19 |  | 15 |  |
| 200 | 52 | 38 |  | 30 |  |
| 300 | 78 | 57 |  | 45 |  |
| 400 | 104 | 76 |  | 60 |  |
| 600 | 156 | 114 |  | 90 |  |
| 800 | 208 | 152 |  | 120 |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 14 / VI-VII |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 10 / VIII-IX |  |
|  | Směr jízdy z: Žďárec u Skutče |  | Do : Chrást u Chrudimi |  | a opačně |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h | 30km/h |  | 20km/h |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |
| 50 | 12 | 8 |  | 7 |  |
| 100 | 23 | 16 |  | 13 |  |
| 200 | 46 | 32 |  | 26 |  |
| 300 | 69 | 48 |  | 39 |  |
| 400 | 92 | 64 |  | 52 |  |
| 600 | 138 | 96 |  | 78 |  |
| 800 | 184 | 128 |  | 104 |  |
| 1000 | 230 | 160 |  | 130 |  |
| 1300 | 299 | 208 |  | 169 |  |
| 1600 | 368 | 256 |  | 208 |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 12 / II |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 0 / VIII |  |

|  | Směr jízdy z: Chrást u Chrudimi |  | Do : Slatiňany |  | a opačně |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h | 30km/h |  | 20km/h |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |
| 50 | 10 | 7 |  | 6 |  |
| 100 | 20 | 14 |  | 11 |  |
| 200 | 40 | 28 |  | 22 |  |
| 300 | 60 | 42 |  | 33 |  |
| 400 | 80 | 56 |  | 44 |  |
| 600 | 120 | 84 |  | 66 |  |
| 800 | 160 | 112 |  | 88 |  |
| 1000 | 200 | 140 |  | 110 |  |
| 1300 | 260 | 182 |  | 143 |  |
| 1600 | 320 | 224 |  | 176 |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 10 / III-IV |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 5 / V-VI |  |

|  | Směr jízdy z: Slatiňany |  | Do : Chrudim |  | a opačně |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h | 30km/h |  | 20km/h |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |
| 50 | 8 | 6 |  | 4 |  |
| 100 | 16 | 11 |  | 8 |  |
| 200 | 32 | 22 |  | 16 |  |
| 300 | 48 | 33 |  | 24 |  |
| 400 | 64 | 44 |  | 32 |  |
| 600 | 96 | 66 |  | 48 |  |
| 800 | 128 | 88 |  | 64 |  |
| 1000 | 160 | 110 |  | 80 |  |
| 1300 | 208 | 143 |  | 104 |  |
| 1600 | 256 | 176 |  | 128 |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 7 / II |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 0 / V |  |

|  | Směr jízdy z: Chrudim |  | Do Medlešice |  | a opačně |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h | 30km/h |  | 20km/h |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |
| 50 | 11 | 8 |  | 6 |  |
| 100 | 22 | 15 |  | 12 |  |
| 200 | 44 | 30 |  | 24 |  |
| 300 | 66 | 45 |  | 36 |  |
| 400 | 88 | 60 |  | 48 |  |
| 600 | 132 | 90 |  | 72 |  |
| 800 | 176 | 120 |  | 96 |  |
| 1000 | 220 | 150 |  | 120 |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 8 / VI-VII |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 11 / V |  |

|  | Směr jízdy z: Medlešice |  | Do : Pardubice – Rosice n.L. |  | a opačně |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h | 30km/h |  | 20km/h |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |
| 50 | 11 | 8 |  | 6 |  |
| 100 | 22 | 15 |  | 12 |  |
| 200 | 44 | 30 |  | 24 |  |
| 300 | 66 | 45 |  | 36 |  |
| 400 | 88 | 60 |  | 48 |  |
| 600 | 132 | 90 |  | 72 |  |
| 800 | 176 | 120 |  | 96 |  |
| 1000 | 220 | 150 |  | 120 |  |
| 1300 | 286 | 195 |  | 156 |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 11 / IV |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 6 / VI |  |