| Trať: | Vlárský průsmyk - Staré Město u Uherského Hradiště |  |  |  |  |  |  | TTP: | 317 A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: státní hranice ČR/SR - km 163,500 |  |  |  | Konec trati: Staré Město u U. H. - km 7,065 |  |  |  |  |  |  |
| Zařazení tratě (části tratě) do traťové třídy, přechodnost hnacích vozidel podle příčných účinků na žel. svršek. Přechodnost hnacích vozidel podle svislých účinků na žel. svršek je stanovena v tabulce 1j předpisu ČD D2/1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  |
| státní hranice ČR/SR - Bylnice |  | C3 | / |  | / | / | Nejsou přechodná hnací vozidla řady: 771. |  |  |  |
| Bylnice - Uherský Brod |  | C3 | / |  | - | - | Nejsou přechodná hnací vozidla řady: 715; 770; 771; 776, 781; |  |  |  |
| Uherský Brod - Kunovice |  | C3 | / |  | / | / | Nejsou přechodná hnací vozidla řady: 771. Hnací vozidla skupiny přechodnosti 3 jsou přechodná s omezením podle tabulky č.6 |  |  |  |
| Kunovice - Staré Město u Uherského Hradiště |  | C3 | / |  | / | / | Nejsou přechodná hnací vozidla řady: 771. |  |  |  |

Ustanovení místního významu

| Úsek trati, km, dopravna, stanoviště | Ustanovení místního významu | Poznámka |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| ## ŽST Bojkovice | Vozidla odstavená na koleji č. 5a se podloží také jednou zarážkou ve směru od ŽST Slavičín. | D2 čl. 787 | X |