| Trať: | Studenec - Křižanov |  |  |  | TTP: | 325 B |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Studenec - km 0,000 |  |  | Konec trati: Křižanov - km 33,832 |  |  |  | X |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy ze Studence do Velkého Meziříčí a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 50 |  | 24 | 16 | 12 |  |  |  |
| 100 |  | 47 | 32 | 23 |  |  |  |
| 200 |  | 94 | 64 | 46 |  |  |  |
| 300 |  | 141 | 96 | 69 |  |  |  |
| 400 |  | 188 | 128 | 92 |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 17/XI-XII |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 20/X-XI |  |  |  |

| Trať: | Studenec - Křižanov |  |  |  | TTP: | 325 B |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Studenec - km 0,000 |  |  | Konec trati: Křižanov - km 33,832 |  |  |  | X |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy z Velkého Meziříčí do Křižanova a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 50 |  | 15 | 12 | 9 |  |  | X |
| 100 |  | 30 | 23 | 18 |  |  | X |
| 200 |  | 60 | 46 | 36 |  |  | X |
| 300 |  | 90 | 69 | 54 |  |  | X |
| 400 |  | 120 | 92 | 72 |  |  | X |
| 500 |  | 150 | 115 | 90 |  |  | X |
| 600 |  | 180 | 138 | 108 |  |  | X |
| 700 |  | 210 | 161 | 126 |  |  | X |
| 800 |  | 240 | 184 | 144 |  |  | X |
| 1000 |  | 300 | 230 | 180 |  |  | X |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 2/X |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 17/III |  |  |  |