| Trať: | Brno hl.n. – Kutná Hora hl.n. |  |  |  | TTP: | 324 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Brno hl.n. – km 143,496 |  |  | Konec trati: Kutná Hora hl.n. – km 286,700 |  |  |  |  |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy z Brna hl.n. do Odb.Brna-Židenic a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 50 |  | 8 | 5 | 4 |  |  | X |
| 100 |  | 15 | 10 | 7 |  |  | X |
| 200 |  | 30 | 20 | 14 |  |  | X |
| 300 |  | 45 | 30 | 21 |  |  | X |
| 400 |  | 60 | 40 | 28 |  |  | X |
| 500 |  | 75 | 50 | 35 |  |  | X |
| 600 |  | 90 | 60 | 42 |  |  | X |
| 700 |  | 105 | 70 | 49 |  |  | X |
| 800 |  | 120 | 80 | 56 |  |  | X |
| 1000 |  | 150 | 100 | 70 |  |  | X |
| 1300 |  | 195 | 130 | 91 |  |  | X |
| 1600 |  | 240 | 160 | 112 |  |  | X |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 0/IV-V |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 6/II |  |  |  |

| Trať: | Brno hl.n. – Kutná Hora hl.n. |  |  |  | TTP: | 324 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Brno hl.n. – km 143,496 |  |  | Konec trati: Kutná Hora hl.n. – km 286,700 |  |  |  |  |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy z Odb.Brno-Židenice (T1A, T2A) do Brna-Maloměřic a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 50 |  | 8 | 5 | 4 |  |  |  |
| 100 |  | 15 | 10 | 7 |  |  |  |
| 200 |  | 30 | 20 | 14 |  |  |  |
| 300 |  | 45 | 30 | 21 |  |  |  |
| 400 |  | 60 | 40 | 28 |  |  |  |
| 500 |  | 75 | 50 | 35 |  |  |  |
| 600 |  | 90 | 60 | 42 |  |  |  |
| 700 |  | 105 | 70 | 49 |  |  |  |
| 800 |  | 120 | 80 | 56 |  |  |  |
| 1000 |  | 150 | 100 | 70 |  |  | X |
| 1300 |  | 195 | 130 | 91 |  |  | X |
| 1600 |  | 240 | 160 | 112 |  |  | X |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 0/IV-V |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 6/II |  |  |  |

| Trať: | Brno hl.n. – Kutná Hora hl.n. |  |  |  | TTP: | 324 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Brno hl.n. – km 143,496 |  |  | Konec trati: Kutná Hora hl.n. – km 286,700 |  |  |  |  |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy z Brna-Maloměřic do Brna-Královo Pole a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 50 |  | 12 | 8 | 7 |  |  |  |
| 100 |  | 23 | 16 | 13 |  |  |  |
| 200 |  | 46 | 32 | 26 |  |  |  |
| 300 |  | 69 | 48 | 39 |  |  |  |
| 400 |  | 92 | 64 | 52 |  |  |  |
| 500 |  | 115 | 80 | 65 |  |  |  |
| 600 |  | 138 | 96 | 78 |  |  |  |
| 700 |  | 161 | 112 | 91 |  |  |  |
| 800 |  | 184 | 128 | 104 |  |  |  |
| 1000 |  | 230 | 160 | 130 |  |  | X |
| 1300 |  | 299 | 208 | 169 |  |  | X |
| 1600 |  | 368 | 256 | 208 |  |  | X |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 12/VII-VIII |  |  | X |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 11/VII-VIII |  |  |  |

| Trať: | Brno hl.n. – Kutná Hora hl.n. |  |  |  | TTP: | 324 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Brno hl.n. – km 143,496 |  |  | Konec trati: Kutná Hora hl.n. – km 286,700 |  |  |  |  |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy z Brna- Královo Pole do Kuřimi a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 50 |  | 10 | 8 | 6 |  |  |  |
| 100 |  | 19 | 15 | 12 |  |  |  |
| 200 |  | 38 | 30 | 24 |  |  |  |
| 300 |  | 57 | 45 | 36 |  |  |  |
| 400 |  | 76 | 60 | 48 |  |  |  |
| 500 |  | 95 | 75 | 60 |  |  |  |
| 600 |  | 114 | 90 | 72 |  |  |  |
| 700 |  | 133 | 105 | 84 |  |  |  |
| 800 |  | 152 | 120 | 96 |  |  |  |
| 1000 |  | 190 | 150 | 120 |  |  | X |
| 1300 |  | 247 | 195 | 156 |  |  | X |
| 1600 |  | 304 | 240 | 192 |  |  | X |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 12/VII-VIII |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 12/VII-VIII |  |  |  |

| Trať: | Brno hl.n. – Kutná Hora hl.n. |  |  |  | TTP: | 324 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Brno hl.n. – km 143,496 |  |  | Konec trati: Kutná Hora hl.n. – km 286,700 |  |  |  |  |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy z Kuřimi do Tišnova a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 50 |  | 11 | 8 | 6 |  |  |  |
| 100 |  | 21 | 16 | 13 |  |  |  |
| 200 |  | 42 | 32 | 26 |  |  |  |
| 300 |  | 63 | 48 | 39 |  |  |  |
| 400 |  | 84 | 64 | 52 |  |  |  |
| 500 |  | 105 | 80 | 65 |  |  | X |
| 600 |  | 126 | 96 | 78 |  |  |  |
| 700 |  | 147 | 112 | 91 |  |  | X |
| 800 |  | 168 | 128 | 104 |  |  | X |
| 1000 |  | 210 | 160 | 130 |  |  |  |
| 1300 |  | 273 | 208 | 169 |  |  |  |
| 1600 |  | 336 | 310 | 208 |  |  | X |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 13/III |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 3/VII-VIII |  |  |  |

| Trať: | Brno hl.n. – Kutná Hora hl.n. |  |  |  | TTP: | 324 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Brno hl.n. – km 143,496 |  |  | Konec trati: Kutná Hora hl.n. – km 286,700 |  |  |  |  |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy z Tišnova do Říkonína a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 50 |  | 13 | 11 | 8 |  |  | X |
| 100 |  | 26 | 21 | 17 |  |  |  |
| 200 |  | 52 | 42 | 34 |  |  |  |
| 300 |  | 78 | 63 | 51 |  |  |  |
| 400 |  | 104 | 84 | 68 |  |  |  |
| 500 |  | 130 | 105 | 85 |  |  |  |
| 600 |  | 156 | 126 | 102 |  |  |  |
| 700 |  | 182 | 147 | 119 |  |  | X |
| 800 |  | 208 | 168 | 136 |  |  |  |
| 1000 |  | 260 | 210 | 170 |  |  |  |
| 1300 |  | 338 | 273 | 221 |  |  |  |
| 1600 |  | 416 | 336 | 274 |  |  | X |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 0/X |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 17/III |  |  |  |

| Trať: | Brno hl.n. – Kutná Hora hl.n. |  |  |  | TTP: | 324 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Brno hl.n. – km 143,496 |  |  | Konec trati: Kutná Hora hl.n. – km 286,700 |  |  |  |  |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy z Říkonína do Vlkova u Tišnova a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 50 |  | 13 | 11 | 9 |  |  | X |
| 100 |  | 26 | 21 | 17 |  |  |  |
| 200 |  | 52 | 42 | 34 |  |  |  |
| 300 |  | 78 | 63 | 51 |  |  |  |
| 400 |  | 104 | 84 | 68 |  |  |  |
| 500 |  | 130 | 105 | 85 |  |  | X |
| 600 |  | 156 | 126 | 102 |  |  |  |
| 700 |  | 182 | 147 | 119 |  |  | X |
| 800 |  | 208 | 168 | 136 |  |  |  |
| 1000 |  | 260 | 210 | 170 |  |  |  |
| 1300 |  | 338 | 273 | 221 |  |  |  |
| 1600 |  | 416 | 336 | 272 |  |  | X |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 0 / X |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 17 / III |  |  |  |

| Trať: | Brno hl.n. – Kutná Hora hl.n. |  |  |  | TTP: | 324 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Brno hl.n. – km 143,496 |  |  | Konec trati: Kutná Hora hl.n. – km 286,700 |  |  |  |  |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy z Vlkova u Tišnova do Křižanova a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 50 |  | 8 | 6 | 5 |  |  |  |
| 100 |  | 16 | 12 | 9 |  |  |  |
| 150 |  | 24 | 18 | 14 |  |  |  |
| 200 |  | 32 | 24 | 18 |  |  |  |
| 300 |  | 48 | 36 | 27 |  |  |  |
| 400 |  | 64 | 48 | 36 |  |  |  |
| 500 |  | 80 | 60 | 45 |  |  |  |
| 600 |  | 96 | 72 | 54 |  |  |  |
| 700 |  | 112 | 84 | 63 |  |  |  |
| 800 |  | 128 | 96 | 72 |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 4 / V-VI |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 9 / III |  |  |  |

| Trať: | Brno hl.n. – Kutná Hora hl.n. |  |  |  | TTP: | 324 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Brno hl.n. – km 143,496 |  |  | Konec trati: Kutná Hora hl.n. – km 286,700 |  |  |  |  |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy z Křižanova do Skleného nad Oslavou a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 50 |  | 8 | 6 | 5 |  |  |  |
| 100 |  | 16 | 12 | 9 |  |  |  |
| 200 |  | 32 | 24 | 18 |  |  |  |
| 250 |  | 40 | 30 | 23 |  |  |  |
| 300 |  | 48 | 36 | 27 |  |  |  |
| 400 |  | 64 | 48 | 36 |  |  |  |
| 500 |  | 80 | 60 | 45 |  |  |  |
| 600 |  | 96 | 72 | 54 |  |  |  |
| 700 |  | 112 | 84 | 63 |  |  |  |
| 800 |  | 128 | 96 | 72 |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 9 / V-VI |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 8 / V-VI |  |  |  |

| Trať: | Brno hl.n. – Kutná Hora hl.n. |  |  |  | TTP: | 324 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Brno hl.n. – km 143,496 |  |  | Konec trati: Kutná Hora hl.n. – km 286,700 |  |  |  |  |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy ze Skleného nad Oslavou do Ostrova nad Oslavou a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 50 |  | 7 | 5 | 4 |  |  |  |
| 100 |  | 14 | 10 | 8 |  |  |  |
| 200 |  | 28 | 20 | 16 |  |  |  |
| 300 |  | 42 | 30 | 24 |  |  |  |
| 400 |  | 56 | 40 | 32 |  |  |  |
| 500 |  | 70 | 50 | 40 |  |  |  |
| 600 |  | 84 | 60 | 48 |  |  |  |
| 700 |  | 98 | 70 | 56 |  |  |  |
| 800 |  | 112 | 80 | 64 |  |  |  |
| 900 |  | 126 | 90 | 72 |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 8 / V-VI |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 8 / V-VI |  |  |  |

| Trať: | Brno hl.n. – Kutná Hora hl.n. |  |  |  | TTP: | 324 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Brno hl.n. – km 143,496 |  |  | Konec trati: Kutná Hora hl.n. – km 286,700 |  |  |  |  |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy z Ostrova nad Oslavou do Žďáru nad Sázavou a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 50 |  | 7 | 5 | 4 |  |  |  |
| 100 |  | 14 | 10 | 8 |  |  |  |
| 200 |  | 28 | 20 | 16 |  |  |  |
| 300 |  | 42 | 30 | 24 |  |  |  |
| 400 |  | 56 | 40 | 32 |  |  |  |
| 500 |  | 70 | 50 | 40 |  |  |  |
| 600 |  | 84 | 60 | 48 |  |  |  |
| 700 |  | 98 | 70 | 56 |  |  |  |
| 800 |  | 112 | 80 | 64 |  |  |  |
| 900 |  | 126 | 90 | 72 |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 6 / V-VI |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 8 / IV-V |  |  |  |

| Trať: | Brno hl.n. – Kutná Hora hl.n. |  |  |  | TTP: | 324 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Brno hl.n. – km 143,496 |  |  | Konec trati: Kutná Hora hl.n. – km 286,700 |  |  |  |  |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy ze Žďáru nad Sázavou do Sázavy u Žďáru a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 50 |  | 8 | 6 | 5 |  |  |  |
| 100 |  | 16 | 12 | 9 |  |  |  |
| 200 |  | 32 | 24 | 18 |  |  |  |
| 250 |  | 40 | 30 | 23 |  |  |  |
| 300 |  | 48 | 36 | 27 |  |  |  |
| 400 |  | 64 | 48 | 36 |  |  |  |
| 500 |  | 80 | 60 | 45 |  |  |  |
| 600 |  | 96 | 72 | 54 |  |  |  |
| 700 |  | 112 | 84 | 63 |  |  |  |
| 800 |  | 128 | 96 | 72 |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 9 / II |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 0 / V-VI |  |  |  |

| Trať: | Brno hl.n. – Kutná Hora hl.n. |  |  |  | TTP: | 324 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Brno hl.n. – km 143,496 |  |  | Konec trati: Kutná Hora hl.n. – km 286,700 |  |  |  |  |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy ze Sázavy u Žďáru do Přibyslavi a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 50 |  | 8 | 6 | 5 |  |  |  |
| 100 |  | 16 | 12 | 9 |  |  |  |
| 200 |  | 32 | 24 | 18 |  |  |  |
| 250 |  | 40 | 30 | 23 |  |  |  |
| 300 |  | 48 | 36 | 27 |  |  |  |
| 400 |  | 64 | 48 | 36 |  |  |  |
| 500 |  | 80 | 60 | 45 |  |  |  |
| 600 |  | 96 | 72 | 54 |  |  |  |
| 700 |  | 112 | 84 | 63 |  |  |  |
| 800 |  | 128 | 96 | 72 |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 9 / II |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 0 / V-VI |  |  |  |

| Trať: | Brno hl.n. – Kutná Hora hl.n. |  |  |  | TTP: | 324 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Brno hl.n. – km 143,496 |  |  | Konec trati: Kutná Hora hl.n. – km 286,700 |  |  |  |  |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy z Přibyslavi do Pohledu a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 50 |  | 7 | 5 | 4 |  |  |  |
| 100 |  | 13 | 9 | 7 |  |  |  |
| 200 |  | 26 | 18 | 14 |  |  |  |
| 300 |  | 39 | 27 | 21 |  |  |  |
| 400 |  | 52 | 36 | 28 |  |  |  |
| 500 |  | 65 | 45 | 35 |  |  |  |
| 600 |  | 78 | 54 | 42 |  |  |  |
| 700 |  | 91 | 63 | 49 |  |  |  |
| 800 |  | 104 | 72 | 56 |  |  |  |
| 900 |  | 117 | 81 | 63 |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 7 / II |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 0 / IV-V |  |  |  |

| Trať: | Brno hl.n. – Kutná Hora hl.n. |  |  |  | TTP: | 324 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Brno hl.n. – km 143,496 |  |  | Konec trati: Kutná Hora hl.n. – km 286,700 |  |  |  |  |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy z Pohledu do Havlíčkova Brodu a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 50 |  | 6 | 4 | 3 |  |  |  |
| 100 |  | 12 | 8 | 6 |  |  |  |
| 200 |  | 24 | 16 | 12 |  |  |  |
| 300 |  | 36 | 24 | 18 |  |  |  |
| 400 |  | 48 | 32 | 24 |  |  |  |
| 600 |  | 72 | 48 | 36 |  |  |  |
| 700 |  | 84 | 56 | 42 |  |  |  |
| 800 |  | 96 | 64 | 48 |  |  |  |
| 900 |  | 108 | 72 | 54 |  |  |  |
| 1100 |  | 132 | 88 | 66 |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 6 / II-III |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 3 / IV-V |  |  | X |

| Trať: | Brno hl.n. – Kutná Hora hl.n. |  |  |  | TTP: | 324 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Brno hl.n. – km 143,496 |  |  | Konec trati: Kutná Hora hl.n. – km 286,700 |  |  |  |  |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy z Havlíčkova Brodu do Okrouhlice a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 50 |  | 5 | 3 | 3 |  |  |  |
| 100 |  | 10 | 6 | 6 |  |  |  |
| 200 |  | 20 | 12 | 12 |  |  |  |
| 300 |  | 30 | 18 | 18 |  |  |  |
| 400 |  | 40 | 24 | 24 |  |  |  |
| 600 |  | 60 | 36 | 36 |  |  |  |
| 800 |  | 80 | 48 | 48 |  |  |  |
| 1000 |  | 100 | 60 | 60 |  |  |  |
| 1300 |  | 130 | 78 | 78 |  |  |  |
| 1600 |  | 160 | 96 | 96 |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 4 / II |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 0 / IV |  |  | X |

| Trať: | Brno hl.n. – Kutná Hora hl.n. |  |  |  | TTP: | 324 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Brno hl.n. – km 143,496 |  |  | Konec trati: Kutná Hora hl.n. – km 286,700 |  |  |  |  |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy z Okrouhlice do Světlé nad Sázavou a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 50 |  | 5 | 3 | 3 |  |  |  |
| 100 |  | 10 | 6 | 6 |  |  |  |
| 200 |  | 20 | 12 | 12 |  |  |  |
| 300 |  | 30 | 18 | 18 |  |  |  |
| 400 |  | 40 | 24 | 24 |  |  |  |
| 600 |  | 60 | 36 | 36 |  |  |  |
| 800 |  | 80 | 48 | 48 |  |  |  |
| 1000 |  | 100 | 60 | 60 |  |  |  |
| 1300 |  | 130 | 78 | 78 |  |  |  |
| 1600 |  | 160 | 96 | 96 |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 4 / II |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 0 / IV |  |  | X |

| Trať: | Brno hl.n. – Kutná Hora hl.n. |  |  |  | TTP: | 324 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Brno hl.n. – km 143,496 |  |  | Konec trati: Kutná Hora hl.n. – km 286,700 |  |  |  |  |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy ze Světlé nad Sázavou do Leštiny u Světlé a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 50 |  | 8 | 6 | 5 |  |  |  |
| 100 |  | 16 | 12 | 9 |  |  |  |
| 200 |  | 32 | 24 | 18 |  |  |  |
| 300 |  | 48 | 36 | 27 |  |  |  |
| 400 |  | 64 | 48 | 36 |  |  |  |
| 600 |  | 96 | 72 | 54 |  |  |  |
| 800 |  | 128 | 96 | 72 |  |  |  |
| 1000 |  | 160 | 120 | 90 |  |  |  |
| 1300 |  | 208 | 156 | 117 |  |  |  |
| 1600 |  | 256 | 192 | 144 |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 0 / VI |  |  | X |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 9 / I |  |  | X |

| Trať: | Brno hl.n. – Kutná Hora hl.n. |  |  |  | TTP: | 324 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Brno hl.n. – km 143,496 |  |  | Konec trati: Kutná Hora hl.n. – km 286,700 |  |  |  |  |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy z Leštiny u Světlé do Vlkanče a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 50 |  | 9 | 7 | 6 |  |  |  |
| 100 |  | 18 | 14 | 11 |  |  |  |
| 200 |  | 36 | 28 | 22 |  |  | X |
| 300 |  | 54 | 42 | 33 |  |  |  |
| 400 |  | 72 | 56 | 44 |  |  |  |
| 600 |  | 108 | 84 | 66 |  |  |  |
| 800 |  | 144 | 112 | 88 |  |  |  |
| 1000 |  | 180 | 140 | 110 |  |  |  |
| 1300 |  | 234 | 182 | 143 |  |  |  |
| 1600 |  | 288 | 224 | 176 |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 11 / VI-VII |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 10 / VII |  |  | X |

| Trať: | Brno hl.n. – Kutná Hora hl.n. |  |  |  | TTP: | 324 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Brno hl.n. – km 143,496 |  |  | Konec trati: Kutná Hora hl.n. – km 286,700 |  |  |  |  |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy z Vlkanče do Golčova Jeníkova a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 50 |  | 9 | 7 | 6 |  |  |  |
| 100 |  | 18 | 14 | 11 |  |  |  |
| 200 |  | 36 | 28 | 22 |  |  | X |
| 300 |  | 54 | 42 | 33 |  |  |  |
| 400 |  | 72 | 56 | 44 |  |  |  |
| 600 |  | 108 | 84 | 66 |  |  |  |
| 800 |  | 144 | 112 | 88 |  |  |  |
| 1000 |  | 180 | 140 | 110 |  |  |  |
| 1300 |  | 234 | 182 | 143 |  |  |  |
| 1600 |  | 288 | 224 | 176 |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 11 / I |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 0 / VII |  |  | X |

| Trať: | Brno hl.n. – Kutná Hora hl.n. |  |  |  | TTP: | 324 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Brno hl.n. – km 143,496 |  |  | Konec trati: Kutná Hora hl.n. – km 286,700 |  |  |  |  |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy z Golčova Jeníkova do Čáslavi a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 50 |  | 9 | 7 | 6 |  |  |  |
| 100 |  | 18 | 14 | 11 |  |  |  |
| 200 |  | 36 | 28 | 22 |  |  | X |
| 300 |  | 54 | 42 | 33 |  |  |  |
| 400 |  | 72 | 56 | 44 |  |  |  |
| 600 |  | 108 | 84 | 66 |  |  |  |
| 800 |  | 144 | 112 | 88 |  |  |  |
| 1000 |  | 180 | 140 | 110 |  |  |  |
| 1300 |  | 234 | 182 | 143 |  |  |  |
| 1600 |  | 288 | 224 | 176 |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 11 / I |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 0 / VII |  |  | X |

| Trať: | Brno hl.n. – Kutná Hora hl.n. |  |  |  | TTP: | 324 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Brno hl.n. – km 143,496 |  |  | Konec trati: Kutná Hora hl.n. – km 286,700 |  |  |  |  |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy z Čáslavi do Kutné Hory a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 50 |  | 9 | 7 | 5 |  |  |  |
| 100 |  | 17 | 13 | 10 |  |  |  |
| 200 |  | 34 | 26 | 20 |  |  |  |
| 300 |  | 51 | 39 | 30 |  |  |  |
| 400 |  | 68 | 52 | 40 |  |  |  |
| 500 |  | 85 | 65 | 50 |  |  | X |
| 600 |  | 102 | 78 | 60 |  |  |  |
| 700 |  | 119 | 91 | 70 |  |  |  |
| 800 |  | 136 | 104 | 80 |  |  |  |
| 1000 |  | 170 | 130 | 100 |  |  |  |
| 1300 |  | 221 | 169 | 130 |  |  |  |
| 1600 |  | 272 | 208 | 160 |  |  |  |
| 2000 |  | 340 | 260 | 200 |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 10/ I |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 0/ VII |  |  | X |