| TTP |  |  |  |  |  |  |  |  | Trať | 508 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zařazení tratě (části tratě) do traťové třídy, přechodnost hnacích vozidel podle příčných účinků na žel. svršek. Přechodnost hnacích vozidel podle svislých účinků na žel. svršek je stanovena v tabulce 1j předpisu ČD D2/1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati: | Jaroměř |  |  | Konec trati: |  |  | Liberec |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  |  |  |
| Jaroměř – Stará Paka |  | C3 | / |  | / |  |  |  |  |  |  |
| Stará Paka – Turnov |  | C3 | / |  | / | / |  | Nejsou přechodná hnací vozidla řady:759,781 |  |  |  |
| Turnov – Liberec |  | C3 | / |  | / |  |  |  |  |  |  |

Ustanovení místního významu

| Úsek trati, km, dopravna, stanoviště | Ustanovení místního významu | Poznámka |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| ŽST Jaroměř | Posun hnacích vozidel bez posunové čety: Jako pravidelný posun bez posunové čety se uskutečňují: pravidelné obraty hnacích vozidel od vlaku na vlak uvedené v pomůckách k platnému GVD pravidelné nástupy a odstupy hnacích vozidel na a z odstavných kolejí Směr jízdy se mění na smiřickém a českoskalickém (dvorském) zhlaví. Přivěšování a odvěšování hnacích vozidel Zaměstnancem řídícím posun při přivěšování a odvěšování hnacích vozidel je v ŽST Jaroměř strojvedoucí. Odpovědnost za dodržení doby, max. 30 min, po kterou bude souprava zajištěna proti ujetí průběžnou brzdou s odvětraným hlavním potrubím, přebírá hlavní výpravčí. Ruční brzdu na prvním voze za hnacím vozidlem povoluje zaměstnanec přivěšující hnací vozidlo. Radiové spojení při svěšování a odvěšování HV a řízení posunu bez posunové čety Ve smyslu ustanovení článku 48 předpisu ČD Z 11 je v ŽST Jaroměř pro komunikaci mezi výpravčími a strojvedoucím při posunu bez posunové čety a při odvěšování a přivěšování HV určen simplexní kmitočet 150, 2500 MHz. Toto ustanovení nahrazuje souhlas výpravčího k přepnutí vozidlové rádiové stanice do režimu SIMPLEX. Nastavení vozidlové rádiové stanice VS-47:SIMPLEX 03; selektivní volba: CA |  |  |
| ŽST Dvůr Králové nad Labem | Pravidelné místo zastavení vlaků s přepravou cestujících Vlaky s přepravou cestujících jedoucí ze směru od Jaroměře a Bílé Třemešné zastaví před přechodem pro cestující před dopravní kanceláří. |  | X X X X |
| ŽST Stará Paka | Posun hnacích vozidel bez posunové čety: Jako pravidelný posun bez posunové čety se uskutečňují: - pravidelné nástupy hnacích vozidel z DKV - pravidelné odstupy hnacích vozidel do DKV - pravidelné obraty hnacích vozidel od vlaku na vlak uvedené v pomůckách k platnému GVD Směr posunu se mění na roztockokošťálovském, novopackém nebo horeckém zhlaví, při obratech hnacích vozidel na vlaku i u St III. # Souhlas k posunu je dáván výhybkářem na zhlaví u St I, St III, St. IV. Přivěšování a odvěšování hnacích vozidel Zaměstnancem řídícím posun při přivěšování a odvěšování hnacích vozidel je strojvedoucí. Při objíždění hnacího vozidla na vlaku je svolení k posunu i souhlasem k najetí a svěšení vozidel. Pravidelné místo zastavení Vlaky osobní dopravy a lokomotivní vlaky jedoucí ze směru Liberec vjíždějící na kolej číslo 1a, 3a, 5a , 7a zastavují pravidelně na místě označeném návěstí „Místo zastavení“. |  | X X X X X X X X X X X X X X X X X |
| ŽST Turnov | Pravidelný posun bez posunové čety Jako pravidelný posun bez posunové čety se uskutečňují: - jízdy hnacích vozidel (SHV) z/na hranice PP Turnov - jízdy hnacích vozidel na kolej 33c – nejdále před přejezd do PP DKV ( zbrojení HV vodou ) - jízdy hnacích vozidel od vlaku a na vlak - pravidelné obraty hnacích vozidel od vlaku na vlak uvedené v pomůckách k platnému GVD - jízdy vlaků s přepravou cestujících z 23. koleje na kolej 11a ( při mimořádnostech na příšovické záhlaví za výhybku č. 57 nebo sychrovské záhlaví za výhybku č. 59 případně na kolej 33c za výhybku č. 47b ) a opačně. O směru jízdy, kde bude posun ukončen a o dalších skutečnostech bude strojvedoucí zpraven před udělením souhlasu k posunu. Směr posunu se mění na maloskalském, sychrovském, příšovickém záhlaví. Při posunu hnacích vozidel ( SHV ) z/na hranice PP Turnov ( DKV Ústí nad Labem ), kolej č. 33c ( zbrojení HV ) z/na koleje 2 – 7 přes sychrovsko – příšovické záhlaví se mění směr posunu před výhybkou č. 36 (úvrať). Souhlas k posunu bude dáván ze St.1, St.3 a St.4 (vyjma posunu ze 2. koleje směrem na sychrovsko – příšovické zhlaví a z 23. koleje směrem k/od maloskalského zhlaví, kde je souhlas k posunu dáván návěstmi nepřenosných návěstidel platných pro posun). Pravidelné místo zastavení Vlaky osobní dopravy a lokomotivní vlaky jedoucí ze směru Liberec vjíždějící na kolej číslo 2, 1, 5 a 7 zastavují pravidelně na místě označeném návěstí „Místo zastavení“. Vlaky osobní dopravy a lokomotivní vlaky jedoucí ze směru Stará Paka vjíždějící na kolej číslo 2 a 7 zastavují pravidelně na místě označeném návěstí „Místo zastavení“. |  | X X |
| ŽST Hodkovice nad Mohelkou | ## Oznámení, že vlak dojel celý U osobních vlaků ohlásí člen obsluhy vlaku výpravčímu, že vlak dojel celý osobně nebo ruční speciální návěstí „Vlak vjel celý“ |  |  |
| ŽST Liberec | Zastavování lokomotivních vlaků: Zastavování lokomotivních vlaků v obvodu St. 3: Lokomotivní vlaky ukončí jízdu u St. 3. Hnací vozidlo zastaví tak, aby staniční dozorce St. 3 mohl ze stavědla zjistit návěst „Konec vlaku“. Přivěšování a odvěšování hnacích vozidel: V určené době (neobsazení pracoviště posunové čety) je v ŽST Liberec zaměstnancem řídícím posun při přivěšování a odvěšování hnacích vozidel strojvedoucí. Odpovědnost za dodržení doby max. 30min, po kterou bude souprava zajištěna proti ujetí průběžnou brzdou s odvětraným hlavním potrubím, přebírá staniční výpravčí. Ruční brzdu na prvním voze za hnacím vozidlem u vlaků osobní dopravy povoluje zaměstnanec přivěšující hnací vozidlo. Pravidelný posun bez posunové čety: Jako pravidelný posun bez posunové čety se v obvodu ŽST Liberec uskutečňují: - pravidelné nástupy a odstupy hnacích vozidel z/do DKV na vlaky / od vlaků; - pravidelné výměny hnacích vozidel mezi jednotlivými obvody stanice (osobní nádraží, nákladní nádraží, nádraží ÚTD); - pravidelné nástupy a odstupy hnacích vozidel z a do obvodu hlavního depa a depa ÚTD, popř. opravny vozů; - pravidelné nástupy a odstupy hnacích vozidel v obvodu stanice na a z odstavných kolejí; - pravidelný posun posunových dílů (ucelených souprav) na / z “čistící koleje ÚTD (kolej 407, 409, 411, 413)” v souladu s předpisem ČD D 2; uvedené v pomůckách k platnému JŘ. Směr posunu se mění na růžodolském zhlaví u St. 1 (za výhybkou 401). Směr posunu se mění na jeřmanickém (veseckém, ÚTD) zhlaví u St. 3. Směr posunu se mění na hrádeckém (frýdlantském) zhlaví u St. 5 (za výhybkou 116, 120 a 119). Souhlas k posunu bude dáván návěstmi nepřenosných návěstidel platných pro posun v obvodu jednotlivých stavědel (vyjma posunu z traťové koleje směr Liberec – Horní Růžodol na koleje nádraží ÚTD, kdy je dáván ze St. 1 a u skupinových seřaďovacích návěstidel v obvodu ŽST a PJ Liberec DKV (hlavní, ÚTD, OV DKV) – Se 2, Se 4, Se 20, Se 27 a Se 200 kde Souhlas k posunu dává příslušný staniční dozorce (signalista) telekomunikačním zařízením (radiovým spojením, rozhlasem) nebo ruční spec. návěstí. |  |  |